Общество с ограниченной ответственностью

«ДорСтройПроект»

| Арх.№______________ | Заказчик: Администрация муниципального образования «Поселок Ленинский» |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКИЙ, ЛЕБЕДИНЫЙ МО «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ»

Том 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральный директор

ООО «ДорСтройПроект» 				          И. А. Казаков

г.Хабаровск

2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

I.	ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

II.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ.

Состав графических материалов

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 11. 2Чертеж красных линий п. ЛенинскийМ 1:2 000; Чертеж объектов транспортной и инженерной инфраструктур п. Ленинский; М 1:2 000; 2. 3; Чертеж планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения п. Ленинский; М 1:2 000; 3. 4; Чертеж красных линий п. Лебединый; М 1:2 000; 4. 5; Чертеж объектов транспортной и инженерной инфраструктур п. Лебединый; М 1:2 000; 5. 6; Чертеж планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения п. Лебединый; М 1:2 000; 6. Материалы по обоснованию проекта планировки. 17. 8Схема расположения планировочных структур в границах муниципального образования; План современного использования территории п. Ленинский; М 1:2 000; 2. 9; Схема организации транспорта и улично-дорожной сети п. Ленинский; М 1:2 000; 3. 10; Схема зон с особыми условиями использования территорий п. Ленинский; М 1:2 000; 4. 11; Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории п. Ленинский; М 1:2 000; 5. 12; План современного использования территории п. Лебединый; М 1:2 000; 6. 13; Схема организации транспорта и улично-дорожной сети п. Лебединый; М 1:2 000; 7. 14; Схема зон с особыми условиями использования территорий п. Лебединый; М 1:2 000; 8. 15; Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории п. Лебединый; М 1:2 000; 9.

Содержание.

| Часть | Подраздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  | Состав графических материалов | 3 |
|  |  | Содержание | 4 |
|  |  | Введение | 5 |
| 1 |  | Поселок Ленинский | 6 |
|  | 1.1 | Планировочная организация территории | 6 |
|  | 1.2 | Прогноз численности населения | 8 |
|  | 1.3 | Жилищный фонд | 8 |
|  | 1.4 | Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения | 8 |
|  | 1.5 | Транспортная инфраструктура | 9 |
|  | 1.6 | Инженерная инфраструктура | 13 |
|  | 1.7 | Инженерная подготовка территории | 17 |
|  | 1.8 | Охрана окружающей среды | 19 |
|  | 1.9 | # Информация об ограничениях развития территории | 24 |
|  | 1.10 | # Основные технико-экономические показатели | 26 |
| 2 |  | # Поселок Лебединый | 29 |
|  | 2.1 | # Планировочная организация территории | 29 |
|  | 2.2 | # Прогноз численности населения | 31 |
|  | 2.3 | # Жилищный фонд | 32 |
|  | 2.4 | # Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения | 32 |
|  | 2.5 | # Транспортная инфраструктура | 33 |
|  | 2.6 | # Инженерная инфраструктура | 37 |
|  | 2.7 | # Инженерная подготовка территории | 40 |
|  | 2.8 | # Охрана окружающей среды | 43 |
|  | 2.9 | # Информация об ограничениях развития территории | 48 |
|  | 2.10 | # Основные технико-экономические показатели | 50 |

Введение

Разработка проекта планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский» разработан обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» по заказу администрации «Поселок Ленинский» на основании муниципального контракта № 0116300034016000022  от 11 июля 2016 г. на разработку проекта планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский».

Все виды проектно-планировочных работ по разработке проекта планирования выполнены в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального Закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Приказа Минрегиона России от 30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказа Росреестра от 18.06.2007 №П/137 «Об утверждении положения о местных системах координат Федерального агентства кадастра объектов недвижимости на субъекты Российской Федерации»;

- Приказа Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Паспорта социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»;

- Правил землепользования и застройки п.Ленинский, п.Лебединый;

- Муниципальных мероприятий, предусматривающих размещение объектов местного значения.

а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Исходные данные для разработки проекта планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский» предоставлены администрацией МО «Поселок Ленинский».

ЧАСТЬ 1. ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ

1.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом,  разработанным ОАО Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», рассматриваемая территория предназначена для размещения малоэтажной (до 3 этажей) и индивидуальной застройки усадебного типа. В проекте планировки заложен принцип комплексности застройки «Поселка» – строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, озеленение территорий, а также развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение выполнено с учетом существующей застройки, генерального плана городского поселения п. Ленинский, рельефа, результатов проведенных изысканий, а также выявленных планировочных ограничений. Планировка территории выполнена в соответствии с выше указанной градостроительной документацией и, главным образом, направлена на повышение эффективности использования территории путем застройки ее малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, объектов коммунально-складского назначения. В основе градостроительного каркаса «Поселка» заложена сложившаяся сетка улиц. Проектирование улично-дорожной сети было выполнено согласно красных линий по СП 42.13330.2011.

Планировочная организация «Поселка выполнена с делением территории на 7 функциональных зон: жилая зона, общественно-деловая зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона производственного использования, зона сельскохозяйственного использования.

Жилая зона. Жилая зона представлена зонами со следующими видами застройки:

- средне этажной;

- малоэтажной;

- индивидуальной усадебного типа.

Жилая зона занимает площадь 32,7 га, в том числе сохраняемая существующая – 32,7 га.

Средне этажная застройка занимает площадь – 0,3 га, этажность застройки –5 этажей, сложившаяся застройка представляет собой одиночно стоящий дом, общее количество домов – 1.

Малоэтажная застройка занимает площадь – 5,5 га, этажность застройки – 2-3 этажа, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 28.

Площадь существующей индивидуальной застройки составляет 26,9 га, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 167.

Проектными решениями генерального плана выделены территории сохраняемой, реконструируемой и перспективной застройки. Для размещения нового жилищного строительства предусмотрено освоение территории общей площадью 37 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 24,8 га. Структура перспективной застройки будет представлена в основном малоэтажной и индивидуальной усадебного типа застройками. Кварталы усадебной застройки, расположенные на существующей территории, предполагают постепенную реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках. Существующая индивидуальная застройка сохраняется и дополняется новыми участками, в основном в северной и южной части поселка. Развитие зоны малоэтажной застройки предусматривается в центральной части (квартал № 8) и северной части поселка (существующем квартале № 4).

Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение. Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. Расположение хозяйственных построек, деревьев и кустарников, высота и прозрачность изгороди, а также другие вопросы планировки индивидуального участка должны регламентироваться правилами землепользования и застройки городского поселения п. Ленинский.

Общественно деловая зона. Общественно-деловая зона включает в себя территории существующих и предлагаемых к размещению проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский  объектов социальной инфраструктуры. Объекты размещаются в основном в исторически сложившейся части застройки. Место для размещения детского сада выбрано в северо-западной части, при въезде в поселок.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения включает в себя парки, скверы, участки зеленых насаждений, площадки для отдыха взрослых и игр детей, малые архитектурные формы.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами инженерной инфраструктуры: объектами электросетевого хозяйства, объектами водоснабжения и водоотведения, объектами теплоснабжения.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами автодорожного хозяйства.

Зона производственного использования. В составе зон производственного использования на территории «Поселка» выделена  производственная зона.

Зона сельскохозяйственного использования. Зона выделена для размещения огородов и личных подсобных хозяйств.

Территории общего пользования сформированы улицами и проездами и являются связующей тканью всех перечисленных выше зон территории проектирования.

Структура планируемого функционального зонирования и проектный баланс территории «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 1

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 145,79 100 |
| 2 | Жилая зона | 44,9 30,8 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа | 35,1 24,1 |
| 2.2 | Малоэтажная застройка | 9,5 6,5 |
| 2.3 | Средне этажная застройка | 0,3 0,2 |
| 3 | Общественно деловая зона | 6,2 4,2 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 5.3 3,7 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 5,83 4,0 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,32 0,2 |
| 7 | Производственная зона | 1,4 0,9 |
| 7.1 | Зона производственного использования | 1,4 0,9 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | 5,61 3,8 |
| 8.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5,61 3,8 |
| 9 | Территория общего пользования | 76,23 52,3 |
| 9.1 | Улицы, проезды | 20,2 13,9 |
| 9.2 | Зеленые насаждения и прочие территории общего пользования | 56,03 38,4 |

1.2 Прогноз численности населения

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский проектная численность населения «Поселка» на расчетный срок, рассчитанная по методу трудового баланса согласно которого источником формирования населения является градообразующая группа населения, составит 2300 человек.

1. 3 Жилищный фонд

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский  на расчетный срок проектный жилищный фонд «Поселка», составит 55,2 тыс. м², в том числе сохраняемый жилищный фонд 11,7 тыс. м².

Проектными решениями генерального плана п. Ленинский предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности населения на расчетный срок до 24,0 м²/чел. В структуре нового строительства будет преобладать индивидуальная застройка усадебного типа общей площадью 35125,24 м² (81%), малоэтажная застройка составит 8356,76 м² (19%).

1. 4 Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения «Поселка».

При расчете использовались нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)». Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Еденицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 100 мест/1000 чел. | 230 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 мест/1000 чел. | 230 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10 % от числа школьников | 23 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 5 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 6 | Стадион | га | 0,7-0,9 га/1000 чел. | 1,61-2,07 |
| 7 | Спортивный зал | м² | 70-80 м²/1000 чел. | 161-184 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 8 | Клуб | мест | 80 мест/1000 чел. | 184 |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 5 мест/1000 чел. | 12 |
| 11 | Прачечная | объект | 1 | 1 |
| 12 | Химчистка | объект | 1 | 1 |
| 13 | Баня | мест | 5 мест/1000 чел. | 12 |
| 14 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 м²/1000 чел. | 230 |
| 15 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 180 м²/1000 чел. | 414 |
| 16 | Рыночные комплексы | м² | 40 м²/1000 чел. | 92 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест/1000 чел. | 92 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 мест/1000 чел. | 14 |

Проектом планировки сохраняются существующие объекты социальной инфраструктуры. Сведения о размещаемых объектах, предложенных проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский приведены ниже.

По улице им. Ленина, в квартале № 2, предусматривается строительство нового административного здания. Место для размещения детского сада выбрано в северо-западной части, при въезде в поселок.

1.5 Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры «Поселка» заложены решения генерального плана городского поселения п. Ленинский.

Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, кратковременного хранения индивидуальных транспортных средств, модернизации системы работы общественного транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети. В целях развития улично-дорожной сети «Поселка» и повышения связности территории необходимо:

- Строительство улиц на территории проектирования по типу прямоугольной сетки улиц;

- Проектирование улично-дорожной сети территории в соответствии с размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов;

- Устройство усовершенствованного капитального типа покрытий на всей улично-дорожной сети территории проектирования.

Характеристика проектируемых и реконструируемых улиц общей улично-дорожной сети «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 3

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Тип покрытия | Число полос движения | Ширина дорожного полотна, м | Границы красных линий, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, 1-й квартал | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 13.0 | 798 |
| 2 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, пер.Рябиновый | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 10.0 | 331 |
| 3 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Григория Рябенького | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 13,5 | 1049 |
| 4 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Карла Маркса | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 14.0 | 1940 |
| 5 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Ленина | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 10.0-15,0 | 2096 |
| 6 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Первомайская | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 10.0-12,0 | 936 |
| 7 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Пролетарская | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | Не установлены | 463 |
| 8 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Самодумовская | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 12,0 | 1364 |
| 9 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Симона Васильева | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 11,0 | 1003 |
| 10 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Стрельцова | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 10,0 | 3785 |
| 11 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Куранахская | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 35,0 | 188 |
| 12 | Внутрипоселковая дорога – Алданский район, п.Ленинский, нижний проезд | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 15,0 | 2502 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 16.45 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия составят 16,45 км (100 %). Поперечные профили проектируемых улиц приведены на Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке). Проектом предлагается организация тротуаров и системы водоотвода для всей проектируемой улично-дорожной сети. Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта. Проектными решениями настоящего проекта сохраняется существующая система работы общественного транспорта включающая в себя автобусный маршрут г. Алдан - п. Ленинский. Маршрут проходит по территории г. Алдан с пересечением Федеральной трассы «Лена» Большой Невер-Якутск, далее по дороге г. Алдан - п. Ленинский с севера приходит в «Поселок» остановки маршрута расположены по ул. Ленина. Возвращение в г. Алдан осуществляется поэтому же маршруту. Необходимо обустройство существующих автобусных остановок в соответствии с нормативными документами.

Предложения по расчету уровня автомобилизации. С учетом увеличения численности населения до 2,3 тыс. человек и роста уровня автомобилизации до 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 800 единиц.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств. Для хранения индивидуального автотранспорта потребуется площадь 2,4 га. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках, в зоне малоэтажной и средне этажной застройки в ГСК.

1.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия для системы водоснабжения «Поселка»:

- реконструкция  водозабора подземных вод;

- строительство станции водоочистки производительностью 1400 м³/сут;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Ленинский принята от существующих скважин. Насосами 1-го подъема вода по водоводу подается на очистные сооружения. После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка. Производительность водозабора принимается 60 м³ /час. При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +10 С. В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях. При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям. В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.   Трубопроводы проектируемой сети водоснабжения предлагается проводить вдоль проездов. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов должны быть уточнены в ходе проектных работ с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов, в том числе и объектов нового строительства. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м. Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Проектные суммарные расходы воды по системе поселкового водопровода составят 1324,8 м³ в сутки. Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6), 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с. Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит 216,0 м³.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО.

Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для слабозащищенного водоносного горизонта согласно п.1012 СНиП 2.04.02-84 принимается 50 м.

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Водоотведение

Согласно проектных решений генерального плана перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения на территории «Поселка» выглядит следующим образом:

- строительство биологических очистных сооружений производительностью 1100м3/сут (I очередь и расчетный срок);

- строительство сливной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство самотечных и напорных сетей канализации.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию. Для очистки стоков предусматривается строительство биологических очистных сооружений производительностью 1100 м³/сут. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водоотведения вновь подключаемых объектов.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений приведены в таблице

Таблица 4

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а) фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Электроснабжение

Электроснабжение «Поселка» планируется осуществлять от районной энергосистемы. В качестве основных источников планируется использовать существующие распределительные устройства и сети. Распределение электроэнергии по территории «Поселка» планируется осуществлять линией 6 кВ. Подключение к трансформаторным подстанциям 6/0,4 планируется в центрах электрических нагрузок существующей застройки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора «Поселка» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

Таблица 5

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | современное | 1570 | 5300 | 0,30 |
| 2 | расчетный срок | 1730 | 5300 | 0,33 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице.

Таблица 6

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Проектное | Существующее | Проектное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Поселок» | 1757 | 2300 | 2,76 | 3,98 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение капитального жилого фонда и общественной застройки «Поселка» в перспективе будет осуществляться централизованно от котельной МКУ 14. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей к проектируемым объектам жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктур.

Газоснабжение

В соответствии с Указом от 12 октября 2011 года N 967 Главы Республики Саха Якутия о государственной программе Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» (в редакции Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 11.07.2012 N 1542, от 29.03.2013 N 1980, Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 03.09.2014 N 2855, от 20.10.2015 N 727, от 10.05.2016 N 1111) газификация п. Ленинский намечается на 2019 год. Прогноз газопотребления в п. Ленинский по интенсивному варианту Программы (таблица 8) составит: в 2020 году 951 тыс. м³, к 2022 году 3804 тыс. м³. Для осуществления Программных мероприятий необходимо проведение проектно-изыскательских работ, строительство газовых сетей, строительство межпоселковых газовых сетей, строительство внутрипоселковых газовых сетей. В соответствии с генеральным планом основными потребителями «Поселка» станут: котельная в перспективе переводимая на газ (отопление и горячее водоснабжение), население (пищеприготовление, автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуальной застройки).

1.7 Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории «Поселка» определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭПГ, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭПГ и интенсивность их проявления.

Решения по инженерной защите должны включать границы зоны, где строительство запрещено или должны соблюдаться директивные и нормативные документы, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственной деятельности.

Затопление паводковыми водами. Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. «Поселок» в силу своего местоположения подвержен затоплению паводковыми водами. Защита населения и снижение ущербов в хозяйстве от катастрофических наводнений является крупной социально-экономической и экологической проблемой, решение которой возможно только на основе комплексного подхода к управлению окружающей среды и регулирования социально-экономическим развитием на паводковых территориях. Основным противопаводковым типом сооружений в настоящее время являются оградительные земляные дамбы. Проектом генерального плана предлагается строительство на территории «Поселка» водооградительной дамбы-набережной. Местоположение и параметры сооружения должны определяться и разрабатываться специализированной организацией.

Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

Сейсмичность. Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Овражная эрозия. Факторами развития эрозии, в результате которой происходит оврагообразование являются не только физические свойства почв, но и отсутствие растительности на водоразделах и склонах, неровности рельефа склонов и другие условия, способствующие размыву и смыву почв и грунтов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории с оврагами включают:

- вертикальную планировку территории, которая может включать сплошную засыпку или замыв оврага, или его отвершков, частичную засыпку с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага,

- строительство закрытых и открытых систем для отвода поверхностных вод,

- строительство дренажных систем для понижения или перехвата грунтовых вод,

- посадку зелёных насаждений в целях укрепления поверхности территорий с оврагами и самих оврагов.

Морозное пучение. Морозное пучение наиболее интенсивно развито там, где отмечается близкое залегание грунтовых вод. Основными мероприятиями по борьбе с морозным пучением являются: отвод грунтовых вод, замена пучинистых грунтов.

Общие мероприятия по инженерной подготовке территории.

Организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока на территории «Поселка» имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока.

Проектными решениями генерального плана предусматривается развитие водосточной сети с учетом рельефа местности и перспективы развития «Поселка».

Водоотвод с территории «Поселка» намечается осуществить сетью открытых водостоков. Кюветы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:1.5. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 1,0 м. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб. Водоотвод намечается, в основном, самотеком. Водоприёмниками водосточной сети являются р. Большой Куранах.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных водостоков.

В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования. Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Вертикальная планировка территории. Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.   Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности «Поселка». Проектом предусматривается устройство усовершенствованных типов покрытия на всей УДС. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуаров принимается в зависимости от типа поперечного профиля улицы.

Рекультивация.   На территории «Поселка» имеются разрушенные строения, подлежащие сносу. После сноса строений на территориях должны быть выполнены мероприятия по рекультивации, включающие в себя: уборку строительного мусора, засыпку ям и котлованов, выполаживание территорий с приданием преобладающих уклонов, восстановление почвенно-растительного слоя грунта, восстановление древесно-кустарниковой растительности.

1.8 Охрана окружающей среды

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн на территории «Поселка» являются:

- объекты энергетики – коммунальная котельная, работающая на угле;

- автотранспорт;

- лесные пожары.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории «Поселка» не проводятся. Промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды, отсутствуют.

Основное воздействие на атмосферный воздух могут оказывать лесные пожары. В пожароопасный период уровень загрязнения воздушной среды примесями возрастает в 2 - 6 раз.

Теплоснабжение капитальной застройки осуществляется, от отопительной котельной МКУ 14, работающей на угле.

Количество автомобилей на территории «Поселка» 497 единиц. Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи. Влияние выбросов автотранспорта не изучено.

Следует отметить, что степень загрязненности атмосферного воздуха в различные сезоны зависит от приземных инверсий. В «Поселке» повышается уровень загрязнения воздуха в зимний период в результате застоев воздуха. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к загрязнениям приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Существует ряд проблем в области охраны атмосферного воздуха, которые, прежде всего, связаны с лесными пожарами и использованием не экологичных видов топлива. В целом состояние воздушного бассейна можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Мероприятия по охране воздушного бассейна. Развитие производств на территории «Поселка» не предусмотрено. Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна будут сводится к следующему:

- реконструкция котельной МКУ 14 с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с переводом ее на природный газ;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

Охрана водных ресурсов

- Мероприятия по охране поверхностных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Территория «Поселка» обеспечена централизованной системой водоснабжения из подземных источников. Первоочередными мероприятиями по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых количествах являются:

- разведка месторождения подземных вод, подсчет и утверждение их запасов;

- обустройство скважин;

- обеспечение эффективной очистки и обеззараживания подземных вод.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды с перспективой установления счётчиков на объектах водопотребления.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение систем учёта воды потребителями.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Охрана поверхностных вод от загрязнения

Потенциал самоочищения р. Большой Куранах оценивается как низкий. Пунктов наблюдения за гидрохимическим режимом поверхностных вод отсутствует, класс загрязненности установить невозможно. Сброс сточных вод на данной территории осуществляется без очистки на очистных сооружениях. Химический состав в основном формируется под влиянием природного фактора.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны в границах «Поселка» составляет:

Большой Куранах                               200м;

Малый Куранах                                  100м.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Охрана подземных вод

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения «Поселка» составляет 100%. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации скважин.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

На рассматриваемой территории распространены, главным образом, пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые подземные воды. Гидрохимический состав подземных вод обусловлен природными факторами.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:

- оборудовать скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО 1-го пояса водозаборов – скважин и родников;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения.

Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

В настоящее время на территории «Поселка» отсутствуют промышленные предприятия, которые могут оказать значительный отрицательный эффект на окружающую среду. Отсутствуют и предприятия, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

В настоящее время на территории «Поселка» имеются отходы III (масла индустриальные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами), IV (ТКО) и V (золошлаки от сжигания углей) класса опасности.

Предприятий по переработке отходов на территории «Поселка» нет.

В настоящее время сложилась относительно благоприятная обстановка в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

Отходы, образующиеся на территории «Поселка» вывозятся и складируются на свалке ТКО за пределами городского поселения. Состояние и эксплуатация свалки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». Основным нарушением в ходе эксплуатации свалки является загрязнение подъездных путей к месту захоронения, в результате чего наблюдается захламление территории, прилегающей к свалке. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от  свалки составляет 1000 м.

На территории «Поселка» отсутствует селективный сбор коммунальных отходов, и вторичное использование утилизируемой части отходов. Установленная норма накопления твёрдых коммунальных отходов на человека составляет около 300 кг/чел в год.

Скотомогильники на рассматриваемой территории отсутствуют.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории «Поселка» предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории «Поселка» (согласно СП 42.13330.2011) приведены в таблице.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Поселок» | 2300 | 0,96 | 2208 11308 | 883 4523 | 1325 6785 | 331 1696 |

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для «Поселка» составляет:

11308:365:0,75=41 штука

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией городского поселения и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам;

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания;

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта;

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть). Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

1.9 Информация об ограничениях развития территории

В проекте планировки «Поселка» планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения.

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- От воздушных линий электропередач.

- Линии электропередач ВЛ-6 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

- От канализационных коллекторов.

- Охранная зона канализационных коллекторов составляет 5 метров.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов.

- Водоохранные зоны.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов

Ориентировочные санитарно-защитные зоны объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица 8

| Объекты воздействия | Класс опаснос-ти | СЗЗ Сущ. | Ориентировочная СЗЗ проект. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции |  |  | 20 |  |
| Очистные сооружения |  |  | 150 |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| Очистные сооружения |  | 150 |  |  |

. Таблица№ 1

Водоохранные зоны

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

Р. Большой Куранах                              200 м;

Р. Малый Куранах                                 100 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Существующие водозаборы «Поселка» не имеют проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зона затопления паводком 1-% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории. Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

- сейсмичность.

Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

1.10 Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 145,79 | 145,79 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | - - | 145,79 | 145,79 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон из них: - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа; - малоэтажная застройка; - средне этажная застройка | - - - - - - - - | 32,7 26,9 5,5 0,3 | 44,9 35,1 9,5 0,3 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 3,2 | 6,2 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 1,3 | 5,3 |
|  | - зоны производственного использования из них: - производственных зон | - - - - | 1,4 1,4 | 1,4 1,4 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - - | 5,83 | 5,83 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | - - | 0,32 | 0,32 |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования из них: - зона сельскохозяйственных угодий | - - - - | 5,61 5,61 | 5,61 5,61 |
|  | - территории общего пользования из них: - зеленые насаждения и прочие территории общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади | - - - - - - | 95,43 84,33 11,1 | 76,23 56,03 20,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 1757 | 2300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | - - | 1757 | 2300 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 38,2 | 55,2 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,7 | 24,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами: |  |  |  |
|  | - водообеспечения | % | н/д | 100 |
|  | - водоотведения | - - | н/д | 100 |
|  | - газоснабжения | - - | - | - |
|  | - теплоснабжения | - - | н/д | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/пос. | мест | 132/100 | 132 /230 |
| 4.2 | Школы - всего/пос. | - - | 475/237 | 475/230 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения - всего/пос. | - - | 0/0 | 1/23 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | кол-во/мест | 1/30 | 1/92 |
| 4.5 | Амбулатория | кол-во/посещений в смену | 1/43 | 1/55 |
| 4.6 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | 2 | 2 |
| 4.7 | Комплекс бытовых услуг | раб. мест | 0 | 12 |
| 4.8 | Магазин продовольственных товаров | м2 | 176 | 230 |
| 4.9 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | 316 | 414 |
| 4.10 | Дома культуры | кол-во/мест | 1/150 | 1/184 |
| 4.11 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 20,4 | 20,4 |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | 290 | 805 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 165 | 350 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 165 | 350 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 0,200 | 0,920 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,920 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 1,1 |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | 2,76 | 3,98 |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Тепловая мощность котельной | Гкал/час | 14 | 14 |
| 9 | Газоснабжение централизованное |  |  |  |
| 9.1 | Котельная | тыс. нм³ | - | + |
| 9.2 | Население | - - | - | + |
| 10 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 10.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: |  |  |  |
|  | Строительство дамб | км | - | + |
| 10.2 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 10.2.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 1687 | 2208 |

ЧАСТЬ 2. ПОСЕЛОК ЛЕБЕДИНЫЙ

2.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом,  разработанным ОАО Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», рассматриваемая территория предназначена для размещения малоэтажной (до 3 этажей) и индивидуальной застройки усадебного типа. В проекте планировки заложен принцип комплексности застройки «Поселка» – строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, озеленение территорий, а также развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение выполнено с учетом существующей застройки, генерального плана городского поселения п. Лебединый, рельефа, результатов проведенных изысканий, а также выявленных планировочных ограничений. Планировка территории выполнена в соответствии с выше указанной градостроительной документацией и, главным образом, направлена на повышение эффективности использования территории путем застройки ее малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, объектов коммунально-складского назначения. В основе градостроительного каркаса «Поселка» заложена сложившаяся сетка улиц. Проектирование улично-дорожной сети было выполнено согласно красных линий по СП 42.13330.2011.

Планировочная организация «Поселка выполнена с делением территории на 8 функциональных зон: жилая зона, общественно-деловая зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона производственного использования, зона сельскохозяйственного использования, зона специального назначения.

Жилая зона. Жилая зона представлена зонами со следующими видами застройки:

- средне этажной;

- малоэтажной;

- индивидуальной усадебного типа.

Жилая зона занимает площадь 42,34 га, в том числе сохраняемая существующая – 26,11 га.

Средне этажная застройка занимает площадь – 0,3 га, этажность застройки –5 этажей, сложившаяся застройка представляет собой одиночно стоящий дом, общее количество домов – 1.

Малоэтажная застройка занимает площадь – 4,92 га, этажность застройки – 2-3 этажа, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 20.

Площадь существующей индивидуальной застройки составляет 26,9 га, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 77.

Проектными решениями генерального плана выделены территории сохраняемой, реконструируемой и перспективной застройки. Для размещения нового жилищного строительства предусмотрено освоение территории общей площадью 15,9 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 15,9 га. Структура перспективной застройки будет представлена в основном малоэтажной и индивидуальной усадебного типа застройками. Кварталы усадебной застройки, расположенные на существующей территории, предполагают постепенную реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках. Существующая индивидуальная застройка сохраняется и дополняется новыми участками, в основном в северной и южной части поселка. Проектными решениями генерального плана предусмотрено развитие зоны многоквартирной каменной застройки хаотично разбросанной по поселку в кварталах № 6, 7, 12, 17. Деревянная многоквартирная застройка сохраняется в кварталах № 1, 2, 3, при въезде в поселок и квартале № 17, в северной части поселка возле амбулатории.

Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение. Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. Расположение хозяйственных построек, деревьев и кустарников, высота и прозрачность изгороди, а также другие вопросы планировки индивидуального участка должны регламентироваться правилами землепользования и застройки городского поселения п. Лебединый.

Общественно деловая зона. Общественно-деловая зона включает в себя территории существующих и предлагаемых к размещению проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый  объектов социальной инфраструктуры. Проектными решениями генерального плана общественно-деловую зону предлагается реконструировать за счет строительства на существующих фундаментах следующих объектов общественного назначения: туристический и культурный центр в квартале № 5, клуб на 100 мест рядом со старым зданием клуба в квартале № 16, торговый центр в квартале № 10 и спортивный клуб в квартале № 1. Из новых объектов предлагается строительство административного здание Сахателекома.

Строительство туристического и культурного центра с кинотеатром, гостиницей, пунктом общественного питания станет одним из градообразующих факторов за счет развития туризма, что повлечет за собой демографический рост населения.

Генеральным планом пос. Лебединый предусмотрены увеличение площади территорий и реконструкция существующих зданий медицинского и учебного учреждений, пождепо, существующего здания администрации.

Проектом предлагается предусмотреть возможное размещение хосписа на территории поселка Лебединый. Участок выбран на месте бывшего здания ДОСАФ, на берегу речки Соха в восточной части поселка. Объекты размещаются в основном в исторически сложившейся части застройки.

Зона рекреационного назначения. Большое внимание в проекте генерального плана уделено организации рекреационных зон. В квартале № 2 вдоль улицы Нагорная предлагается разбить сквер со спортплощадкой, а напротив Туристического и культурного центра площадь. Организация поселковой площади с размещением вокруг нее общественных учреждений и каменных жилых домов средней этажности на пересечении основных улиц позволит придать поселку современный, привлекательный вид и будет способствовать развитию туризма.

Скверы северо-восточной части поселка предусмотрены для разделения селитебной территории от торговых баз. Проектом предлагается организация общепоселкового канала для отвода талых и дождевых вод с прилегаемых территорий.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами инженерной инфраструктуры: объектами электросетевого хозяйства, объектами водоснабжения и водоотведения, объектами теплоснабжения.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами автодорожного хозяйства.

Зона производственного использования. Зона сохраняет существующее функциональное зонирование, на правом берегу реки Саха. В составе зон производственного использования на территории «Поселка» выделена коммунально-складская зона.

Зона сельскохозяйственного использования. Зона выделена для размещения огородов и личных подсобных хозяйств.

Зона специального назначения. Зона предназначена для размещения кладбища.

Территории общего пользования сформированы улицами и проездами и являются связующей тканью всех перечисленных выше зон территории проектирования.

Структура планируемого функционального зонирования и проектный баланс территории «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 1

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 225,08 100 |
| 2 | Жилая зона | 26,11 11,6 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа | 18,83 8,4 |
| 2.2 | Малоэтажная застройка | 6,98 3,1 |
| 2.3 | Средне этажная застройка | 0,3 0,1 |
| 3 | Общественно деловая зона | 5,39 2,4 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 1,28 0,6 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,19 1,9 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,48 0,8 |
| 7 | Производственная зона | 6,38 2,8 |
| 7.1 | Коммунально-складского назначения | 6,38 2,8 |
| 8 | Зона специального назначения | 0,89 0,4 |
| 9 | Территория общего пользования | 179,36 79,7 |
| 9.1 | Улицы, проезды | 20,34 9,0 |
| 9.2 | Зеленые насаждения и прочие территории общего пользования | 159,02 70,7 |

2.2 Прогноз численности населения

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый проектная численность населения «Поселка» на расчетный срок, рассчитанная по методу трудового баланса согласно которого источником формирования населения является градообразующая группа населения, составит 1206 человек.

2.3 Жилищный фонд

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый  на расчетный срок проектный жилищный фонд «Поселка», составит 28,9 тыс. м², в том числе сохраняемый жилищный фонд 7,9 тыс. м².

Жилищная обеспеченности населения на расчетный срок составит 24,0 м²/чел. В структуре нового строительства будет преобладать индивидуальная застройка усадебного типа общей площадью 12655 м² (60%), малоэтажная застройка составит 8366 м² (40%).

2.4 Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения «Поселка».

При расчете использовались нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)». Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Еденицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 100 мест/1000 чел. | 121 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 мест/1000 чел. | 121 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10 % от числа школьников | 12 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 5 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 6 | Стадион | га | 0,7-0,9 га/1000 чел. | 0,84-1,09 |
| 7 | Спортивный зал | м² | 70-80 м²/1000 чел. | 84-96 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 8 | Клуб | мест | 80 мест/1000 чел. | 96 |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 5 мест/1000 чел. | 6 |
| 11 | Прачечная | объект | 1 | 1 |
| 12 | Химчистка | объект | 1 | 1 |
| 13 | Баня | мест | 5 мест/1000 чел. | 6 |
| 14 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 м²/1000 чел. | 121 |
| 15 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 180 м²/1000 чел. | 217 |
| 16 | Рыночные комплексы | м² | 40 м²/1000 чел. | 48 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест/1000 чел. | 48 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 мест/1000 чел. | 8 |

Проектом планировки сохраняются существующие объекты социальной инфраструктуры. Сведения о размещаемых объектах, предложенных проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый приведены ниже.

Туристический и культурный центр в квартале № 5, клуб на 100 мест рядом со старым зданием клуба в квартале № 16, торговый центр в квартале № 10 и спортивный клуб в квартале № 1. Из новых объектов предлагается строительство административного здание Сахателекома. Реконструкция существующих зданий медицинского и учебного учреждений, пождепо, существующего здания администрации. Хоспис на месте бывшего здания ДОСАФ, на берегу речки Соха в восточной части поселка.

2.5 Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры «Поселка» заложены решения генерального плана городского поселения п. Лебединый.

Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, кратковременного хранения индивидуальных транспортных средств, модернизации системы работы общественного транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети. В целях развития улично-дорожной сети «Поселка» и повышения связности территории необходимо:

- Строительство улиц на территории проектирования по типу прямоугольной сетки улиц;

- Проектирование улично-дорожной сети территории в соответствии с размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов;

- Устройство усовершенствованного капитального типа покрытий на всей улично-дорожной сети территории проектирования.

Характеристика проектируемых и реконструируемых улиц общей улично-дорожной сети «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 3

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Тип покрытия | Число полос движения | Ширина дорожного полотна, м | Границы красных линий, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Гагарина | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6.0 | 9,0 | 2100 |
| 2 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Золотая | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6.0 | 15.0 | 600 |
| 3 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Карла Маркса | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6.0 | 18,0 | 900 |
| 4 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Лебединая | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 18.0 | 500 |
| 5 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Майская | Проезд | Переходный | 1 | 3,5 | 10.0 | 400 |
| 6 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Нагорная | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3.5 | 10.0 | 1200 |
| 7 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Октябрьская | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 7,0 | 19,0 | 2100 |
| 8 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Орджоникидзе | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 12,0 | 1200 |
| 9 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Ороченская | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 15,0 | 700 |
| 10 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Пролетарская | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 15,0 | 400 |
| 11 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Разрезная | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 9,0 | 600 |
| 12 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Савинская | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 22,0 | 700 |
| 13 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул. Северная | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 9,0 | 900 |
| 14 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Школьная | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 11,0 | 600 |
| 15 | Внутрипоселковая дорога – Алданский район, п.Лебединый, дорога до ЗИФ (свалка) | Проезд | Переходный | 1 | 3,5 | 28,0 | 1000 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 13,9 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия составят 8,4 км (60,5 %).  Поперечные профили проектируемых улиц приведены на Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке). Проектом предлагается организация тротуаров и системы водоотвода для всей проектируемой улично-дорожной сети. Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта. Проектными решениями настоящего проекта сохраняется существующая система работы общественного транспорта включающая в себя автобусный маршрут г. Алдан - п. Лебединый. Остановки маршрута расположены по ул. Октябрьская. Возвращение в г. Алдан осуществляется поэтому же маршруту. Необходимо обустройство существующих автобусных остановок в соответствии с нормативными документами.

Предложения по расчету уровня автомобилизации. С учетом увеличения численности населения до 1,2 тыс. человек и роста уровня автомобилизации до 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 420 единиц.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств. Для хранения индивидуального автотранспорта потребуется площадь 1,26 га. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках, в зоне малоэтажной и средне этажной застройки в ГСК.

2.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия для системы водоснабжения «Поселка»:

- реконструкция  водозабора подземных вод;

- строительство станции водоочистки производительностью 700 м³/сут;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Лебединый принята от существующих скважин. Насосами 1-го подъема вода по водоводу подается на очистные сооружения. После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка. Производительность водозабора принимается 30 м³ /час. При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +10 С. В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях. При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям. В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.   Трубопроводы проектируемой сети водоснабжения предлагается проводить вдоль проездов. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов должны быть уточнены в ходе проектных работ с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов, в том числе и объектов нового строительства. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м. Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Проектные суммарные расходы воды по системе поселкового водопровода составят 694,6 м³ в сутки. Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6), 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с. Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит 216,0 м³.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО.

Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для слабозащищенного водоносного горизонта согласно п.1012 СНиП 2.04.02-84 принимается 50 м.

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Водоотведение

Согласно проектных решений генерального плана перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения на территории «Поселка» выглядит следующим образом:

- строительство биологических очистных сооружений производительностью 550 м3/сут (I очередь и расчетный срок);

- строительство сливной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство самотечных и напорных сетей канализации.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию. Для очистки стоков предусматривается строительство биологических очистных сооружений производительностью 550 м³/сут. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водоотведения вновь подключаемых объектов.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений приведены в таблице

Таблица 4

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а) фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Электроснабжение

Электроснабжение «Поселка» планируется осуществлять от районной энергосистемы. В качестве основных источников планируется использовать существующие распределительные устройства и сети. Распределение электроэнергии по территории «Поселка» планируется осуществлять линией 6 кВ. Подключение к трансформаторным подстанциям 6/0,4 планируется в центрах электрических нагрузок существующей застройки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора «Поселка» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

Таблица 5

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | современное | 1880 | 5300 | 0,35 |
| 2 | расчетный срок | 1730 | 5300 | 0,33 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице.

Таблица 6

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Проектное | Существующее | Проектное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Поселок» | 992 | 1206 | 1,86 | 2,09 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение капитального жилого фонда и общественной застройки «Поселка» в перспективе будет осуществляться централизованно от котельной МКУ 10. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей к проектируемым объектам жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктур.

Газоснабжение

В соответствии с Указом от 12 октября 2011 года N 967 Главы Республики Саха Якутия о государственной программе Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» (в редакции Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 11.07.2012 N 1542, от 29.03.2013 N 1980, Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 03.09.2014 N 2855, от 20.10.2015 N 727, от 10.05.2016 N 1111) газификация п. Лебединый намечается на 2019 год. Прогноз газопотребления в п. Лебединый по интенсивному варианту Программы (таблица 8) составит: в 2020 году 488 тыс. м³, к 2022 году 1951 тыс. м³. Для осуществления Программных мероприятий необходимо проведение проектно-изыскательских работ, строительство газовых сетей, строительство межпоселковых газовых сетей, строительство внутрипоселковых газовых сетей. В соответствии с генеральным планом основными потребителями «Поселка» станут: котельная в перспективе переводимая на газ (отопление и горячее водоснабжение), население (пищеприготовление, автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуальной застройки).

2.7 Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории «Поселка» определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭПГ, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭПГ и интенсивность их проявления.

Решения по инженерной защите должны включать границы зоны, где строительство запрещено или должны соблюдаться директивные и нормативные документы, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственной деятельности.

Затопление паводковыми водами. Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. «Поселок» в силу своего местоположения подвержен затоплению паводковыми водами. Защита населения и снижение ущербов в хозяйстве от катастрофических наводнений является крупной социально-экономической и экологической проблемой, решение которой возможно только на основе комплексного подхода к управлению окружающей среды и регулирования социально-экономическим развитием на паводковых территориях. Основным противопаводковым типом сооружений в настоящее время являются оградительные земляные дамбы. Местоположение и параметры сооружения должны определяться и разрабатываться специализированной организацией.

Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

Сейсмичность. Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 8 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Овражная эрозия. Факторами развития эрозии, в результате которой происходит оврагообразование являются не только физические свойства почв, но и отсутствие растительности на водоразделах и склонах, неровности рельефа склонов и другие условия, способствующие размыву и смыву почв и грунтов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории с оврагами включают:

- вертикальную планировку территории, которая может включать сплошную засыпку или замыв оврага, или его отвершков, частичную засыпку с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага,

- строительство закрытых и открытых систем для отвода поверхностных вод,

- строительство дренажных систем для понижения или перехвата грунтовых вод,

- посадку зелёных насаждений в целях укрепления поверхности территорий с оврагами и самих оврагов.

Морозное пучение. Морозное пучение наиболее интенсивно развито там, где отмечается близкое залегание грунтовых вод. Основными мероприятиями по борьбе с морозным пучением являются: отвод грунтовых вод, замена пучинистых грунтов.

Общие мероприятия по инженерной подготовке территории.

Организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока на территории «Поселка» имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока.

Проектными решениями генерального плана предусматривается развитие водосточной сети с учетом рельефа местности и перспективы развития «Поселка».

Водоотвод с территории «Поселка» намечается осуществить сетью открытых водостоков. Кюветы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:1.5. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 1,0 м. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб. Водоотвод намечается, в основном, самотеком. Водоприёмниками водосточной сети являются р. Саха и ее притоки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных водостоков.

В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования. Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Вертикальная планировка территории. Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.   Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности «Поселка». Проектом предусматривается устройство усовершенствованных типов покрытия на всей УДС. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуаров принимается в зависимости от типа поперечного профиля улицы.

Рекультивация.   На территории «Поселка» имеются разрушенные строения, подлежащие сносу. После сноса строений на территориях должны быть выполнены мероприятия по рекультивации, включающие в себя: уборку строительного мусора, засыпку ям и котлованов, выполаживание территорий с приданием преобладающих уклонов, восстановление почвенно-растительного слоя грунта, восстановление древесно-кустарниковой растительности.

2.8 Охрана окружающей среды

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн на территории «Поселка» являются:

- объекты энергетики – коммунальная котельная, работающая на угле;

- автотранспорт;

- лесные пожары.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории «Поселка» не проводятся. Промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды, отсутствуют.

Основное воздействие на атмосферный воздух могут оказывать лесные пожары. В пожароопасный период уровень загрязнения воздушной среды примесями возрастает в 2 - 6 раз.

Теплоснабжение капитальной застройки осуществляется, от отопительной котельной МКУ 10, работающей на угле.

Количество автомобилей на территории «Поселка» 307 единиц. Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи. Влияние выбросов автотранспорта не изучено.

Следует отметить, что степень загрязненности атмосферного воздуха в различные сезоны зависит от приземных инверсий. В «Поселке» повышается уровень загрязнения воздуха в зимний период в результате застоев воздуха. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к загрязнениям приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Существует ряд проблем в области охраны атмосферного воздуха, которые, прежде всего, связаны с лесными пожарами и использованием не экологичных видов топлива. В целом состояние воздушного бассейна можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Мероприятия по охране воздушного бассейна. Развитие производств на территории «Поселка» не предусмотрено. Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна будут сводится к следующему:

- реконструкция котельной МКУ 10 с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с переводом ее на природный газ;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

Охрана водных ресурсов

- Мероприятия по охране поверхностных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Территория «Поселка» обеспечена централизованной системой водоснабжения из подземных источников. Первоочередными мероприятиями по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых количествах являются:

- разведка месторождения подземных вод, подсчет и утверждение их запасов;

- обустройство скважин;

- обеспечение эффективной очистки и обеззараживания подземных вод.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды с перспективой установления счётчиков на объектах водопотребления.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение систем учёта воды потребителями.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Охрана поверхностных вод от загрязнения

Потенциал самоочищения водных объектов на территории поселка Лебединый оценивается как низкий. Пунктов наблюдения за гидрохимическим режимом поверхностных вод отсутствует, класс загрязненности установить невозможно. Сброс сточных вод на данной территории осуществляется без очистки на очистных сооружениях. Химический состав в основном формируется под влиянием природного фактора.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон водных объектов в границах «Поселка» составляет 100 м.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Охрана подземных вод

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения «Поселка» составляет 100%. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации скважин.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

На рассматриваемой территории распространены, главным образом, пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые подземные воды. Гидрохимический состав подземных вод обусловлен природными факторами.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:

- оборудовать скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО 1-го пояса водозаборов – скважин и родников;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения.

Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

В настоящее время на территории «Поселка» отсутствуют промышленные предприятия, которые могут оказать значительный отрицательный эффект на окружающую среду. Отсутствуют и предприятия, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

В настоящее время на территории «Поселка» имеются отходы III (масла индустриальные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами), IV (ТКО) и V (золошлаки от сжигания углей) класса опасности.

Предприятий по переработке отходов на территории «Поселка» нет.

В настоящее время сложилась относительно благоприятная обстановка в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

Отходы, образующиеся на территории «Поселка» вывозятся и складируются на свалке ТКО. Состояние и эксплуатация свалки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». Основным нарушением в ходе эксплуатации свалки является загрязнение подъездных путей к месту захоронения, в результате чего наблюдается захламление территории, прилегающей к свалке. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от  свалки составляет 1000 м.

На территории «Поселка» отсутствует селективный сбор коммунальных отходов, и вторичное использование утилизируемой части отходов. Установленная норма накопления твёрдых коммунальных отходов на человека составляет около 300 кг/чел в год.

Скотомогильники на рассматриваемой территории отсутствуют.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории «Поселка» предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории «Поселка» (согласно СП 42.13330.2011) приведены в таблице.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Поселок» | 1206 | 0,96 | 1158 5930 | 463 2372 | 695 3558 | 174 890 |

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для «Поселка» составляет:

5930:365:0,75=22 штуки

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией городского поселения и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам;

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания;

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта;

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть). Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

2.9 Информация об ограничениях развития территории

В проекте планировки «Поселка» планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения.

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- От воздушных линий электропередач.

- Линии электропередач ВЛ-6 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

- От канализационных коллекторов.

- Охранная зона канализационных коллекторов составляет 5 метров.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов.

- Водоохранные зоны.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов

Ориентировочные санитарно-защитные зоны объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица 8

| Объекты воздействия | Класс опаснос-ти | СЗЗ Сущ. | Ориентировочная СЗЗ проект. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции |  |  | 20 |  |
| Очистные сооружения |  |  | 150 |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| Очистные сооружения |  | 150 |  |  |

. Таблица№ 1

Водоохранные зоны

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

Р. Саха                              200 м;

Руч. Лебединый              100 м;

Руч. Безымянный            100 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Существующие водозаборы «Поселка» не имеют проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зона затопления паводком.

Зона затопления прибрежных территорий паводковыми водами является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории. Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

- сейсмичность.

Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 8 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

2.10 Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 225,08 | 225,08 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | - - | 225,08 | 225,08 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон из них: - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа; - малоэтажная застройка; - средне этажная застройка | - - - - - - - - | 42,34 37,12 4,92 0,3 | 26,11 18,83 6,98 0,3 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 1,79 | 5,39 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 0,28 | 1,28 |
|  | - зоны производственного использования из них: - коммунально-складского назначения | - - - - | 6,38 6,38 | 6,38 6,38 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - - | 4,19 | 4,19 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | - - | 1,48 | 1,48 |
|  | - зоны специального назначения из них: - связанные с захоронением | - - - - | 0,89 0,89 | 0,89 0,89 |
|  | - территории общего пользования из них: - зеленые насаждения и прочие территории общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади | - - - - - - | 167,73 160,92 6,81 | 179,36 159,02 20,34 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 992 | 1206 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | - - | 992 | 1206 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 25,76 | 28,94 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 25,97 | 24,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами: |  |  |  |
|  | - водообеспечения | % | н/д | 100 |
|  | - водоотведения | - - | н/д | 100 |
|  | - газоснабжения | - - | - | - |
|  | - теплоснабжения | - - | н/д | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/пос. | мест | 87/64 | 87 /121 |
| 4.2 | Школы - всего/пос. | - - | 150/100 | 150/121 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения - всего/пос. | - - | 0/0 | 1/12 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | кол-во/мест | 0/0 | 1/48 |
| 4.5 | Амбулатория | кол-во/посещений в смену | 1/24 | 1/29 |
| 4.6 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | 4 | 4 |
| 4.7 | Комплекс бытовых услуг | раб. мест | 0 | 6 |
| 4.8 | Магазин продовольственных товаров | м2 | 64,6 | 121 |
| 4.9 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | 116,3 | 217,8 |
| 4.10 | Дома культуры | кол-во/мест | 1/100 | 1/96 |
| 4.11 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 13,9 | 13,9 |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | 162 | 422 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 165 | 350 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 165 | 350 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 0,100 | 0,5 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,5 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 0,55 |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | 1,86 | 2,09 |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Тепловая мощность котельной | Гкал/час | 8,6 | 8,6 |
| 9 | Газоснабжение централизованное |  |  |  |
| 9.1 | Котельная | тыс. нм³ | - | + |
| 9.2 | Население | - - | - | + |
| 10 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 10.1 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 10.1.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 952 | 1158 |