Общество с ограниченной ответственностью

«ДорСтройПроект»

| Арх.№______________ | Заказчик: Администрация муниципального образования «Поселок Ленинский» |
| --- | --- |

проект планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский»

Том 2. Материалы по обоснованию

проекта планировАНИЯ

Генеральный директор

ООО «ДорСтройПроект» 				          И. А. Казаков

г.Хабаровск

2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ.

Состав графических материалов

| ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий п. Ленинский | М 1:2 000 | 1 |
| 2 | Чертеж объектов транспортной и инженерной инфраструктур п. Ленинский | М 1:2 000 | 2 |
| 3 | Чертеж планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения п. Ленинский | М 1:2 000 | 3 |
| 4 | Чертеж красных линий п. Лебединый | М 1:2 000 | 4 |
| 5 | Чертеж объектов транспортной и инженерной инфраструктур п. Лебединый | М 1:2 000 | 5 |
| 6 | Чертеж планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения п. Лебединый | М 1:2 000 | 6 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 7 | Схема расположения планировочных структур в границах муниципального образования | М 1:10 000 | 1 |
| 8 | План современного использования территории п. Ленинский | М 1:2 000 | 2 |
| 9 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети п. Ленинский | М 1:2 000 | 3 |
| 10 | Схема зон с особыми условиями использования территорий п. Ленинский | М 1:2 000 | 4 |
| 11 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории п. Ленинский | М 1:2 000 | 5 |
| 12 | План современного использования территории п. Лебединый | М 1:2 000 | 6 |
| 13 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети п. Лебединый | М 1:2 000 | 7 |
| 14 | Схема зон с особыми условиями использования территорий п. Лебединый | М 1:2 000 | 8 |
| 15 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории п. Лебединый | М 1:2 000 | 9 |

Содержание.

| Часть | Раздел | Подраздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  |  | Состав графических материалов | 3 |
|  |  |  | Содержание | 4 |
|  |  |  | Введение | 6 |
| 1 |  |  | Поселок Ленинский | 7 |
|  | 1.1 |  | Общие сведения | 7 |
|  |  | 1.1.1 | Физико-географическая характеристика | 7 |
|  |  | 1.1.2 | Историческая справка | 7 |
|  |  | 1.1.3 | Климат | 8 |
|  |  | 1.1.4 | Гидрология | 9 |
|  |  | 1.1.5 | Рельеф и геология | 10 |
|  |  | 1.1.6 | Инженерно-строительные условия | 12 |
|  | 1.2 |  | # Информация о современном социально-экономическом состоянии территории | 13 |
|  |  | 1.2.1 | # Планировочная структура территории | 13 |
|  |  | 1.2.2 | # Население | 14 |
|  |  | 1.2.3 | # Анализ состояния жилого фонда | 15 |
|  |  | 1.2.4 | # Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения | 16 |
|  |  | 1.2.5 | # Транспортная инфраструктура | 19 |
|  |  | 1.2.6 | # Инженерная инфраструктура | 21 |
|  | 1.3 |  | # Информация о границах и площади проектируемой территории | 24 |
|  | 1.4 |  | # Предложения по планировке территории | 27 |
|  |  | 1.4.1 | # Планировочная организация территории | 27 |
|  |  | 1.4.2 | # Прогноз численности населения | 29 |
|  |  | 1.4.3 | # Жилищный фонд | 29 |
|  |  | 1.4.4 | # Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения | 29 |
|  |  | 1.4.5 | # Транспортная инфраструктура | 30 |
|  |  | 1.4.6 | # Инженерная инфраструктура | 33 |
|  |  | 1.4.7 | # Инженерная подготовка территории | 37 |
|  |  | 1.4.8 | # Охрана окружающей среды | 39 |
|  |  | 1.4.9 | # Информация об ограничениях развития территории | 45 |
|  | 1.5 |  | # Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 47 |
|  |  | 1.5.1 | # Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 47 |
|  |  | 1.5.2 | # Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 51 |
|  |  | 1.5.3 | # Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения | 52 |
|  | 1.6 |  | # Основные технико-экономические показатели | 54 |
| 2 |  |  | Поселок Лебединый | 56 |
|  | 2.1 |  | Общие сведения | 56 |
|  |  | 2.1.1 | Физико-географическая характеристика | 56 |
|  |  | 2.1.2 | Историческая справка | 56 |
|  |  | 2.1.3 | Климат | 57 |
|  |  | 2.1.4 | Гидрология | 58 |
|  |  | 2.1.5 | Рельеф и геология | 59 |
|  |  | 2.1.6 | Инженерно-строительные условия | 61 |
|  | 2.2 |  | # Информация о современном социально-экономическом состоянии территории | 62 |
|  |  | 2.2.1 | # Планировочная структура территории | 62 |
|  |  | 2.2.2 | # Население | 63 |
|  |  | 2.2.3 | # Анализ состояния жилого фонда | 64 |
|  |  | 2.2.4 | # Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения | 64 |
|  |  | 2.2.5 | # Транспортная инфраструктура | 68 |
|  |  | 2.2.6 | # Инженерная инфраструктура | 70 |
|  | 2.3 |  | # Информация о границах и площади проектируемой территории | 73 |
|  | 2.4 |  | # Предложения по планировке территории | 75 |
|  |  | 2.4.1 | # Планировочная организация территории | 75 |
|  |  | 2.4.2 | # Прогноз численности населения | 77 |
|  |  | 2.4.3 | # Жилищный фонд | 78 |
|  |  | 2.4.4 | # Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения | 78 |
|  |  | 2.4.5 | # Транспортная инфраструктура | 79 |
|  |  | 2.4.6 | # Инженерная инфраструктура | 82 |
|  |  | 2.4.7 | # Инженерная подготовка территории | 86 |
|  |  | 2.4.8 | # Охрана окружающей среды | 88 |
|  |  | 2.4.9 | # Информация об ограничениях развития территории | 94 |
|  | 2.5 |  | # Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 96 |
|  |  | 2.5.1 | # Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 96 |
|  |  | 2.5.2 | # Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 100 |
|  |  | 2.5.3 | # Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения | 101 |
|  | 2.6 |  | # Основные технико-экономические показатели | 103 |
|  |  |  | # Перечень законодательных и нормативных документов | 105 |
|  |  |  | Приложения | 113 |
|  |  |  | Свидетельство о допуске | 114 |
|  |  |  | Муниципальный контракт | 120 |

Введение

Разработка проекта планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский» разработан обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» по заказу администрации «Поселок Ленинский» на основании муниципального контракта № 0116300034016000022  от 11 июля 2016 г. на разработку проекта планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский».

Все виды проектно-планировочных работ по разработке проекта планирования выполнены в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального Закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Приказа Минрегиона России от 30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказа Росреестра от 18.06.2007 №П/137 «Об утверждении положения о местных системах координат Федерального агентства кадастра объектов недвижимости на субъекты Российской Федерации»;

- Приказа Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Паспорта социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»;

- Правил землепользования и застройки п.Ленинский, п.Лебединый;

- Муниципальных мероприятий, предусматривающих размещение объектов местного значения.

а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Исходные данные для разработки проекта планирования территорий городских поселений Ленинский, Лебединый МО «Поселок Ленинский» предоставлены администрацией МО «Поселок Ленинский».

ЧАСТЬ 1. ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ

1.1 Общие сведения

1.1.1 Физико-географическая характеристика

Поселок Ленинский (далее «Поселок») расположен на территории МО «Поселок Ленинский», в юго-западной части Алданского района, в 5 км к югу-востоку от города Алдан, у подножья гольцов Турук, Скарновый и горы Вуз, по обе стороны реки Большой Куранах. в границах кадастрового района 14:02-Алданский и кадастровых кварталов 14:02:090101, 14:02:090102, 14:02:090103, 14:02:090104, 14:02:090105, 14:02:090106. Проектируемая территория со всех сторон ограничена рекреационными зонами городского поселения.

«Поселок» располагается на территории земель населенных пунктов, на период разработки проекта планирования его территория частично застроена. В функциональном отношении на территории «Поселка» выделены жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования. В соответствии, с генеральным планом, на территории «Поселка» сохраняются выше перечисленные зоны.

Площадь в границах разработки проекта планирования территории «Поселка» составляет 145,79 га. На территории «Поселка» имеется постоянно проживающее население.

При разработке проекта планирования учтены положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки п. Ленинский МО «Поселок Ленинский» Алданского района.

1.1.2 Историческая справка

Приисковое управление имени Ленина основано в сентябре 1929 года.                Предысторией прииска стало открытие еще в 1925 году ряда месторождений. В 1929 году начали работы на реке Большой Куранах. Одновременно было создано приисковое управление, объединившее государственную и старательскую золотодобычу. Отработка подземным способом проводилась на пяти участках: "Нижний Куранах", "Нижне-Сталинск", "Средне-Сталинск", "Верхне-Сталинск", "Верхний Куранах". Здесь выросли поселки золотодобытчиков. За десять лет с 1929 по 1939 годы, по долине реки Большой Куранах они пробили 63 шахты, из них 40 основных. К 1934 году горняки Алдана получили более современное горное оборудование, и это позволило им механизировать транспортировку и подъем песков из шахт на промприборы. Механизация золотодобычи повлекла за собой укрепление шахт, увеличение добычи песков. Наравне с добычей золота подземным способом развивалась открытая, гидравлическая и дражная добыча. Начиная с 50-хгодов, прииск "Ленинский" превратился в дражное предприятие с опытными кадрами и ремонтной базой. Постепенно дражная добыча золота стала нерентабельной и после реорганизации, произошедшей в АК "Алданзолото", прииск "Ленинский" прекратил своё существование.

С развитием Ленинского приискового управления шло строительство жилья и объектов соцкульбыта. На VI Алданском окружном съезде Советов в январе 1931 года был создан Алданский промышленный район и поселковый Совет Сталинский. 20 октября 1932 года Совет был переименован в Нижне-Сталинский, а в 1962 году в поселок Ленинский.

Детские ясли в поселке Н.-Сталинск построены в 1931 году. В 1931 году было построено двухэтажное здание школы-семилетки. Население прииска росло и с 1936 года школа стала десятилеткой, а в 1977 году перешла в новое каменное здание. С созданием Ленинского приискового управления в 1929 году открылось штатное агентство связи. Телефонная связь была ведомственной и передана в районный узел связи в 1958 году.               В 1931 году в поселке был открыт врачебный пункт. В 1955 году построено новое здание больницы. В 1932 году была открыта пошивочная мастерская, она называлась промышленной артелью "Горняк". Еще работала артель "Труд", состоящая, в основном, из спецпереселенцев. В 1956 году они объединились в одну. При артели были фотография, парикмахерская, сапожная мастерская. Со дня основания приискового управления появились столовые, магазины, золотоскупки, расположенные в приспособленных бараках. В 1932 году появился клуб, который стал центром культурной жизни. У здания были построены фонтан, бассейн. В 1960 году к зданию клуба пристроили спортивный зал.

1.1.3 Климат

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью, район располагается на стыке двух климатических областей: континентальной восточно-сибирской и муссонной дальневосточной, что во многом определяет особенности резко континентального климата с длинной холодной зимой и жарким коротким летом.

Период среднесуточной температуры выше 0ºС составляет 150 дней. Постоянный снежный покров устанавливается в конце сентября - начале октября и лежит 220-230 дней. Толщина покрова местами достигает 1,5м. В зимний период территория района проектирования большую часть времени занята устойчивым антициклоном. Расчётная температура самой холодной пятидневки –43°С. Продолжительность отопительного периода составляет 263 дня. Пространственное распределение температур определяется, в основном, микроклиматическим режимом местности, в следствии чего происходит более интенсивное выхолаживание пород в днищах речных долин, распадков, ложбин, а также в нижних частях склонов.

Весна проходит кратковременно и бурно с паводками на реках. Ледоход на р. Алдан начинается обычно в середине мая.

Летом территория находится под преимуществом влияния муссонной циркуляции атмосферы, что обуславливает наибольшее количество осадков и повышенную влажность воздуха.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории является резкая континентальность, проявляющаяся в большом контракте между летними и зимними месяцами. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой –26,7°С. Абсолютный минимум равен –51°С. Средние температуры воздуха июля составляют +16,4ºС. Абсолютный максимум равен +35°С. Отличительной чертой термического режима в теплый период является быстрое нарастание средних суточных температур весной и быстрое их падение осенью.

Существенное влияние на формирование климатических условий оказывает ветер, зимой Ю-З направления скорость - 3,7 м/сек, летом Ю направления скорость - 0 м/сек.

Продолжительность дня в июне составляет 18-20 часов. Суммарная радиация в три летних месяца составляет 41-44 ккал/см², т.е. примерно 25% годовой суммы. После летнего солнцестояния, одновременно с уменьшением продолжительности дня и высоты солнца, сокращается приток солнечного тепла. Особенно быстро уменьшаются величины суммарной радиации после августа. В октябре суммарная солнечная радиация достигает 4 ккал/см². В декабре и январе суммарный приток солнечного тепла меньше 1 ккал/см². С октября по март приток солнечной радиации настолько мал, что он не восполняет потерю тепла отражением и излучением, и радиационный баланс отрицателен.

С мая по октябрь пасмурные дни отмечаются редко, но и ясная погода не характерна. В каждом месяце ясных дней насчитывается меньше половины и только в июле они отмечаются в течение половины месяца. С сентября по апрель небо покрыто преимущественно облаками среднего и верхнего ярусов. В середине зимы, когда солнце находится низко над горизонтом, облака почти не пропускают солнечные лучи, и в среднем в декабре в течении 23 дней и в январе в течении 16 дней солнца от восхода и до захода из-за облаков вообще не видно. С октября по февраль к подстилающей поверхности прямой радиации поступает меньше, чем рассеянной, а в декабре рассеянной радиации в четыре раза больше, чем прямой. Даже в самых солнечных месяцах марте и апреле, когда продолжительность солнечного сияния достигает 60-70% от возможного, малооблачная погода бывает редко. В летние месяцы продолжительность солнечного сияния лишь в июле превышает 60% возможного. В июне и июле солнце светит в среднем 10-11 часов в сутки при продолжительности дня в 18-19 часов. Осенью также в основном стоит облачная и пасмурная погода, так что ясные дни бывают очень редко. Таким образом, во все месяцы года преобладает облачная или пасмурная погода, а сравнительно большое годовое число часов солнечного сияния и соответственно большая годовая сумма суммарной радиации обусловлены исключительно продолжительностью дня в летние месяцы.

В холодный период года относительная влажность воздуха колеблется в основном в пределах 74-78%. В июле относительная влажность воздуха изменяется в пределах 70-75% и близка к минимальной (минимум-май-июнь), около 50-60%.

Континентальность климата проявляется также в режиме осадков. Годовое количество осадков составляет 670 мм. Осадки, в период с апреля по октябрь, составляют около 80 % годовой суммы осадков, с максимумом в летние месяцы. Сильные дожди и снегопады, периодически возникающие на территории Алданского района относятся к категории опасных погодных явлений.

Агроклиматический потенциал. Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются тепло и влага.

Термические ресурсы характеризуются суммами температур воздуха за период с температурой выше +10°С. Указанный период является периодом активной вегетации большинства культурных растений. Средняя продолжительность периода с температурой выше +10° С составляет 89 дней.

В соответствии со схемой агроклиматического районирования Республики Саха (Якутия) суммы температур за период активной вегетации составляют 200°С. Территория района проектирования относится к влажной зоне коэффициент увлажнения составляет 0,4-0,5.

Климатические условия являются неблагоприятными для развития сельского хозяйства. Термические ресурсы весьма ограничены, а для ряда полевых и овощных культур при их современном сортовом составе являются предельными.

1.1.4 Гидрология

Гидрографическая сеть территории представлена реками Большой и Малый Куранах, протекающей с юга на север по центральной части «Поселка».

Длина реки Большой Куранах составляет 53 км, ширина – до 15 м, глубина достигает 1 м, скорость течения около 0,5-1,5 м/c, расход воды – 6.4 м3/сек.

По условиям водного режима реки относятся к дальневосточному типу с резко выраженным дождевым питанием.

Половодье обычно начинается в конце апреля - мая, а заканчивается соответственно в первой половине июня. Продолжительность до 30 дней. Характер половодья, как правило, бывает бурным. При вскрытии часто происходят мощные заторы льда.          Наибольшая интенсивность подъема уровня в половодье составляет 0,2-1,0 м\сут.

Летние паводки обусловлены сильными дождями. Паводки обычно начинаются сразу после спада половодья, иногда накладываются на него и за летне-осенний период повторяются 5-10 и даже до 15 раз, следуя один за другим с короткими промежутками. Интенсивность изменения уровня воды при паводках может быть большей, чем в половодье.

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных полос (ПП) на реках устанавливается в зависимости от длины реки.

- до 10км – 50м;

- от 10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50 м.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны для р. Большой Куранах составляет 200 м, Малый Куранах – 100 м.

1.1.5 Рельеф и геология

Рельеф. Территория, занимаемая «Поселком», располагается в долине реки Большой Куранах, и частично в долине реки Малый Куранах. Долина вытянута с севера на юг и окружена отрогами близлежащих горных хребтов с значительными уклонами рельефа (до 15-30%). Склоны частично нарушены овражно-балочной сетью. Долина реки подверглась техногенному вмешательству, связанному с золотодобычей.

В долине реки Большой Куранах выделяются террасы: низкая и высокая поймы и первая надпойменная. Низкая и высокая поймы прослеживается по обоим берегам реки, высокая пойма занимает большие площади. Граница между высокой поймой и первой надпойменной террасой выражена слабо.

Геологическое строение. В геологическом строении различаются структурно-вещественные комплексы: метаморфологические образования архея в сочетании с архейско-протерозойскими интрузивными комплексами, осадочные терригенно-карбонатные породы платформенного цикла, рыхлые неоген-четвертичные образования.

Архейские метаморфические образования фундамента интенсивно дислоцированные, сложно складчатые гнейсы и кристаллические сланцы различного состава, гранулитовый и амфиболитовой серий.

Породы усть-юдомской свиты залегают горизонтально. Усть-юдомская свита представлена темно-серыми, реже светло-серыми, желтовато-серыми мелкозернистыми доломитами, иногда битуминозными. С прослоями серых, желтовато-серых микрозернистых до пелитоморфных доломитов и с маломощными (первые см) прослоями брекчиевидных доломитов и редкими линзами оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты 200-220 м. Породы пестроцветной свиты представлены розовым, желтовато-розовыми, желтыми, шоколадными глинистыми доломитами и мергелями в переслаивании с серыми, желтовато-серыми. Кремовыми тонкозернистыми до пелитоморфных, доломитами. Мощность свиты в пределах 60-80 м. Основной фон тумулдурской свиты составляют серые, темно-серые, реже светло-серые мелкозернистые, иногда массивные битуминозные доломиты с прослоями известковистых, строматолитовых доломитов и линзами оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты 40-60м. В унгелинской свите преобладают доломиты тонкозернистые и пелитоморфные с прослоями, главным образом в верхней части разреза, брекчиевидных оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты в пределах 150-190 м.

Неоген-четвертичные образования   представлены элювиальными, делювиальными, солифлюкционными, карстовыми и аллювиальными отложениями. Элювиальные отложения локально распространены на плоских водоразделах, уступах и вершинах гольцов. Представлены они глыбово-щебенчатым материалом с песчано-глинисто-дресвяным заполнителем, состав которых зависит от литологии коренных пород. Мощность отложений 0,5-2,0 м. Делювиальные и делювиально-солифлюкционные образования распространены на склонах водоразделов и гольцовых возвышенностей. Состав, мощность, размеры и форма слагающего их обломочного материала зависят от литологии разрушаемых пород, крутизны и формы склонов, мерзлотно-гидрогеологических условий. Мощность делювиальных образований, обычно 2-2,5 м, но у подножия крутых склонов увеличивается до 4.0-5.0 и более метров. Аллювиальные отложения развиты по всем водотокам и представлены песками, галечниками, линзами, валунниками русловых, пойменных и террасовых фаций. Аллювиальные отложения нарушены в процессе отработки россыпей золота и представлены в настоящее время перемытыми техногенными отложениями.

Физико-геологические процессы.

Многолетняя мерзлота. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится поселок Ленинский, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает. Сезонное промерзание и протаивание пород оказывает существенное влияние на формирование природных ландшафтов территории. С развитием многолетней мерзлоты, а также с сезонным промерзанием и протаиванием пород связано наличие различных криогенных явлений: термокарста, пучения, наледообразования и др. На величину сезонного протаивания большое влияние оказывают сравнительно высокие летние температуры воздуха, растительный и прежде всего моховой покров, особенности состава и льдистости пород, геоморфологические особенности территории. В соответствии со СНиП, основания и фундаменты зданий и сооружений, следует проектировать на основе результатов специальных инженерно-геокрилогических изысканий с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений. Выбор строительных площадок и проектных решений оснований и фундаментов следует производить на основании технико-экологического сравнения возможных вариантов с оценкой по приведенным затратам с учетом надежности.

Гидрогеологическая характеристика. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район расположен в южной окраинной части Амгинского артезианского бассейна, входящего в крупнейший на территории Восточной Сибири Якутский артезианский бассейн. Уровни подземных вод комплекса в долинах рек залегают на глубине 15-30м. В прибортовых участках склонов глубина залегания уровня подземных вод увеличивается до 40-50м. На водораздельных площадях уровенная поверхность подземных вод фиксируется на глубине до 120-160 и более метров. Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации поверхностных речных вод, а также жидких атмосферных осадков, талых снеговых вод и конденсационной влаги, образуемой в зоне аэрации горных пород. Также характерны существенные потери поверхностного стока, относительно высокие амплитуды колебания уровня подземных вод в годовом цикле, общее соответствие химического состава подземных вод и макрокомпонентного состава поверхностных вод, отсутствие крупных очагов разгрузки подземных вод и наледей. На рассматриваемой территории имеют место сезонные колебания уровня подземных вод. В зимний период происходит общее понижение уровня подземных вод, средняя амплитуда которого составляет более 10м. Резкое повышение уровня отмечается в период весеннего половодья на реках. Величина этого повышения в среднем составляет около 8м. В летний период года наблюдается плавное понижение уровневой поверхности подземных вод. По химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Минерализация их относительно низкая и не превышает 0,5-0,55 г/л. По гидравлическому режиму они в основном безнапорные и лишь на участках распространения многолетнемерзлых горных пород могут приобретать незначительный по величине местный криогенный напор. Региональное движение подземных вод происходит на север, то есть, направленно к центральной части Амгинского артезианского бассейна.

1.1.6 Инженерно-строительные условия

Условия строительства на рассматриваемой территории осложняются рядом факторов – распространением верховодки, наличием территорий с повышенными уклонами поверхности 10-20% и более, развитием овражно-балочной сети, затоплением пойменных территорий, повышенной (до 7 баллов) сейсмичностью, наличием территорий подверженных техногенному влиянию, связанному с золотодобычей.

Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится поселок Ленинский, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С учётом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий по степени благоприятности для строительства в пределах рассматриваемой территории можно выделить: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, с особыми условиями использования территории.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно после выполнения работ по инженерной подготовке. Строительству в обязательном порядке должны предшествовать инженерно-геологические изыскания.

К благоприятным для строительства относятся возвышенные места с уклонами поверхности менее 10%, устойчивые грунты оснований с условными сопротивлениями свыше 0,15-0,25 МПа, залегание грунтовых вод глубже 2м. В отдельные сезоны возможно появление верховодки.

К ограниченно благоприятным для строительства относятся:

- небольшие по площади участки в бортовых частях балок, на уступах террас с уклонами поверхности 10-20%;

- площади с грунтовыми водами на глубине менее 2м. Грунты оснований с условным расчётным сопротивлением 0,15-0,25 Мпа.

К неблагоприятным для строительства территориям относятся:

- участки склонов с уклонами поверхности свыше 20%.

- овраги. Необходимо отметить, что часть овражных склонов характеризуется уклонами поверхности 10-20%, т.е. может быть отнесена к ограниченно благоприятным для строительства территориям, но в связи тем, что при определённом антропогенном воздействии может произойти активизация процессов оврагообразования, эти территории отнесены к неблагоприятным для строительства.

- долины мелких водотоков и днища оврагов и балок. Последние служат путями эвакуации поверхностных стока - дождевых и талых вод, и в этом качестве они имеют много общего с долинами мелких водотоков. Факторами, осложняющими здесь условия строительства, будут близкое залегание грунтовых вод, возможное затопление дождевыми паводками, активизация овражной деятельности.

- площади, подверженные затоплению паводками.

1.2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории

1.2.1 Планировочная структура территории

На период разработки проекта планировки территория п. Ленинский относительно освоена. Современная архитектурно-планировочная структура находится в тесной взаимосвязи с функциональным зонированием, природным ландшафтом, историческим расселением и сложившимся транспортным каркасом, обусловленными устройством и развитием поселка.

Сложившаяся территориальная организация в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, историческим развитием, природными условиями, соответствующей инфраструктурой.

Основными элементами, формирующими пространственную организацию территории, являются:

- Река Большой Куранах являющаяся природной планировочной осью населенного пункта, которая членит поселок на два планировочных района западный и восточный, основную часть планировочного развития занимает западная часть;

- Лесные массивы, окружающие территорию поселка;

- Улица Ленина переходящая в улицу Самодумовскую в северо-восточном направлении, ул. Стрельцова в южном направлении.

Жилая застройка на территории поселка представлена: среднеэтажной застройкой (выше 3 этажей), малоэтажной застройкой (до 3 этажей), индивидуальной застройкой усадебного типа. Современная застройка сохраняет исторические границы кварталов.

В «Поселке» имеются ряд объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, предприятия торговли и общественного питания, плоскостное спортивное сооружение, амбулатория, отделение связи, дом интернат.

Инженерная инфраструктура представлена объектами жизнеобеспечения поселка - теплоснабжения (котельные), водоснабжения (водозаборы), водоотведения (станция очистки), электроснабжения (трансформаторные подстанции), и их сетями.

Объекты транспортной инфраструктуры представлены: сетью улиц и проездов с усовершенствованным и переходным типами покрытия, автостоянками у общественных объектов, автобусными остановками, частными гаражами.

На территории «Поселка» имеются рекреационные зоны.

На территории «Поселка» сформировалось несколько производственных зон.

На территории «Поселка» имеется зона сельскохозяйственного использования – огороды, дачи.

Анализ современной ситуации позволяет выявить следующие особенности территориального развития:

•	наличие исторически сложившейся планировочной структуры;

•	развитая сеть улиц и дорог;

•	наличие маршрута общественного транспорта;

•	развитость частного автомобильного транспорта;

•	наличие благоустроенного жилого фонда;

•	наличие зеленных насаждений общего пользования;

•	имеется потенциал для развития рекреации местного значения;

•	недостаточная насыщенность учреждениями социальной инфраструктуры;

•	недостаточное благоустройство улиц;

•	наличие ветхого и аварийного жилого фонда;

•	подверженность территории риску чрезвычайных ситуаций природного характера;

•	отсутствие необходимых санитарно-защитных зон.

1.2.2 Население

По данным администрации МО «Поселок Ленинский» численность населения городского поселения п. Ленинский на 01.01.2016 г. составила 1757 человек. Сведения о населении приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | На 1 января |
| --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 1 757 |
| мужчин | 805 |
| женщин | 952 |
| Численность детей | 390 |
| из них от 0-6 лет | 164 |
| от 7-17 лет | 226 |
| Число родившихся за год | 22 |
| Число умерших за год | 35 |
| Число прибывших | 8 |
| Число выбывших | 48 |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1 109 |
| Численность занятых в народном хозяйстве | 408 |
| из них занятые в государственном секторе экономики | 173 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 115 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 36 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 4 |
| Численность пенсионеров | 729 |
| из них работающие | 340 |
| Численность инвалидов | 155 |
| из них работающие | 9 |
| Количество семей | 807 |

Согласно сведений, предоставленных администрацией МО «Поселок Ленинский» естественный прирост населения за последние пять лет имеет отрицательный характер, смертность превышает рождаемость. Миграционные процессы также имеют отрицательный характер. Механическое движение населения характеризуется стабильной убылью населения – число выбывших превышает число прибывших.

Возрастная структура населения в поселке характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте, которая составляет 63,1 %. Доля младших возрастов составляет около 22,2 % в общей численности населения.

Средний состав семьи в поселке – 2,2 человека.

Местом приложения труда для жителей являются организации и учреждения, расположенные на территории поселка, благодаря мобильности населения – предприятия и учреждения г. Алдан находящегося в непосредственной близости. Часть населения выезжает на заработки вахтовым методом в другие районы республики и регионы страны.

На перспективную структуру и количество экономически активного населения будет влиять реализация инвестиционных проектов в промышленном производстве, добывающих отраслях. Реализация намечаемых проектов, включение их в программы социально-экономического развития городского поселения и муниципального района позволит обеспечить занятость и рост численности экономически активного населения.

1.2.3 Анализ состояния жилого фонда

Согласно паспорта социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» жилищный фонд поселка по состоянию на 01. 01. 2016 составляет 38191,07 м². Сведения о жилищном фонде приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | На 1 января |
| --- | --- |
| Количество квартир (ед.) | 845,00 |
| в том числе: |  |
| муниципальные | 368,00 |
| ведомственные |  |
| частные | 477,00 |
| кроме того количество дачных участков на территории (ед.) |  |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 38 191,07 |
| в том числе: |  |
| муниципальные | 16 647,63 |
| ведомственные |  |
| частные | 21 543,44 |
| Приватизированная площадь (кв.м) |  |
| общая | 21 543,44 |
| жилая | 13 084,72 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 100,00 |
| аварийное и ветхое | 70,00 |
| требует капитального ремонта | 20,00 |
| удовлетворительное | 10,00 |
| Количество проживающих, чел., всего | 1 757,00 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 1 309,00 |
| в ведомственном жилищном фонде |  |
| в частном жилищном фонде | 448,00 |
| Количество дачных участков на территории (ед.) | 22,00 |

По состоянию на 01. 01. 2016 жилищная обеспеченность составляет 21,74 м²/чел. Жилищный фонд «Поселка» характеризуется высокой долей аварийного и ветхого жилья.

1.2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

На период разработки проекта территория «Поселка» освоена объектами социальной инфраструктуры.

Образование

Дошкольное образование. В «Поселке» в настоящее время работает одно дошкольное образовательное учреждение – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка». Проектная вместимость учреждения 132 места. Штат сотрудников составляет 31 человек. Численность детей, посещающих детский сад составляет 100 человек. Учреждение расположено в типовом каменном здании, 1959 года постройки, обеспеченном всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения.  Ежегодно проводятся текущий и косметический ремонты здания. Зданию необходим капитальный ремонт.

Школьное образование. В настоящее время в «Поселке» действует муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, сокращенное наименование учреждения: МБОУ СОШ № 5. Проектная емкость школы составляет 475 учащихся. Фактическое число учеников на 01. 01. 2016 году составляет 237 человек. При вместимости МБОУ СОШ № 5 475 места наполняемость составила 49,9 %. Персонал образовательного учреждения составляет 41 человек в том числе, педработников – 24. Учреждение расположено в типовом каменном здании, 1977 года постройки, пристройка введена в эксплуатацию в 1989 году. Здание обеспеченно всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. При школе имеется столовая площадью 70 м² на 60 посадочных мест, спортзал – 185,3 м². Ежегодно проводится текущий и косметический ремонт здания. Зданию необходим капитальный ремонт.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения «Поселка» представлена следующими медицинскими учреждениями: Ленинская амбулатория и дневной стационар ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница» (АЦРБ) и баклаборатория противотуберкулезного диспансера ГБУ РС(Я) АЦРБ.

Амбулатория расположена в приспособленном деревянном здании 1953 года постройки. Здание амбулатории обеспечено всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. Техническое состояние здания удовлетворительное. Штат сотрудников амбулатории составляет 14 человек. Суммарная мощность амбулатории составляет – 43 посещения в смену, что в расчете на 1000 жителей около 24 пос./смену. Обеспеченность медицинским оборудованием согласно табеля оснащения.

Оказание услуг скорой медицинской помощи осуществляется отделением скорой медицинской помощи ГБУ РС(Я) АЦРБ. Обслуживание профильными медицинскими специалистами проводится в Алданской городской поликлинике с отделением профосмотров и дневным стационаром ГБУ РС(Я) АЦРБ. Услуги стационара обеспечиваются ГБУ РС(Я) АЦРБ.

Баклаборатория расположена в приспособленном деревянном здании 1958 года постройки. Здание баклаборатории обеспечено всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. Техническое состояние здания удовлетворительное. Штат сотрудников баклаборатории составляет 7 человек.

Социальные учреждения

На территории «Поселка» расположено ГБУ РС(Я) «Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов» («АМДИПИ»).

Проектная емкость дома-интерната составляет 55 человек. Фактическая численность проживающих на 01. 01. 2016 года составляет 54 человека. Персонал социального учреждения составляет 46 человек. Учреждение расположено в приспособленном каменном здании, 1968 года постройки в 2008 проведен капитальный ремонт. Техническое состояние здания удовлетворительное. Здание обеспеченно всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения.

Физкультура и спорт

Для занятия физкультурой и спортом на территории «Поселка» имеются плоскостное спортивное сооружение площадью 10938 м² и школьный спортзал.

Культура и искусство

В настоящее время из учреждений культуры в «Поселке» имеется клуб. Учреждение расположено в приспособленном деревянном здании 1932 года постройки, обеспеченном всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. Здание находится в ветхом состоянии. Вместимость зрительного зала составляет 150 человек. В доме культуры проводятся культурные мероприятия, работают клубные формирования. При клубе имеется библиотека, число читателей 587 человек. Персонал учреждения культуры составляет 11 человек в том числе: клуб – 10 сотрудников, библиотека – 1.

Потребительский рынок

На территории «Поселка» осуществляют свою деятельность семь частных торговых предприятий. Суммарная площадь торговых залов составляет 473,3 м². Ассортимент товаров: продовольственные, промышленные, смешанные. Товарооборот предприятий торговли составляет 190170 тыс. рублей.

На территории «Поселка» осуществляет свою деятельность одно частное предприятие общественного питания площадью 60 м² на 30 посадочных мест. Товарооборот предприятия общественного питания составляет 1550 тыс. рублей.

Предприятия бытового обслуживания

Объектов непосредственного обслуживания населения в «Поселке» нет. Потребности жителей «Поселка» удовлетворяются специализированными предприятиями районного центра – г. Алдана.

Организации и учреждения управления, проектные организации,            кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является отделение связи ФГУП «Почта России». В почтовом отделении связи «Поселка» предоставляются традиционные виды услуг почтовой связи.

Потребности жителей «Поселка» в других учреждениях данной номенклатуры удовлетворяются специализированными предприятиями районного центра – г. Алдана.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Ритуальное обслуживание населения осуществляется кладбищем традиционного типа захоронения, находящимся вне границ муниципального образования. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на полигоне твердых коммунальных отходов.

Сведения о потребности и фактическом наличии объектов социальной инфраструктуры на территории «Поселка» сведены в таблицу:

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проекти-рования согласно СП 42.13330.2011 | Состояние на 01.01.2016 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходи-мое количество | Фактичес-кое количество | Количест-во посещений |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа, место | 100 мест на 1 тыс. чел. | 176 | 475 | 237 | Избыток-238 |
| 2. Детский сад, место | 100 мест 1 тыс. чел. | 176 | 132 | 100 | Недостаток-42 |
| 3. Внешкольные учреждения, место | 10 % общего числа школьников | 24 | 0 |  | Недостаток-24 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.Амбулатория | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 43 пос./см. |  |
| 2. Аптека, объект | по заданию на проектирование | 1 | 0 |  | Недостаток-1 |
| 3. Стадион, га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. | 1,23-1,58 | 1,09 |  | Недостаток 0,14-0,49 |
| 4. Спортивный зал общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 м2 1 тыс. чел. | 123-141 | 185,3* |  | Избыток-44 * Школа |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1. Дом культуры (клуб), место | 80 мест 1 тыс. чел. | 141 | 150 |  | Избыток-9 |
| 2. Библиотека, тыс. ед. хранения/чит. место | 6-7,5/ 5-6 | 10,6-13,2/9-11 | 8,9/4 |  | Недостаток 1,7-4,3/5-7 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 5 раб. места на 1 тыс. | 9 | 0 |  | Недостаток-9 |
| 2. Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 кг/см | 211 | 0 |  | Недостаток-211 |
| 3. Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел | 11,4 кг/см | 20,1 | 0 |  | Недостаток-20,1 |
| 4. Баня, место | 5 мест на 1 тыс. чел. | 9 | 5 |  | Недостаток-4 |
| 5. Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 мест на 1 тыс. чел. | 70 | 30 |  | Недостаток-40 |
| 6. Магазины продовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 м2 | 175,7 | 473,3* |  | *-общая торговая площадь Недостаток-18,7 |
| 7. Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 180 м2 | 316,3 |  |  |  |
| 8. Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 40 м2 | 70 | 0 | - | Недостаток-70 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 1. Отделение связи «Почта России» | нормы и правила министерства связи | 1 | 1 |  |  |

1.2.5 Транспортная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория «Поселка» относительно освоена.

Улично-дорожная сеть

Подъезд к «Поселку» осуществляется с северной стороны по дороге местного значения Алдан – п. Ленинский. Автомобильная дорога имеет параметры IV технической категории, усовершенствованный капитальный тип покрытия, дорожная одежда асфальтобетон.

Характеристика объектов улично-дорожной сети «Поселка» представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Категория | Протяженность, м | Тип покрытия | Материал покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, 1-й квартал | Улица в жилой застройке | 798 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 2 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, пер.Рябиновый | Проезд | 331 | Переходный | Гравий |
| 3 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Григория Рябенького | Улица в жилой застройке | 1049 | Переходный | Гравий |
| 4 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Карла Маркса | Улица в жилой застройке | 1940 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 5 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Ленина | Улица в жилой застройке | 2096 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 6 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Первомайская | Проезд | 936 | Усовершенствованный | Асфальтобетон |
| 7 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Пролетарская | Проезд | 463 | Переходный | Гравий |
| 8 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Самодумовская | Улица в жилой застройке | 1364 | Переходный | Гравий |
| 9 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Симона Васильева | Проезд | 1003 | Усовершенствованный | Асфальтобетон |
| 10 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Стрельцова | Проезд | 3785 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 11 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Куранахская | Улица в жилой застройке | 188 | Переходный | Гравий |
| 12 | Внутрипоселковая дорога – Алданский район, п.Ленинский, нижний проезд | Улица в жилой застройке | 2502 | Переходный | Гравий |

Общая протяженность уличной дорожной сети «Поселка» составляет 16,45 км.

Уличная сеть имеет искусственное освещение. Объектам улично-дорожной сети необходимы различные виды ремонта для доведения их состояния до нормативного. Работой по содержанию, ремонту и реконструкции объектов улично-дорожной сети занимается администрация МО «Поселок Ленинский».

Помимо вышеперечисленных объектов на территории «Поселка» имеется сеть грунтовых дорог.

Автотранспорт

Регулярное автобусное сообщение «Поселка» с районным центром г. Алдан осуществляется автобусным маршрутом г. Алдан – п. Ленинский. Протяженность маршрута составляет 6 км, периодичность движения – ежедневно в рабочие дни 30 рейсов, в выходные и праздничные дни – 22 рейса. Пассажирские автоперевозки по маршруту осуществляет единственный пассажироперевозчик МУП АР «АПП».

Объекты транспортной инфраструктуры (АЗС, шиномонтаж, ремонтные предприятия и т. д.) на территории «Поселка» отсутствуют. Население услугами данного вида обеспечивается специализированными предприятиями г. Алдана. На территории «Поселка» имеется относительно развитая сеть гостевых стоянок возле объектов социальной инфраструктуры.

Индивидуальный транспорт и организация его хранения

Согласно сведений представленных администрацией МО «Поселок Ленинский» количество индивидуального транспорта в границах «Поселка» составляет 497 автомобилей. Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи.

1.2.6 Инженерная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория «Поселка» относительно освоена.

Водоснабжение и водоотведение

### Водоснабжение

В системе существующего водоснабжения используются подземные воды. Водоснабжение населения, организаций и учреждений осуществляется организацией АФ АО «Теплоэнергосервис».

Водоснабжение потребителей осуществляется с помощью централизованных систем водоснабжения, которые обеспечивают прием воды из скважинных водозаборов, расположенных на территории поселка, предварительную подготовку, транспортирование и подачу потребителям холодного водоснабжения.

Потребителями централизованного водоснабжения являются население, проживающее в многоквартирных домах, предприятия социальной сферы.

Система централизованного водоснабжения «Поселка» включает в себя:

скважину 3084 производительностью 25 м³/час, год ввода в эксплуатацию 2001;

скважину Я 10039 производительностью 25 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1975

скважину Я 10038 производительностью 16 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1974;

скважину 3037 производительностью 25 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1966;

водонапорную башню;

водоводы и водораспределительные сети для передачи воды к местам потребления.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 12,56 км.

В связи с износом объектов системы централизованного водоснабжения им необходимы те или иные виды ремонта, модернизация и реконструкция. Отсутствуют проекты зон санитарной охраны.

Согласно статистических сведений приведенных в Муниципальной целевой программе Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Алданский  район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2015 год и на период до 2020 года

водопотребление «Поселка» составляет около 290 м³/сут. Качество питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети соответствует гигиеническим нормам.

Водоотведение.

Хозяйственно-бытовая канализация «Поселка» собирает и отводит по закрытой системе самотечных коллекторов на очистные сооружения хозяйственно-бытовые стоки населения, общественных зданий. Работу всех сетей и сооружений, а также эффективность очистки обеспечивает АФ АО «Теплоэнергосервис» и ООО «СРП».

Централизованная система водоотведения «Поселка» состоит из:

- внутриквартальных и внутридворовых сетей;

- смотровых колодцев;

- магистральных коллекторов;

- сооружений механической очистки;

- прудов накопителей.

Очистные сооружения в настоящее время изношены и неработоспособны.

Система водоотведения состоит из канализационной сети протяженностью 7,6 км. Система водоотведения представляет из себя самотечный коллектор, собирающий стоки от всех потребителей и сооружения механической очистки стоков. Сточные воды проходят механическую очистку, затем поступают в пруды накопители и после них сбрасываются в реку Большой Куранах. Системой водоотведения используются объекты с величиной износа от 80 до 100 % и требуют замены, реконструкции и модернизации.

Хозяйственно – бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф и в реку без предварительной обработки на очистных сооружениях канализации. Лабораторные исследования проб очищенных сточных вод не производятся. Эксплуатация такой системы водоотведения экологически небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения составляет около 27,8 м³/час.

### Электроснабжение

Электроснабжение «Поселка» осуществляется филиалом «Южно-Якутские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Электроснабжение п. Ленинский осуществляется от подстанции ПС-35/6 кВ №4 «Ленинский». От данной подстанции в поселок заходит одна линия ВЛ-6 кВ для питания распределительных подстанций ТП-6/0,4 кВ. На территории «Поселка» расположены 7 распределительных  трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях  ТП и КТП  – 3730 кВА. Степень износа ВЛ-6 кВ составляет 83%, ВЛ-0,4 кВ –  81%.

Удельный годовой расход электроэнергии в среднем на одного человека составляет около 1570 кВтч.

### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории «Поселка» осуществляет АФ АО «Теплоэнергосервис». Теплоснабжение капитального жилого фонда и общественной застройки «Поселка» осуществляется централизованно от котельной МКУ 14. Показатели котельной МКУ 14 приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность Гкал/час | КПД, % | Тип котлов | Количество котлов (шт.) | Физический износа котлов, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУ 14 | 2014 | 14 | 95 | КВн-3,5 (Гефест КБ) | 4 | 0 | уголь |

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 85-65º С, Р раб=0,6 МПа. Прокладка тепловых сетей трех трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителеля отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей составляет 18.59 км.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников тепла.

### Газоснабжение

В настоящее время поселок Ленинский снабжается сжиженным газом через ГБУ в целях приготовления пищи.

1.3. Информация о границах и площади проектируемой территории

Граница проектирования обозначена точками координаты, которых приведены в таблице 6.  Площадь «Поселка» в границах проектирования составляет 145,79 га.

Таблица 6

| № поворотной точки | X | Y | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 466570,83 | 604587,50 |  |
|  |  |  | 381,9 |
| 2 | 466938,78 | 604686,78 |  |
|  |  |  | 156,21 |
| 3 | 467061,28 | 604784,87 |  |
|  |  |  | 173,62 |
| 4 | 467162,48 | 604925,95 |  |
|  |  |  | 211,34 |
| 5 | 467372,05 | 604953,24 |  |
|  |  |  | 161,13 |
| 6 | 467500,45 | 604855,89 |  |
|  |  |  | 287,13 |
| 7 | 467423,15 | 604579,36 |  |
|  |  |  | 264,71 |
| 8 | 467479,79 | 604320,78 |  |
|  |  |  | 272,85 |
| 9 | 467587,82 | 604070,22 |  |
|  |  |  | 131,94 |
| 10 | 467603,08 | 603939,16 |  |
|  |  |  | 740,16 |
| 11 | 468302,63 | 603697,37 |  |
|  |  |  | 154,39 |
| 12 | 468435,05 | 603617,96 |  |
|  |  |  | 119,98 |
| 13 | 468530,59 | 603546,27 |  |
|  |  |  | 192,19 |
| 14 | 468630,35 | 603381,66 |  |
|  |  |  | 177,13 |
| 15 | 468455,86 | 603412,12 |  |
|  |  |  | 313,18 |
| 16 | 468151,71 | 603486,80 |  |
|  |  |  | 340,87 |
| 17 | 467814,83 | 603538,79 |  |
|  |  |  | 89,23 |
| 18 | 467727,63 | 603519,84 |  |
|  |  |  | 237,04 |
| 19 | 467586,87 | 603473,79 |  |
|  |  |  | 156,62 |
| 20 | 467532,75 | 603326,81 |  |
|  |  |  | 208,96 |
| 21 | 467534,53 | 603118,47 |  |
|  |  |  | 138,57 |
| 22 | 467555,93 | 602981,56 |  |
|  |  |  | 159,67 |
| 23 | 467560,00 | 602821,94 |  |
|  |  |  | 119,43 |
| 24 | 467595,16 | 602707,54 |  |
|  |  |  | 146,42 |
| 25 | 467480,43 | 602615,62 |  |
|  |  |  | 173,92 |
| 26 | 467382,62 | 602759,84 |  |
|  |  |  | 250,66 |
| 27 | 467288,90 | 602992,33 |  |
|  |  |  | 478,49 |
| 28 | 467172,13 | 603456,35 |  |
|  |  |  | 112,38 |
| 29 | 467070,12 | 603503,51 |  |
|  |  |  | 634,26 |
| 30 | 466870,88 | 604105,66 |  |
|  |  |  | 513,27 |
| 31 | 466512,08 | 604472,68 |  |
|  |  |  | 128,97 |
| 1 | 466570,83 | 604587,50 |  |

1.4. Предложения по планировке территории

1.4.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом,  разработанным ОАО Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», рассматриваемая территория предназначена для размещения малоэтажной (до 3 этажей) и индивидуальной застройки усадебного типа. В проекте планировки заложен принцип комплексности застройки «Поселка» – строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, озеленение территорий, а также развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение выполнено с учетом существующей застройки, генерального плана городского поселения п. Ленинский, рельефа, результатов проведенных изысканий, а также выявленных планировочных ограничений. Планировка территории выполнена в соответствии с выше указанной градостроительной документацией и, главным образом, направлена на повышение эффективности использования территории путем застройки ее малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, объектов коммунально-складского назначения. В основе градостроительного каркаса «Поселка» заложена сложившаяся сетка улиц. Проектирование улично-дорожной сети было выполнено согласно красных линий по СП 42.13330.2011.

Планировочная организация «Поселка выполнена с делением территории на 7 функциональных зон: жилая зона, общественно-деловая зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона производственного использования, зона сельскохозяйственного использования.

Жилая зона. Жилая зона представлена зонами со следующими видами застройки:

- средне этажной;

- малоэтажной;

- индивидуальной усадебного типа.

Жилая зона занимает площадь 32,7 га, в том числе сохраняемая существующая – 32,7 га.

Средне этажная застройка занимает площадь – 0,3 га, этажность застройки –5 этажей, сложившаяся застройка представляет собой одиночно стоящий дом, общее количество домов – 1.

Малоэтажная застройка занимает площадь – 5,5 га, этажность застройки – 2-3 этажа, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 28.

Площадь существующей индивидуальной застройки составляет 26,9 га, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 167.

Проектными решениями генерального плана выделены территории сохраняемой, реконструируемой и перспективной застройки. Для размещения нового жилищного строительства предусмотрено освоение территории общей площадью 37 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 24,8 га. Структура перспективной застройки будет представлена в основном малоэтажной и индивидуальной усадебного типа застройками. Кварталы усадебной застройки, расположенные на существующей территории, предполагают постепенную реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках. Существующая индивидуальная застройка сохраняется и дополняется новыми участками, в основном в северной и южной части поселка. Развитие зоны малоэтажной застройки предусматривается в центральной части (квартал № 8) и северной части поселка (существующем квартале № 4).

Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение. Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. Расположение хозяйственных построек, деревьев и кустарников, высота и прозрачность изгороди, а также другие вопросы планировки индивидуального участка должны регламентироваться правилами землепользования и застройки городского поселения п. Ленинский.

Общественно деловая зона. Общественно-деловая зона включает в себя территории существующих и предлагаемых к размещению проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский  объектов социальной инфраструктуры. Объекты размещаются в основном в исторически сложившейся части застройки. Место для размещения детского сада выбрано в северо-западной части, при въезде в поселок.

Зона рекреационного назначения. Зона рекреационного назначения включает в себя парки, скверы, участки зеленых насаждений, площадки для отдыха взрослых и игр детей, малые архитектурные формы.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами инженерной инфраструктуры: объектами электросетевого хозяйства, объектами водоснабжения и водоотведения, объектами теплоснабжения.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами автодорожного хозяйства.

Зона производственного использования. В составе зон производственного использования на территории «Поселка» выделена  производственная зона.

Зона сельскохозяйственного использования. Зона выделена для размещения огородов и личных подсобных хозяйств.

Территории общего пользования сформированы улицами и проездами и являются связующей тканью всех перечисленных выше зон территории проектирования.

Структура планируемого функционального зонирования и проектный баланс территории «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 7

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 145,79 100 |
| 2 | Жилая зона | 44,9 30,8 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа | 35,1 24,1 |
| 2.2 | Малоэтажная застройка | 9,5 6,5 |
| 2.3 | Средне этажная застройка | 0,3 0,2 |
| 3 | Общественно деловая зона | 6,2 4,2 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 5.3 3,7 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 5,83 4,0 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,32 0,2 |
| 7 | Производственная зона | 1,4 0,9 |
| 7.1 | Зона производственного использования | 1,4 0,9 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | 5,61 3,8 |
| 8.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5,61 3,8 |
| 9 | Территория общего пользования | 76,23 52,3 |
| 9.1 | Улицы, проезды | 20,2 13,9 |
| 9.2 | Зеленые насаждения и прочие территории общего пользования | 56,03 38,4 |

1.4.2 Прогноз численности населения

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский проектная численность населения «Поселка» на расчетный срок, рассчитанная по методу трудового баланса согласно которого источником формирования населения является градообразующая группа населения, составит 2300 человек.

1.4.3 Жилищный фонд

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский  на расчетный срок проектный жилищный фонд «Поселка», составит 55,2 тыс. м², в том числе сохраняемый жилищный фонд 11,7 тыс. м².

Проектными решениями генерального плана п. Ленинский предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности населения на расчетный срок до 24,0 м²/чел. В структуре нового строительства будет преобладать индивидуальная застройка усадебного типа общей площадью 35125,24 м² (81%), малоэтажная застройка составит 8356,76 м² (19%).

1.4.4 Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения «Поселка».

При расчете использовались нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)». Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Еденицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 100 мест/1000 чел. | 230 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 мест/1000 чел. | 230 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10 % от числа школьников | 23 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 5 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 6 | Стадион | га | 0,7-0,9 га/1000 чел. | 1,61-2,07 |
| 7 | Спортивный зал | м² | 70-80 м²/1000 чел. | 161-184 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 8 | Клуб | мест | 80 мест/1000 чел. | 184 |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 5 мест/1000 чел. | 12 |
| 11 | Прачечная | объект | 1 | 1 |
| 12 | Химчистка | объект | 1 | 1 |
| 13 | Баня | мест | 5 мест/1000 чел. | 12 |
| 14 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 м²/1000 чел. | 230 |
| 15 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 180 м²/1000 чел. | 414 |
| 16 | Рыночные комплексы | м² | 40 м²/1000 чел. | 92 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест/1000 чел. | 92 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 мест/1000 чел. | 14 |

Проектом планировки сохраняются существующие объекты социальной инфраструктуры. Сведения о размещаемых объектах, предложенных проектными решениями генерального плана городского поселения п. Ленинский приведены ниже.

По улице им. Ленина, в квартале № 2, предусматривается строительство нового административного здания. Место для размещения детского сада выбрано в северо-западной части, при въезде в поселок.

1.4.5 Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры «Поселка» заложены решения генерального плана городского поселения п. Ленинский.

Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, кратковременного хранения индивидуальных транспортных средств, модернизации системы работы общественного транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети. В целях развития улично-дорожной сети «Поселка» и повышения связности территории необходимо:

- Строительство улиц на территории проектирования по типу прямоугольной сетки улиц;

- Проектирование улично-дорожной сети территории в соответствии с размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов;

- Устройство усовершенствованного капитального типа покрытий на всей улично-дорожной сети территории проектирования.

Характеристика проектируемых и реконструируемых улиц общей улично-дорожной сети «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 9

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Тип покрытия | Число полос движения | Ширина дорожного полотна, м | Границы красных линий, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, 1-й квартал | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 13.0 | 798 |
| 2 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, пер.Рябиновый | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 10.0 | 331 |
| 3 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Григория Рябенького | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 13,5 | 1049 |
| 4 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Карла Маркса | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 14.0 | 1940 |
| 5 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Ленина | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 10.0-15,0 | 2096 |
| 6 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Первомайская | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 10.0-12,0 | 936 |
| 7 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Пролетарская | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | Не установлены | 463 |
| 8 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Самодумовская | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 12,0 | 1364 |
| 9 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Симона Васильева | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 11,0 | 1003 |
| 10 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Стрельцова | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 10,0 | 3785 |
| 11 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Ленинский, ул.Куранахская | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 35,0 | 188 |
| 12 | Внутрипоселковая дорога – Алданский район, п.Ленинский, нижний проезд | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 15,0 | 2502 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 16.45 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия составят 16,45 км (100 %). Поперечные профили проектируемых улиц приведены на Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке). Проектом предлагается организация тротуаров и системы водоотвода для всей проектируемой улично-дорожной сети. Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта. Проектными решениями настоящего проекта сохраняется существующая система работы общественного транспорта включающая в себя автобусный маршрут г. Алдан - п. Ленинский. Маршрут проходит по территории г. Алдан с пересечением Федеральной трассы «Лена» Большой Невер-Якутск, далее по дороге г. Алдан - п. Ленинский с севера приходит в «Поселок» остановки маршрута расположены по ул. Ленина. Возвращение в г. Алдан осуществляется поэтому же маршруту. Необходимо обустройство существующих автобусных остановок в соответствии с нормативными документами.

Предложения по расчету уровня автомобилизации. С учетом увеличения численности населения до 2,3 тыс. человек и роста уровня автомобилизации до 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 800 единиц.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств. Для хранения индивидуального автотранспорта потребуется площадь 2,4 га. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках, в зоне малоэтажной и средне этажной застройки в ГСК.

1.4.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия для системы водоснабжения «Поселка»:

- реконструкция  водозабора подземных вод;

- строительство станции водоочистки производительностью 1400 м³/сут;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Ленинский принята от существующих скважин. Насосами 1-го подъема вода по водоводу подается на очистные сооружения. После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка. Производительность водозабора принимается 60 м³ /час. При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +10 С. В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях. При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям. В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.   Трубопроводы проектируемой сети водоснабжения предлагается проводить вдоль проездов. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов должны быть уточнены в ходе проектных работ с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов, в том числе и объектов нового строительства. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м. Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Проектные суммарные расходы воды по системе поселкового водопровода составят 1324,8 м³ в сутки. Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6), 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с. Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит 216,0 м³.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО.

Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для слабозащищенного водоносного горизонта согласно п.1012 СНиП 2.04.02-84 принимается 50 м.

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Водоотведение

Согласно проектных решений генерального плана перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения на территории «Поселка» выглядит следующим образом:

- строительство биологических очистных сооружений производительностью 1100м3/сут (I очередь и расчетный срок);

- строительство сливной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство самотечных и напорных сетей канализации.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию. Для очистки стоков предусматривается строительство биологических очистных сооружений производительностью 1100 м³/сут. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водоотведения вновь подключаемых объектов.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений приведены в таблице

Таблица 10

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а) фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Электроснабжение

Электроснабжение «Поселка» планируется осуществлять от районной энергосистемы. В качестве основных источников планируется использовать существующие распределительные устройства и сети. Распределение электроэнергии по территории «Поселка» планируется осуществлять линией 6 кВ. Подключение к трансформаторным подстанциям 6/0,4 планируется в центрах электрических нагрузок существующей застройки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора «Поселка» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

Таблица 11

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | современное | 1570 | 5300 | 0,30 |
| 2 | расчетный срок | 1730 | 5300 | 0,33 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице.

Таблица 12

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Проектное | Существующее | Проектное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Поселок» | 1757 | 2300 | 2,76 | 3,98 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение капитального жилого фонда и общественной застройки «Поселка» в перспективе будет осуществляться централизованно от котельной МКУ 14. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей к проектируемым объектам жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктур.

Газоснабжение

В соответствии с Указом от 12 октября 2011 года N 967 Главы Республики Саха Якутия о государственной программе Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» (в редакции Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 11.07.2012 N 1542, от 29.03.2013 N 1980, Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 03.09.2014 N 2855, от 20.10.2015 N 727, от 10.05.2016 N 1111) газификация п. Ленинский намечается на 2019 год. Прогноз газопотребления в п. Ленинский по интенсивному варианту Программы (таблица 8) составит: в 2020 году 951 тыс. м³, к 2022 году 3804 тыс. м³. Для осуществления Программных мероприятий необходимо проведение проектно-изыскательских работ, строительство газовых сетей, строительство межпоселковых газовых сетей, строительство внутрипоселковых газовых сетей. В соответствии с генеральным планом основными потребителями «Поселка» станут: котельная в перспективе переводимая на газ (отопление и горячее водоснабжение), население (пищеприготовление, автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуальной застройки).

1.4.7 Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории «Поселка» определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭПГ, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭПГ и интенсивность их проявления.

Решения по инженерной защите должны включать границы зоны, где строительство запрещено или должны соблюдаться директивные и нормативные документы, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственной деятельности.

Затопление паводковыми водами. Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. «Поселок» в силу своего местоположения подвержен затоплению паводковыми водами. Защита населения и снижение ущербов в хозяйстве от катастрофических наводнений является крупной социально-экономической и экологической проблемой, решение которой возможно только на основе комплексного подхода к управлению окружающей среды и регулирования социально-экономическим развитием на паводковых территориях. Основным противопаводковым типом сооружений в настоящее время являются оградительные земляные дамбы. Проектом генерального плана предлагается строительство на территории «Поселка» водооградительной дамбы-набережной. Местоположение и параметры сооружения должны определяться и разрабатываться специализированной организацией.

Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

Сейсмичность. Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Овражная эрозия. Факторами развития эрозии, в результате которой происходит оврагообразование являются не только физические свойства почв, но и отсутствие растительности на водоразделах и склонах, неровности рельефа склонов и другие условия, способствующие размыву и смыву почв и грунтов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории с оврагами включают:

- вертикальную планировку территории, которая может включать сплошную засыпку или замыв оврага, или его отвершков, частичную засыпку с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага,

- строительство закрытых и открытых систем для отвода поверхностных вод,

- строительство дренажных систем для понижения или перехвата грунтовых вод,

- посадку зелёных насаждений в целях укрепления поверхности территорий с оврагами и самих оврагов.

Морозное пучение. Морозное пучение наиболее интенсивно развито там, где отмечается близкое залегание грунтовых вод. Основными мероприятиями по борьбе с морозным пучением являются: отвод грунтовых вод, замена пучинистых грунтов.

Общие мероприятия по инженерной подготовке территории.

Организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока на территории «Поселка» имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока.

Проектными решениями генерального плана предусматривается развитие водосточной сети с учетом рельефа местности и перспективы развития «Поселка».

Водоотвод с территории «Поселка» намечается осуществить сетью открытых водостоков. Кюветы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:1.5. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 1,0 м. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб. Водоотвод намечается, в основном, самотеком. Водоприёмниками водосточной сети являются р. Большой Куранах.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных водостоков.

В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования. Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Вертикальная планировка территории. Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.   Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности «Поселка». Проектом предусматривается устройство усовершенствованных типов покрытия на всей УДС. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуаров принимается в зависимости от типа поперечного профиля улицы.

Рекультивация.   На территории «Поселка» имеются разрушенные строения, подлежащие сносу. После сноса строений на территориях должны быть выполнены мероприятия по рекультивации, включающие в себя: уборку строительного мусора, засыпку ям и котлованов, выполаживание территорий с приданием преобладающих уклонов, восстановление почвенно-растительного слоя грунта, восстановление древесно-кустарниковой растительности.

1.4.8 Охрана окружающей среды

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн на территории «Поселка» являются:

- объекты энергетики – коммунальная котельная, работающая на угле;

- автотранспорт;

- лесные пожары.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории «Поселка» не проводятся. Промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды, отсутствуют.

Основное воздействие на атмосферный воздух могут оказывать лесные пожары. В пожароопасный период уровень загрязнения воздушной среды примесями возрастает в 2 - 6 раз.

Теплоснабжение капитальной застройки осуществляется, от отопительной котельной МКУ 14, работающей на угле.

Количество автомобилей на территории «Поселка» 497 единиц. Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи. Влияние выбросов автотранспорта не изучено.

Следует отметить, что степень загрязненности атмосферного воздуха в различные сезоны зависит от приземных инверсий. В «Поселке» повышается уровень загрязнения воздуха в зимний период в результате застоев воздуха. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к загрязнениям приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Существует ряд проблем в области охраны атмосферного воздуха, которые, прежде всего, связаны с лесными пожарами и использованием не экологичных видов топлива. В целом состояние воздушного бассейна можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Мероприятия по охране воздушного бассейна. Развитие производств на территории «Поселка» не предусмотрено. Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна будут сводится к следующему:

- реконструкция котельной МКУ 14 с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с переводом ее на природный газ;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

Охрана водных ресурсов

- Мероприятия по охране поверхностных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Территория «Поселка» обеспечена централизованной системой водоснабжения из подземных источников. Первоочередными мероприятиями по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых количествах являются:

- разведка месторождения подземных вод, подсчет и утверждение их запасов;

- обустройство скважин;

- обеспечение эффективной очистки и обеззараживания подземных вод.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды с перспективой установления счётчиков на объектах водопотребления.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение систем учёта воды потребителями.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Охрана поверхностных вод от загрязнения

Потенциал самоочищения р. Большой Куранах оценивается как низкий. Пунктов наблюдения за гидрохимическим режимом поверхностных вод отсутствует, класс загрязненности установить невозможно. Сброс сточных вод на данной территории осуществляется без очистки на очистных сооружениях. Химический состав в основном формируется под влиянием природного фактора.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны в границах «Поселка» составляет:

Большой Куранах                               200м;

Малый Куранах                                  100м.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Охрана подземных вод

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения «Поселка» составляет 100%. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации скважин.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

На рассматриваемой территории распространены, главным образом, пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые подземные воды. Гидрохимический состав подземных вод обусловлен природными факторами.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:

- оборудовать скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО 1-го пояса водозаборов – скважин и родников;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения.

Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

В настоящее время на территории «Поселка» отсутствуют промышленные предприятия, которые могут оказать значительный отрицательный эффект на окружающую среду. Отсутствуют и предприятия, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

В настоящее время на территории «Поселка» имеются отходы III (масла индустриальные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами), IV (ТКО) и V (золошлаки от сжигания углей) класса опасности.

Предприятий по переработке отходов на территории «Поселка» нет.

В настоящее время сложилась относительно благоприятная обстановка в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

Отходы, образующиеся на территории «Поселка» вывозятся и складируются на свалке ТКО за пределами городского поселения. Состояние и эксплуатация свалки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». Основным нарушением в ходе эксплуатации свалки является загрязнение подъездных путей к месту захоронения, в результате чего наблюдается захламление территории, прилегающей к свалке. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от  свалки составляет 1000 м.

На территории «Поселка» отсутствует селективный сбор коммунальных отходов, и вторичное использование утилизируемой части отходов. Установленная норма накопления твёрдых коммунальных отходов на человека составляет около 300 кг/чел в год.

Скотомогильники на рассматриваемой территории отсутствуют.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории «Поселка» предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории «Поселка» (согласно СП 42.13330.2011) приведены в таблице.

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Поселок» | 2300 | 0,96 | 2208 11308 | 883 4523 | 1325 6785 | 331 1696 |

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для «Поселка» составляет:

11308:365:0,75=41 штука

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией городского поселения и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам;

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания;

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта;

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть). Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

1.4.9 Информация об ограничениях развития территории

В проекте планировки «Поселка» планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения.

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- От воздушных линий электропередач.

- Линии электропередач ВЛ-6 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

- От канализационных коллекторов.

- Охранная зона канализационных коллекторов составляет 5 метров.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов.

- Водоохранные зоны.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов

Ориентировочные санитарно-защитные зоны объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица 14

| Объекты воздействия | Класс опаснос-ти | СЗЗ Сущ. | Ориентировочная СЗЗ проект. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции |  |  | 20 |  |
| Очистные сооружения |  |  | 150 |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| Очистные сооружения |  | 150 |  |  |

. Таблица№ 1

Водоохранные зоны

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

Р. Большой Куранах                              200 м;

Р. Малый Куранах                                 100 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Существующие водозаборы «Поселка» не имеют проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зона затопления паводком 1-% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории. Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

- сейсмичность.

Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

1.5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.5.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные геологические процессы. Для проектируемой территории присущи следующие физико-геологические процессы: морозное пучение, овражная эрозия. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, рассматриваемая территория находится в пределах семи бальной зоны. Пораженность физико-геологическими процессами рассматриваемой территории оценивается как очень слабая.

Опасные гидрологические явления и процессы. К опасным гидрологическим явлениям и процессам, проявление которых возможно на данной территории относятся: паводок, затопление, наводнения.

В результате проявления опасных гидрологических явлений, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, может оказываться поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Паводки характеризуются интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, вызываемые дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопление.

При затоплении происходит процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на участке территории. Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием

Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. «Поселок» в силу своего местоположения подвержен затоплению паводковыми водами 1-% обеспеченности.

Опасные метеорологические явления и процессы. Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах территории проектирования, к опасным явлениям погоды относятся:

- Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;

- Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;

- Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

- Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов.

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию и жизнедеятельность населения следующим образом:

- при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

- при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта.

Природные пожары. На смежных территориях существует вероятность возникновения природных пожаров. Длительный засушливый период с высокой температурой почвы и воздуха может привести к возникновению природных пожаров. Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- разряды молний;

- намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы;

- нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);

- производственная деятельность населения при проведении лесо-  и торфозаготовительных и сельскохозяйственных работ.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС природного характера

Опасные гидрологические явления и процессы. Защита населения и снижение ущербов в хозяйстве от катастрофических наводнений является крупной социально-экономической и экологической проблемой, решение которой возможно только на основе комплексного подхода к управлению окружающей среды и регулирования социально-экономическим развитием на паводковых территориях. Основным противопаводковым типом сооружений в настоящее время являются оградительные земляные дамбы. Проектом генерального плана предлагается строительство в «Поселке» водооградительной дамбы-набережной. Местоположение и параметры сооружения должны определяться и разрабатываться специализированной организацией. Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

Опасные метеорологические явления и процессы. При повседневной деятельности:

- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

- осуществлять устройство новых водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- подготовить средства пожаротушения.

Природные пожары. Мероприятия по защите от природных пожаров включают:

- оборудование средств оповещения населения о природных пожарах, использование телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре;

- обеспечение населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, такими как: багры, лопаты, топоры, противопожарные помпы, шланги и огнетушители;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.  Водоемы и прилегающие к нему территории должны иметь удобные съезды для забора воды, подъезды должны быть доступны круглогодично;

- использование пожарных формирований для тушения природных пожаров на подступах к поселению;

- принятие мер по эвакуации населения (уточнение безопасных мест сбора населения, безопасных маршрутов эвакуации, мест временного размещения эвакуируемых, доведение информации до населения);

- обозначение указателями пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены дорожные сооружения.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

а) неудовлетворительное состояние дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне;

- несоответствие параметров дороги   ее техническим категориям;

б) технические неисправности транспорта и оборудования:

- отказ и неполадки в работе оборудования;

- нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования;

в) неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди).

На территории «Поселка» существует незначительный риск, связанный с возникновением аварий на автомобильном транспорте.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

К основным факторам риска относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению жизнедеятельности населения;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС техногенного характера.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Для предупреждения ЧС и снижения последствий от аварий, связанных с воспламенением (взрывом) ТВС, требуется:

- поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

- обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

а) На системах энергоснабжения:

- схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселка;

- наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

б) На системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

- своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

1.5.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность на территории «Поселка» обеспечивается выполнением населением мер пожарной безопасности, обеспечением населения первичными средствами пожаротушения, привлечением для тушения пожара пожарных расчетов пожарно-спасательной части №1 г. Алдан Республики Саха (Якутия), оборудованием мест забора воды пожарными автомобилями, оборудованием зданий системами автоматического пожаротушения.

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселения по обеспечению первичной пожарной безопасности реализуемых в границах населенного пункта относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на прилегающих к ним территориях;  оборудовать  подъезды с твердым покрытием к р. Большой Куранах.

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории МО «Поселок Ленинский»;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Необходимо предусмотреть забор воды из существующей водопроводной сети путем устройства и оборудования пожарных гидрантов, из накопительных резервуаров (водонапорная башня) в целях пожаротушения, исходя из следующих условий:

- время тушения пожара – 3 часа;

- 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с. Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит 216,0 м³.

Должна быть предусмотрена организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, подъездов пожарной техники к реке для забора воды, а также устройство источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

1.5.3 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Опасности террористического характера. Объектами террористической деятельности могут быть объекты инженерной инфраструктуры – котельная, сети теплоснабжения, трансформаторные подстанции и др. Выход из строя данных объектов может привести к нарушению устойчивого функционирования «Поселка».

Опасности военного характера. Территория «Поселка» расположена на значительном удалении от категорированных городов и объектов Республики Саха (Якутия). Объекты, которые могут быть причиной применения средств поражения отсутствуют. В результате воздействия могут быть выведены из строя объекты жизнеобеспечения. Прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения может привести к возникновению ЧС.

Обеспечение ЗС ГО. В соответствии с требованиями п.2.2 СНиП 2.01.51-90 защита населения, проживающего на территории «Поселка» должна предусматриваться в ПРУ. Население численностью 2300 чел. должно обеспечиваться помещениями, приспосабливаемыми под ПРУ на 100 %. Под ПРУ приспосабливаются подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения вместимостью – 2300 (100 %) человек. При использовании помещений, приспосабливаемых под ПРУ площадь пола на одного укрываемого, принимается 1 м2, таким образом потребная площадь составляет 2300 м2. При приспособлении помещений под ПРУ степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты К, должен быть равный 20-для работающих смен, 10 - для населения (п. 2.17 в) СНиП 2.01.51-90). В жилой застройке в одном из приспосабливаемых под ПРУ заглубленных помещений должен быть оборудован пункт управления с коэффициентом защиты Кз-20.

Система водоснабжения:

- источники водоснабжения должны соответствовать требованиям по обеспечению питьевой водой населения в соответствии с п.п. 4.11, 4.14, 4.15,4.21 СНиП 2.01.51-90;

- производительность защищённых объектов водоснабжения должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из расчёта 25 л в сутки на одного человека (п. 4.11 СНиП 2.01.51-90).

Система электроснабжения:

- электрические сети должны проектироваться с учётом устойчивого электроснабжения объектов в условиях мирного и военного времени (п. 5.1СНиП 2.01.51-90);

- обеспечение надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать исходя из требований обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ) (п. 5.9 СНиП 2.01.51-90).

Светомаскировка. Предусмотреть мероприятия по обеспечению светомаскировки (п. 9.2, табл. 7 СНиП 2.01.51-90, СНиП 2.01.53-84).

Система оповещения ГО. Система оповещения должна отвечать требованиям, изложенным в Положении о системах оповещения населения, утвержденном Приказом МЧС России, министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

Объекты коммунально-бытового назначения. Обеспечить объекты коммунально-бытового назначения возможностью приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды, специальной обработки подвижного состава автотранспорта (п. 10, СНиП 2.01.51-90).

Эвакуация. Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматривается сборно-эвакуационный пункт (СЭП), под который целесообразно использовать здание школы.

1.6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 15

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 145,79 | 145,79 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | - - | 145,79 | 145,79 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон из них: - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа; - малоэтажная застройка; - средне этажная застройка | - - - - - - - - | 32,7 26,9 5,5 0,3 | 44,9 35,1 9,5 0,3 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 3,2 | 6,2 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 1,3 | 5,3 |
|  | - зоны производственного использования из них: - производственных зон | - - - - | 1,4 1,4 | 1,4 1,4 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - - | 5,83 | 5,83 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | - - | 0,32 | 0,32 |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования из них: - зона сельскохозяйственных угодий | - - - - | 5,61 5,61 | 5,61 5,61 |
|  | - территории общего пользования из них: - зеленые насаждения и прочие территории общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади | - - - - - - | 95,43 84,33 11,1 | 76,23 56,03 20,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 1757 | 2300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | - - | 1757 | 2300 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 38,2 | 55,2 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,7 | 24,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами: |  |  |  |
|  | - водообеспечения | % | н/д | 100 |
|  | - водоотведения | - - | н/д | 100 |
|  | - газоснабжения | - - | - | - |
|  | - теплоснабжения | - - | н/д | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/пос. | мест | 132/100 | 132 /230 |
| 4.2 | Школы - всего/пос. | - - | 475/237 | 475/230 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения - всего/пос. | - - | 0/0 | 1/23 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | кол-во/мест | 1/30 | 1/92 |
| 4.5 | Амбулатория | кол-во/посещений в смену | 1/43 | 1/55 |
| 4.6 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | 2 | 2 |
| 4.7 | Комплекс бытовых услуг | раб. мест | 0 | 12 |
| 4.8 | Магазин продовольственных товаров | м2 | 176 | 230 |
| 4.9 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | 316 | 414 |
| 4.10 | Дома культуры | кол-во/мест | 1/150 | 1/184 |
| 4.11 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 20,4 | 20,4 |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | 290 | 805 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 165 | 350 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 165 | 350 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 0,200 | 0,920 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,920 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 1,1 |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | 2,76 | 3,98 |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Тепловая мощность котельной | Гкал/час | 14 | 14 |
| 9 | Газоснабжение централизованное |  |  |  |
| 9.1 | Котельная | тыс. нм³ | - | + |
| 9.2 | Население | - - | - | + |
| 10 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 10.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: |  |  |  |
|  | Строительство дамб | км | - | + |
| 10.2 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 10.2.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 1687 | 2208 |

ЧАСТЬ 2. ПОСЕЛОК ЛЕБЕДИНЫЙ

2.1 Общие сведения

2.1.1 Физико-географическая характеристика

Поселок Лебединый (далее «Поселок») расположен на территории МО «Поселок Ленинский», в юго-западной части Алданского района, в 14 км к югу-востоку от города Алдан, у подножья гор Вуз, Рудная и гольца Лебединый по обоим берегам р. Большой Куранах в границах кадастровых кварталов 14:02:080203, 14:02:080308. Проектируемая территория со всех сторон ограничена рекреационными зонами городского поселения.

«Поселок» располагается на территории земель населенных пунктов, на период разработки проекта планирования его территория частично застроена. В функциональном отношении на территории «Поселка» выделены жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования, зона специального назначения. В соответствии, с генеральным планом, на территории «Поселка» сохраняются выше перечисленные зоны.

Площадь в границах разработки проекта планирования территории «Поселка» составляет 225,08 га. На территории «Поселка» имеется постоянно проживающее население.

При разработке проекта планирования учтены положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки п. Лебединый МО «Поселок Ленинский» Алданского района.

2.1.2 Историческая справка

В 1923 году был открыт прииск "Незаметный", через год добывали золото на Орочоне, Золотом. Тогда же оно было обнаружено в районе нынешнего поселка Лебединый, где работали старательские артели. С открытия рудных залежей в районе Лебединого в 1930-е годы стали действовать шахты, которых было больше десятка, — "Иксовая", Шахта № 5, "Подгорная", "Пролетарская", "Рудная", "Мощная", "Высокая", "Черная", "Пологая", "Июньская".

В 1933 году был образован рудник "Лебединый", началось интенсивное строительство. Такие шахты, как "Черная", "Мощная", "Июньская", сыграли большое значение в жизни фабрики и всего рудника. Шахта "Черная" располагалась вблизи поселка на склоне Орочонского увала. В 1937 году были начаты подземные работы. Шахта работала до 1956 года с перерывом в 1943—1949 гг., потом снова открывалась и закрывалась. Вторичное рождение шахта получила в 1965 году. В 1970 году шахты закрыли.  В 1974 году открылась штольня № 21, а затем и № 22.

В 1962 году рудник "Лебединый" дал стране самое большое количество золота за всю историю его существования.

В 1987 году закрылись штольни 21 и 22. На этом подземный способ добычи руды был прекращен. Прекращена обработки руды на Лебединской золотоизвлекательной фабрике.

Первая временная амальгационная фабрика была построена в 1932 году. На фабрику руду доставляли с шахты № 5, которая была в самом поселке. Были построены жилье, склады, кузница, семилетняя школа, клуб, два общежития. После открытия рудных тел на Орочонском увале в 1936 году в несколько раз увеличилась добыча руды, стала расширяться фабрика. К объектам добычи построили дороги, руду на фабрику стали возить автомашины.  В 1949 году был выдвинут проект расширения фабрики и началось строительство, которое было закончено в 1952 году. В 1978 году было принято решение о капитальном ремонте фабрики. В 80-е годы, после реконструкции фабрика была переведена на угольную технологию. В 1991 году на базе фабрики было решено создать старательскую артель "Лебединый". В 1994 году из-за невыполнения плана, нерентабельности руководство АК "Алданзолото" не стало заключать договор с артелью, подведя тем самым черту под существованием фабрики.

После открытия богатых рудных залежей в начале 1930-х годов на Лебедином были построены первая временная амальгационная фабрика, трансформаторная подстанция, стало строиться жилье, появились школа, клуб, впоследствии — прекрасный профилакторий, детский сад с бассейном.  Основная часть населения была занята на Лебединской золотоизвлекательной фабрике. В настоящее время из-за отсутствия рабочих мест население поселка значительно сократилось. Сегодня здесь действуют предприятия жилищно-коммунального хозяйства, амбулатория, почта, детский сад, школа, психоневрологический диспансер, спортивная лыжная база.

2.1.3 Климат

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью, район располагается на стыке двух климатических областей: континентальной восточно-сибирской и муссонной дальневосточной, что во многом определяет особенности резко континентального климата с длинной холодной зимой и жарким коротким летом.

Период среднесуточной температуры выше 0ºС составляет 150 дней. Постоянный снежный покров устанавливается в конце сентября - начале октября и лежит 220-230 дней. Толщина покрова местами достигает 1,5м. В зимний период территория района проектирования большую часть времени занята устойчивым антициклоном. Расчётная температура самой холодной пятидневки –43°С. Продолжительность отопительного периода составляет 263 дня. Пространственное распределение температур определяется, в основном, микроклиматическим режимом местности, в следствии чего происходит более интенсивное выхолаживание пород в днищах речных долин, распадков, ложбин, а также в нижних частях склонов.

Весна проходит кратковременно и бурно с паводками на реках. Ледоход на р. Алдан начинается обычно в середине мая.

Летом территория находится под преимуществом влияния муссонной циркуляции атмосферы, что обуславливает наибольшее количество осадков и повышенную влажность воздуха.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории является резкая континентальность, проявляющаяся в большом контракте между летними и зимними месяцами. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой –26,7°С. Абсолютный минимум равен –51°С. Средние температуры воздуха июля составляют +16,4ºС. Абсолютный максимум равен +35°С. Отличительной чертой термического режима в теплый период является быстрое нарастание средних суточных температур весной и быстрое их падение осенью.

Существенное влияние на формирование климатических условий оказывает ветер, зимой Ю-З направления скорость - 3,7 м/сек, летом Ю направления скорость - 0 м/сек.

Продолжительность дня в июне составляет 18-20 часов. Суммарная радиация в три летних месяца составляет 41-44 ккал/см², т.е. примерно 25% годовой суммы. После летнего солнцестояния, одновременно с уменьшением продолжительности дня и высоты солнца, сокращается приток солнечного тепла. Особенно быстро уменьшаются величины суммарной радиации после августа. В октябре суммарная солнечная радиация достигает 4 ккал/см². В декабре и январе суммарный приток солнечного тепла меньше 1 ккал/см². С октября по март приток солнечной радиации настолько мал, что он не восполняет потерю тепла отражением и излучением, и радиационный баланс отрицателен.

С мая по октябрь пасмурные дни отмечаются редко, но и ясная погода не характерна. В каждом месяце ясных дней насчитывается меньше половины и только в июле они отмечаются в течение половины месяца. С сентября по апрель небо покрыто преимущественно облаками среднего и верхнего ярусов. В середине зимы, когда солнце находится низко над горизонтом, облака почти не пропускают солнечные лучи, и в среднем в декабре в течении 23 дней и в январе в течении 16 дней солнца от восхода и до захода из-за облаков вообще не видно. С октября по февраль к подстилающей поверхности прямой радиации поступает меньше, чем рассеянной, а в декабре рассеянной радиации в четыре раза больше, чем прямой. Даже в самых солнечных месяцах марте и апреле, когда продолжительность солнечного сияния достигает 60-70% от возможного, малооблачная погода бывает редко. В летние месяцы продолжительность солнечного сияния лишь в июле превышает 60% возможного. В июне и июле солнце светит в среднем 10-11 часов в сутки при продолжительности дня в 18-19 часов. Осенью также в основном стоит облачная и пасмурная погода, так что ясные дни бывают очень редко. Таким образом, во все месяцы года преобладает облачная или пасмурная погода, а сравнительно большое годовое число часов солнечного сияния и соответственно большая годовая сумма суммарной радиации обусловлены исключительно продолжительностью дня в летние месяцы.

В холодный период года относительная влажность воздуха колеблется в основном в пределах 74-78%. В июле относительная влажность воздуха изменяется в пределах 70-75% и близка к минимальной (минимум-май-июнь), около 50-60%.

Континентальность климата проявляется также в режиме осадков. Годовое количество осадков составляет 670 мм. Осадки, в период с апреля по октябрь, составляют около 80 % годовой суммы осадков, с максимумом в летние месяцы. Сильные дожди и снегопады, периодически возникающие на территории Алданского района относятся к категории опасных погодных явлений.

Агроклиматический потенциал. Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются тепло и влага.

Термические ресурсы характеризуются суммами температур воздуха за период с температурой выше +10°С. Указанный период является периодом активной вегетации большинства культурных растений. Средняя продолжительность периода с температурой выше +10° С составляет 89 дней.

В соответствии со схемой агроклиматического районирования Республики Саха (Якутия) суммы температур за период активной вегетации составляют 200°С. Территория района проектирования относится к влажной зоне коэффициент увлажнения составляет 0,4-0,5.

Климатические условия являются неблагоприятными для развития сельского хозяйства. Термические ресурсы весьма ограничены, а для ряда полевых и овощных культур при их современном сортовом составе являются предельными.

2.1.4 Гидрология

Гидрографическая сеть территории представлена рекой Саха, протекающей с юга на север по центральной части «Поселка» и ее притоками ручьями Лебединый протекающим с юго-запада на северо-восток, безымянным протекающим с юго-востока на северо-запад.

Длина водных объектов не превышает 10 км, гидрологическая изученность отсутствует. По условиям водного режима водные объекты относятся к дальневосточному типу с резко выраженным дождевым питанием.

Половодье обычно начинается в конце апреля - мая, а заканчивается соответственно в первой половине июня. Продолжительность до 30 дней. Характер половодья, как правило, бывает бурным. При вскрытии часто происходят мощные заторы льда.

Летние паводки обусловлены сильными дождями. Паводки обычно начинаются сразу после спада половодья, иногда накладываются на него и за летне-осенний период повторяются 5-10 и даже до 15 раз, следуя один за другим с короткими промежутками. Интенсивность изменения уровня воды при паводках может быть большей, чем в половодье.

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных полос (ПП) на реках устанавливается в зависимости от длины реки.

- до 10км – 50м;

- от 10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50 м.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон водных объектов на территории «Поселка» составляет 50 м.

2.1.5 Рельеф и геология

Рельеф. Территория, занимаемая «Поселком» всхолмленная с общим уклоном к р. Саха, частично нарушена овражно-балочной сетью. Долина реки и ее притоков подверглась техногенной переработке, связанной с золотодобычей.

Геологическое строение. В геологическом строении различаются структурно-вещественные комплексы: метаморфологические образования архея в сочетании с архейско-протерозойскими интрузивными комплексами, осадочные терригенно-карбонатные породы платформенного цикла, рыхлые неоген-четвертичные образования.

Архейские метаморфические образования фундамента интенсивно дислоцированные, сложно складчатые гнейсы и кристаллические сланцы различного состава, гранулитовый и амфиболитовой серий.

Породы усть-юдомской свиты залегают горизонтально. Усть-юдомская свита представлена темно-серыми, реже светло-серыми, желтовато-серыми мелкозернистыми доломитами, иногда битуминозными. С прослоями серых, желтовато-серых микрозернистых до пелитоморфных доломитов и с маломощными (первые см) прослоями брекчиевидных доломитов и редкими линзами оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты 200-220 м. Породы пестроцветной свиты представлены розовым, желтовато-розовыми, желтыми, шоколадными глинистыми доломитами и мергелями в переслаивании с серыми, желтовато-серыми. Кремовыми тонкозернистыми до пелитоморфных, доломитами. Мощность свиты в пределах 60-80 м. Основной фон тумулдурской свиты составляют серые, темно-серые, реже светло-серые мелкозернистые, иногда массивные битуминозные доломиты с прослоями известковистых, строматолитовых доломитов и линзами оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты 40-60м. В унгелинской свите преобладают доломиты тонкозернистые и пелитоморфные с прослоями, главным образом в верхней части разреза, брекчиевидных оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты в пределах 150-190 м.

Неоген-четвертичные образования   представлены элювиальными, делювиальными, солифлюкционными, карстовыми и аллювиальными отложениями. Элювиальные отложения локально распространены на плоских водоразделах, уступах и вершинах гольцов. Представлены они глыбово-щебенчатым материалом с песчано-глинисто-дресвяным заполнителем, состав которых зависит от литологии коренных пород. Мощность отложений 0,5-2,0 м. Делювиальные и делювиально-солифлюкционные образования распространены на склонах водоразделов и гольцовых возвышенностей. Состав, мощность, размеры и форма слагающего их обломочного материала зависят от литологии разрушаемых пород, крутизны и формы склонов, мерзлотно-гидрогеологических условий. Мощность делювиальных образований, обычно 2-2,5 м, но у подножия крутых склонов увеличивается до 4.0-5.0 и более метров. Аллювиальные отложения развиты по всем водотокам и представлены песками, галечниками, линзами, валунниками русловых, пойменных и террасовых фаций. Аллювиальные отложения нарушены в процессе отработки россыпей золота и представлены в настоящее время перемытыми техногенными отложениями.

Физико-геологические процессы.

Многолетняя мерзлота. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится поселок Ленинский, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает. Сезонное промерзание и протаивание пород оказывает существенное влияние на формирование природных ландшафтов территории. С развитием многолетней мерзлоты, а также с сезонным промерзанием и протаиванием пород связано наличие различных криогенных явлений: термокарста, пучения, наледообразования и др. На величину сезонного протаивания большое влияние оказывают сравнительно высокие летние температуры воздуха, растительный и прежде всего моховой покров, особенности состава и льдистости пород, геоморфологические особенности территории. В соответствии со СНиП, основания и фундаменты зданий и сооружений, следует проектировать на основе результатов специальных инженерно-геокрилогических изысканий с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений. Выбор строительных площадок и проектных решений оснований и фундаментов следует производить на основании технико-экологического сравнения возможных вариантов с оценкой по приведенным затратам с учетом надежности.

Гидрогеологическая характеристика. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район расположен в южной окраинной части Амгинского артезианского бассейна, входящего в крупнейший на территории Восточной Сибири Якутский артезианский бассейн. Уровни подземных вод комплекса в долинах рек залегают на глубине 15-30м. В прибортовых участках склонов глубина залегания уровня подземных вод увеличивается до 40-50м. На водораздельных площадях уровенная поверхность подземных вод фиксируется на глубине до 120-160 и более метров. Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации поверхностных речных вод, а также жидких атмосферных осадков, талых снеговых вод и конденсационной влаги, образуемой в зоне аэрации горных пород. Также характерны существенные потери поверхностного стока, относительно высокие амплитуды колебания уровня подземных вод в годовом цикле, общее соответствие химического состава подземных вод и макрокомпонентного состава поверхностных вод, отсутствие крупных очагов разгрузки подземных вод и наледей. На рассматриваемой территории имеют место сезонные колебания уровня подземных вод. В зимний период происходит общее понижение уровня подземных вод, средняя амплитуда которого составляет более 10м. Резкое повышение уровня отмечается в период весеннего половодья на реках. Величина этого повышения в среднем составляет около 8м. В летний период года наблюдается плавное понижение уровневой поверхности подземных вод. По химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Минерализация их относительно низкая и не превышает 0,5-0,55 г/л. По гидравлическому режиму они в основном безнапорные и лишь на участках распространения многолетнемерзлых горных пород могут приобретать незначительный по величине местный криогенный напор. Региональное движение подземных вод происходит на север, то есть, направленно к центральной части Амгинского артезианского бассейна.

2.1.6 Инженерно-строительные условия

Условия строительства на рассматриваемой территории осложняются рядом факторов – распространением верховодки, наличием территорий с повышенными уклонами поверхности, развитием овражно-балочной сети, затоплением пойменных территорий, повышенной (до 7 баллов) сейсмичностью, наличием территорий подверженных техногенному влиянию, связанному с золотодобычей.

Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится поселок Лебединый, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С учётом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий по степени благоприятности для строительства в пределах рассматриваемой территории можно выделить: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, с особыми условиями использования территории.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно после выполнения работ по инженерной подготовке. Строительству в обязательном порядке должны предшествовать инженерно-геологические изыскания.

К благоприятным для строительства относятся возвышенные места с уклонами поверхности менее 10%, устойчивые грунты оснований с условными сопротивлениями свыше 0,15-0,25 МПа, залегание грунтовых вод глубже 2м. В отдельные сезоны возможно появление верховодки.

К ограниченно благоприятным для строительства относятся:

- небольшие по площади участки в бортовых частях балок, участки с уклонами поверхности 10-20%;

- площади с грунтовыми водами на глубине менее 2м. Грунты оснований с условным расчётным сопротивлением 0,15-0,25 Мпа.

К неблагоприятным для строительства территориям относятся:

- участки склонов с уклонами поверхности свыше 20%.

- овраги. Необходимо отметить, что часть овражных склонов характеризуется уклонами поверхности 10-20%, т.е. может быть отнесена к ограниченно благоприятным для строительства территориям, но в связи тем, что при определённом антропогенном воздействии может произойти активизация процессов оврагообразования, эти территории отнесены к неблагоприятным для строительства.

- долины мелких водотоков и днища оврагов и балок. Последние служат путями эвакуации поверхностных стока - дождевых и талых вод, и в этом качестве они имеют много общего с долинами мелких водотоков. Факторами, осложняющими здесь условия строительства, будут близкое залегание грунтовых вод, возможное затопление дождевыми паводками, активизация овражной деятельности.

- площади, подверженные затоплению паводками.

2.2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории

2.2.1 Планировочная структура территории

На период разработки проекта планировки территория п. Лебединый относительно освоена. Современная архитектурно-планировочная структура находится в тесной взаимосвязи с функциональным зонированием, природным ландшафтом, историческим расселением и сложившимся транспортным каркасом, обусловленными устройством и развитием поселка.

Сложившаяся территориальная организация в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, историческим развитием, природными условиями, соответствующей инфраструктурой.

Основными элементами, формирующими пространственную организацию территории, являются:

- Река Саха и ее притоки, сходящиеся с южных направлений в центральной части «Поселка и являющиеся природными планировочными осями населенного пункта, которая членит южную часть поселка на сектора и делящую северную на две части западную и восточную;

- Улица Октябрьская проходящая через весь поселок, параллельно которой сформированы основные улицы «Поселка»..

Жилая застройка на территории поселка представлена: среднеэтажной застройкой (выше 3 этажей), малоэтажной застройкой (до 3 этажей), индивидуальной застройкой усадебного типа. Современная застройка сохраняет исторические границы кварталов.

В «Поселке» имеются ряд объектов социальной инфраструктуры: общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, предприятия торговли, спортивное сооружение, амбулатория, отделение связи, психоневрологический диспансер.

Инженерная инфраструктура представлена объектами жизнеобеспечения поселка - теплоснабжения (котельная), водоснабжения (водозаборы), водоотведения (станция очистки), электроснабжения (трансформаторные подстанции), и их сетями.

Объекты транспортной инфраструктуры представлены: сетью улиц и проездов с усовершенствованным и переходным типами покрытия, автостоянками у общественных объектов, автобусными остановками, частными гаражами.

На территории «Поселка» имеются рекреационные зоны.

На территории «Поселка» сформировалось несколько производственных зон.

На территории «Поселка» имеется зона сельскохозяйственного использования – огороды, дачи.

Анализ современной ситуации позволяет выявить следующие особенности территориального развития:

•	наличие исторически сложившейся планировочной структуры;

•	развитая сеть улиц и дорог;

•	наличие маршрута общественного транспорта;

•	развитость частного автомобильного транспорта;

•	наличие благоустроенного жилого фонда;

•	наличие зеленных насаждений общего пользования;

•	имеется потенциал для развития рекреации местного значения;

•	недостаточная насыщенность учреждениями социальной инфраструктуры;

•	недостаточное благоустройство улиц;

•	наличие ветхого и аварийного жилого фонда;

•	подверженность территории риску чрезвычайных ситуаций природного характера;

•	отсутствие необходимых санитарно-защитных зон.

2.2.2 Население

По данным администрации МО «Поселок Ленинский» численность населения городского поселения п. Лебединый на 01.01.2016 г. составила 992 человека. Сведения о населении приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | На 1 января |
| --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 992 |
| мужчин | 492 |
| женщин | 500 |
| Численность детей | 221 |
| из них от 0-6 лет | 93 |
| от 7-17 лет | 128 |
| Число родившихся за год | 8 |
| Число умерших за год | 16 |
| Число прибывших | 6 |
| Число выбывших | 38 |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 626 |
| Численность занятых в народном хозяйстве | 80 |
| из них занятые в государственном секторе экономики | 55 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 68 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 22 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 6 |
| Численность пенсионеров | 499 |
| из них работающие | 216 |
| Численность инвалидов | 119 |
| из них работающие | 6 |
| Количество семей | 489 |

Согласно сведений, предоставленных администрацией МО «Поселок Ленинский» естественный прирост населения за последние пять лет имеет отрицательный характер, смертность превышает рождаемость. Миграционные процессы также имеют отрицательный характер. Механическое движение населения характеризуется стабильной убылью населения – число выбывших превышает число прибывших.

Возрастная структура населения в поселке характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте, которая составляет 63,1 %. Доля младших возрастов составляет около 22,3 % в общей численности населения.

Средний состав семьи в поселке – 2,0 человека.

Местом приложения труда для жителей являются организации и учреждения, расположенные на территории поселка, благодаря мобильности населения – предприятия и учреждения г. Алдан находящегося в непосредственной близости. Часть населения выезжает на заработки вахтовым методом в другие районы республики и регионы страны.

На перспективную структуру и количество экономически активного населения будет влиять реализация инвестиционных проектов в промышленном производстве, добывающих отраслях. Реализация намечаемых проектов, включение их в программы социально-экономического развития городского поселения и муниципального района позволит обеспечить занятость и рост численности экономически активного населения.

2.2.3 Анализ состояния жилого фонда

Согласно паспорта социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» жилищный фонд поселка по состоянию на 01. 01. 2016 составляет 25761,34 м². Сведения о жилищном фонде приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | На 1 января |
| --- | --- |
| Количество квартир (ед.) | 537,00 |
| в том числе: |  |
| муниципальные | 330,00 |
| ведомственные |  |
| частные | 207,00 |
| кроме того количество дачных участков на территории (ед.) |  |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 25761,34 |
| в том числе: |  |
| муниципальные | 15636,57 |
| ведомственные |  |
| частные | 10124,77 |
| Приватизированная площадь (кв.м) |  |
| общая | 10124,77 |
| жилая | 6384,65 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 100,00 |
| аварийное и ветхое | 70,00 |
| требует капитального ремонта | 20,00 |
| удовлетворительное | 10,00 |
| Количество проживающих, чел., всего | 992,00 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 638,00 |
| в ведомственном жилищном фонде |  |
| в частном жилищном фонде | 354,00 |
| Количество дачных участков на территории (ед.) |  |

По состоянию на 01. 01. 2016 жилищная обеспеченность составляет 25,97 м²/чел. Жилищный фонд «Поселка» характеризуется высокой долей аварийного и ветхого жилья.

2.2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

На период разработки проекта территория «Поселка» освоена объектами социальной инфраструктуры.

Образование

Дошкольное образование. В «Поселке» в настоящее время работает одно дошкольное образовательное учреждение – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Золотой петушок». Проектная вместимость учреждения 87 мест. Штат сотрудников составляет 26 человек. Численность детей, посещающих детский сад составляет 64 человек. Учреждение расположено в типовом каменном здании, 1989 года постройки, обеспеченном всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. При учреждении функционирует бассейн. Ежегодно проводятся текущий и косметический ремонты здания. Здание находится в удовлетворительном состоянии.

Школьное образование. В настоящее время в «Поселке» действует муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10, сокращенное наименование учреждения: МКОУ СОШ № 10. Проектная емкость школы составляет 150 учащихся. Фактическое число учеников на 01. 01. 2016 году составляет 100 человек. При вместимости МКОУ СОШ № 10 150 мест наполняемость составила 66,7 %. Персонал образовательного учреждения составляет 31 человек в том числе, педработников – 14. Учреждение расположено в приспособленном каменном здании, 1957 года постройки. Здание обеспеченно всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. При школе имеется столовая и спортзал. Ежегодно проводится текущий и косметический ремонт здания. Здание находится в удовлетворительном состоянии.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения «Поселка» представлена следующими медицинскими учреждениями: Лебединская амбулатория ГБУ РС(Я) «Алданская центральная районная больница» (АЦРБ) и стационар Психоневрологического диспансера ГБУ РС(Я) АЦРБ.

Лечебные учреждения расположены в приспособленном каменном здании 1982 года постройки. Здание обеспечено всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. Техническое состояние здания удовлетворительное.

Штат сотрудников амбулатории составляет 11 человек. Суммарная мощность амбулатории составляет – 24 посещения в смену, что в расчете на 1000 жителей около 24 пос./смену. Обеспеченность медицинским оборудованием согласно табеля оснащения. При амбулатории имеется аптека.

Оказание услуг скорой медицинской помощи осуществляется отделением скорой медицинской помощи ГБУ РС(Я) АЦРБ. Обслуживание профильными медицинскими специалистами проводится в Алданской городской поликлинике с отделением профосмотров и дневным стационаром ГБУ РС(Я) АЦРБ. Услуги стационара обеспечиваются ГБУ РС(Я) АЦРБ.

Штат сотрудников стационара Психоневрологического диспансера составляет 53 человека. Проектная мощность стационара 50 койко-мест, фактическая – 35.

Физкультура и спорт

Для занятия физкультурой и спортом на территории «Поселка» имеется ряд объектов: плоскостное спортивное сооружение – стадион, нуждающийся в реконструкции, школьный спортзал, бассейн при детском саде, лыжная база.

Культура и искусство

В настоящее время из учреждений культуры в «Поселке» имеется клуб и библиотека. Клуб расположен в приспособленном деревянном здании 1955 года постройки, частично обеспеченном централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Вместимость зрительного зала составляет 100 человек. В доме культуры проводятся культурные мероприятия, работают клубные формирования. Штат сотрудников клуба составляет 2 человека.

Библиотека № 11 расположена в помещении здания администрации. Здание каменное 1961 года постройки. Здание обеспечено всеми централизованными инженерными системами жизнеобеспечения. Здание требует капитального ремонта.  Число читателей составляет 609 человек. Персонал учреждения культуры составляет 1 человек.

Потребительский рынок

На территории «Поселка» осуществляют свою деятельность 4 частных торговых предприятий. Суммарная площадь торговых залов составляет 180,9 м². Ассортимент товаров: продовольственные, промышленные, смешанные. Товарооборот предприятий торговли составляет 55619 тыс. рублей.

Предприятия бытового обслуживания

Объектов непосредственного обслуживания населения в «Поселке» нет. Потребности жителей «Поселка» удовлетворяются специализированными предприятиями районного центра – г. Алдана.

Организации и учреждения управления, проектные организации,            кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является отделение связи ФГУП «Почта России». В почтовом отделении связи «Поселка» предоставляются традиционные виды услуг почтовой связи.

Потребности жителей «Поселка» в других учреждениях данной номенклатуры удовлетворяются специализированными предприятиями районного центра – г. Алдана.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Ритуальное обслуживание населения осуществляется кладбищем традиционного типа захоронения. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на полигоне твердых коммунальных отходов.

Сведения о потребности и фактическом наличии объектов социальной инфраструктуры на территории «Поселка» сведены в таблицу:

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проекти-рования согласно СП 42.13330.2011 | Состояние на 01.01.2016 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходи-мое количество | Фактичес-кое количество | Количест-во посещений |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа, место | 100 мест на 1 тыс. чел. | 100 | 150 | 100 |  |
| 2. Детский сад, место | 100 мест 1 тыс. чел. | 100 | 87 | 64 | Недостаток-13 |
| 3. Внешкольные учреждения, место | 10 % общего числа школьников | 10 | 0 |  | Недостаток-10 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.Амбулатория | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 24 пос./см. |  |
| 2. Аптека, объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 |  |  |
| 3. Стадион, га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 | н/д |  |  |
| 4. Спортивный зал общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 м2 1 тыс. чел. | 70-80 | н/д* |  | * Школа |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1. Дом культуры (клуб), место | 80 мест 1 тыс. чел. | 100 | 100 |  |  |
| 2. Библиотека, тыс. ед. хранения/чит. место | 6-7,5/ 5-6 | 6-7,5/ 5-6 | н/д |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 5 раб. места на 1 тыс. | 5 | 0 |  | Недостаток-5 |
| 2. Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 кг/см | 120 | 0 |  | Недостаток-120 |
| 3. Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел | 11,4 кг/см | 11,4 | 0 |  | Недостаток-11,4 |
| 4. Баня, место | 5 мест на 1 тыс. чел. | 5 | 0 |  | Недостаток-5 |
| 5. Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 мест на 1 тыс. чел. | 40 | 0 |  | Недостаток-40 |
| 6. Магазины продовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 м2 | 100 | 180,9* |  | *-общая торговая площадь Недостаток-99,1 |
| 7. Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 180 м2 | 180 |  |  |  |
| 8. Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 40 м2 | 40 | 0 | - | Недостаток-40 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 1. Отделение связи «Почта России» | нормы и правила министерства связи | 1 | 1 |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | 6 | 0 | - | Недостаток-6 |
| 2. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,24 | 0,89 | - |  |

2.2.5 Транспортная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория «Поселка» относительно освоена.

Улично-дорожная сеть

Подъезд к «Поселку» осуществляется с юго-западной стороны по дороге местного значения от автодороги Федерального значения Большой Невевр - Якутск «Лена», дорога имеет параметры IV технической категории, переходный тип покрытия, дорожная одежда гравий.

Характеристика объектов улично-дорожной сети «Поселка» представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Категория | Протяженность, м | Тип покрытия | Материал покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Гагарина | Улица в жилой застройке | 2100 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 2 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Золотая | Улица в жилой застройке | 600 | Переходный | Гравий |
| 3 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Карла Маркса | Улица в жилой застройке | 900 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 4 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Лебединая | Улица в жилой застройке | 500 | Переходный | Гравий |
| 5 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Майская | Проезд | 400 | Переходный | Гравий |
| 6 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Нагорная | Проезд | 1200 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 7 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Октябрьская | Улица в жилой застройке | 2100 | Усовершенствованный | Асфальтобетон |
| 8 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Орджоникидзе | Улица в жилой застройке | 1200 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 9 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Ороченская | Улица в жилой застройке | 700 | Переходный | Гравий |
| 10 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Пролетарская | Улица в жилой застройке | 400 | Переходный | Гравий |
| 11 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Разрезная | Улица в жилой застройке | 600 | Переходный | Гравий |
| 12 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Савинская | Улица в жилой застройке | 700 | Переходный | Гравий |
| 13 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул. Северная | Проезд | 900 | Усовершенствованный/переходный | Асфальтобетон/гравий |
| 14 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Школьная | Улица в жилой застройке | 600 | Переходный | Гравий |
| 15 | Внутрипоселковая дорога – Алданский район, п.Лебединый, дорога до ЗИФ (свалка) | Проезд | 1000 | Переходный | Гравий |

Общая протяженность уличной дорожной сети «Поселка» составляет 13,9 км.

Уличная сеть имеет искусственное освещение. Объектам улично-дорожной сети необходимы различные виды ремонта для доведения их состояния до нормативного. Работой по содержанию, ремонту и реконструкции объектов улично-дорожной сети занимается администрация МО «Поселок Ленинский».

Помимо вышеперечисленных объектов на территории «Поселка» имеется сеть грунтовых дорог.

Автотранспорт

Регулярное автобусное сообщение «Поселка» с районным центром г. Алдан осуществляется автобусным маршрутом г. Алдан – п. Лебединый. Протяженность маршрута составляет 22 км, периодичность движения – ежедневно в рабочие дни 12 рейсов, в выходные и праздничные дни – 10 рейсов. Пассажирские автоперевозки по маршруту осуществляет единственный пассажироперевозчик МУП АР «АПП».

Объекты транспортной инфраструктуры (АЗС, шиномонтаж, ремонтные предприятия и т. д.) на территории «Поселка» отсутствуют. Население услугами данного вида обеспечивается специализированными предприятиями г. Алдана. На территории «Поселка» имеется относительно развитая сеть гостевых стоянок возле объектов социальной инфраструктуры.

Индивидуальный транспорт и организация его хранения

Согласно сведений представленных администрацией МО «Поселок Ленинский» количество индивидуального транспорта в границах «Поселка» составляет 307 автомобилей. Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи.

2.2.6 Инженерная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория «Поселка» относительно освоена.

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

В системе существующего водоснабжения используются подземные воды. Водоснабжение населения, организаций и учреждений осуществляется организацией АФ АО «Теплоэнергосервис».

Водоснабжение потребителей осуществляется с помощью централизованных систем водоснабжения, которые обеспечивают прием воды из скважинных водозаборов, расположенных на территории поселка, предварительную подготовку, транспортирование и подачу потребителям холодного водоснабжения.

Потребителями централизованного водоснабжения являются население, проживающее в многоквартирных домах, предприятия социальной сферы.

Система централизованного водоснабжения «Поселка» включает в себя:

скважины 1-3 производительностью 75 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1991;

скважину 4 производительностью 22 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1994;

скважину 5 производительностью 16 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1991;

скважину 6 производительностью 25 м³/час, год ввода в эксплуатацию 1991;

насосную станцию;

водоводы и водораспределительные сети для передачи воды к местам потребления.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 15,09 км.

В связи с износом объектов системы централизованного водоснабжения им необходимы те или иные виды ремонта, модернизация и реконструкция. Отсутствуют проекты зон санитарной охраны.

Согласно статистических сведений приведенных в Муниципальной целевой программе Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Алданский  район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2015 год и на период до 2020 года

водопотребление «Поселка» составляет около 162 м³/сут. Качество питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети соответствует гигиеническим нормам.

Водоотведение.

Хозяйственно-бытовая канализация «Поселка» собирает и отводит по закрытой системе самотечных коллекторов на очистные сооружения хозяйственно-бытовые стоки населения, общественных зданий. Работу всех сетей и сооружений, а также эффективность очистки обеспечивает АФ АО «Теплоэнергосервис» и ООО «СРП».

Централизованная система водоотведения «Поселка» состоит из:

- внутриквартальных и внутридворовых сетей;

- смотровых колодцев;

- магистральных коллекторов;

- сооружений механической очистки;

- прудов накопителей.

Очистные сооружения в настоящее время изношены и неработоспособны.

Система водоотведения состоит из канализационной сети протяженностью 6,0 км. Система водоотведения представляет из себя самотечный коллектор, собирающий стоки от всех потребителей и сооружения механической очистки стоков. Сточные воды проходят механическую очистку, затем поступают в пруды накопители и после них сбрасываются в реку Саха. Системой водоотведения используются объекты с величиной износа от 80 до 100 % и требуют замены, реконструкции и модернизации.

Хозяйственно – бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф и в реку без предварительной обработки на очистных сооружениях канализации. Лабораторные исследования проб очищенных сточных вод не производятся. Эксплуатация такой системы водоотведения экологически небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения составляет около 13,2 м³/час.

- Электроснабжение

Электроснабжение «Поселка» осуществляется филиалом «Южно-Якутские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Электроснабжение п. Лебединый осуществляется от подстанции ПС-35/6 кВ №2 «Лебединый». От данной подстанции в поселок заходит одна линия ВЛ-6 кВ для питания распределительных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. На территории «Поселка» расположены 7 распределительных  трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях  ТП и КТП  – 3830 кВА. Степень износа ВЛ-6 кВ составляет 83%, ВЛ-0,4 кВ –  81%.

Удельный годовой расход электроэнергии в среднем на одного человека составляет около 1880 кВтч.

- Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории «Поселка» осуществляет АФ АО «Теплоэнергосервис». Теплоснабжение капитального жилого фонда и общественной застройки «Поселка» осуществляется централизованно от котельной МКУ 10. Показатели котельной МКУ 10 приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность Гкал/час | КПД, % | Тип котлов | Количество котлов (шт.) | Физический износа котлов, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУ 10 | 2012 | 8,6 | 80 | КВм-2,5 КБ | 4 | 0 | уголь |

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 85-65º С, Р раб=0,6 МПа. Прокладка тепловых сетей трех трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителеля отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10,41 км.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников тепла.

- Газоснабжение

В настоящее время поселок Лебединый снабжается сжиженным газом через ГБУ в целях приготовления пищи.

2.3. Информация о границах и площади проектируемой территории

Граница проектирования обозначена точками координаты, которых приведены в таблице 6.  Площадь п.Ленинский  в границах проектирования составляет 225,08 га.

Таблица 6

| № поворотной точки | X | Y | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 469616,48 | 594654,98 |  |
|  |  |  | 672,10 |
| 2 | 470024,72 | 595188,89 |  |
|  |  |  | 448,17 |
| 3 | 470217,70 | 595593,39 |  |
|  |  |  | 175,15 |
| 4 | 470347,39 | 595711,11 |  |
|  |  |  | 760,31 |
| 5 | 471098,99 | 595825,91 |  |
|  |  |  | 270,29 |
| 6 | 471278,52 | 595623,85 |  |
|  |  |  | 994,50 |
| 7 | 471451,97 | 594644,59 |  |
|  |  |  | 890,99 |
| 8 | 470872,17 | 593966,91 |  |
|  |  |  | 1012,10 |
| 9 | 469915,31 | 594294,06 |  |
|  |  |  | 468,58 |
| 1 | 469616,48 | 594654,98 |  |

2.4. Предложения по планировке территории

2.4.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом,  разработанным ОАО Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», рассматриваемая территория предназначена для размещения малоэтажной (до 3 этажей) и индивидуальной застройки усадебного типа. В проекте планировки заложен принцип комплексности застройки «Поселка» – строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, озеленение территорий, а также развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение выполнено с учетом существующей застройки, генерального плана городского поселения п. Лебединый, рельефа, результатов проведенных изысканий, а также выявленных планировочных ограничений. Планировка территории выполнена в соответствии с выше указанной градостроительной документацией и, главным образом, направлена на повышение эффективности использования территории путем застройки ее малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, объектов коммунально-складского назначения. В основе градостроительного каркаса «Поселка» заложена сложившаяся сетка улиц. Проектирование улично-дорожной сети было выполнено согласно красных линий по СП 42.13330.2011.

Планировочная организация «Поселка выполнена с делением территории на 8 функциональных зон: жилая зона, общественно-деловая зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона производственного использования, зона сельскохозяйственного использования, зона специального назначения.

Жилая зона. Жилая зона представлена зонами со следующими видами застройки:

- средне этажной;

- малоэтажной;

- индивидуальной усадебного типа.

Жилая зона занимает площадь 42,34 га, в том числе сохраняемая существующая – 26,11 га.

Средне этажная застройка занимает площадь – 0,3 га, этажность застройки –5 этажей, сложившаяся застройка представляет собой одиночно стоящий дом, общее количество домов – 1.

Малоэтажная застройка занимает площадь – 4,92 га, этажность застройки – 2-3 этажа, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 20.

Площадь существующей индивидуальной застройки составляет 26,9 га, сложившаяся застройка представляет собой линейную застройку, общее количество домов – 77.

Проектными решениями генерального плана выделены территории сохраняемой, реконструируемой и перспективной застройки. Для размещения нового жилищного строительства предусмотрено освоение территории общей площадью 15,9 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 15,9 га. Структура перспективной застройки будет представлена в основном малоэтажной и индивидуальной усадебного типа застройками. Кварталы усадебной застройки, расположенные на существующей территории, предполагают постепенную реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках. Существующая индивидуальная застройка сохраняется и дополняется новыми участками, в основном в северной и южной части поселка. Проектными решениями генерального плана предусмотрено развитие зоны многоквартирной каменной застройки хаотично разбросанной по поселку в кварталах № 6, 7, 12, 17. Деревянная многоквартирная застройка сохраняется в кварталах № 1, 2, 3, при въезде в поселок и квартале № 17, в северной части поселка возле амбулатории.

Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение. Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. Расположение хозяйственных построек, деревьев и кустарников, высота и прозрачность изгороди, а также другие вопросы планировки индивидуального участка должны регламентироваться правилами землепользования и застройки городского поселения п. Лебединый.

Общественно деловая зона. Общественно-деловая зона включает в себя территории существующих и предлагаемых к размещению проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый  объектов социальной инфраструктуры. Проектными решениями генерального плана общественно-деловую зону предлагается реконструировать за счет строительства на существующих фундаментах следующих объектов общественного назначения: туристический и культурный центр в квартале № 5, клуб на 100 мест рядом со старым зданием клуба в квартале № 16, торговый центр в квартале № 10 и спортивный клуб в квартале № 1. Из новых объектов предлагается строительство административного здание Сахателекома.

Строительство туристического и культурного центра с кинотеатром, гостиницей, пунктом общественного питания станет одним из градообразующих факторов за счет развития туризма, что повлечет за собой демографический рост населения.

Генеральным планом пос. Лебединый предусмотрены увеличение площади территорий и реконструкция существующих зданий медицинского и учебного учреждений, пождепо, существующего здания администрации.

Проектом предлагается предусмотреть возможное размещение хосписа на территории поселка Лебединый. Участок выбран на месте бывшего здания ДОСАФ, на берегу речки Соха в восточной части поселка. Объекты размещаются в основном в исторически сложившейся части застройки.

Зона рекреационного назначения. Большое внимание в проекте генерального плана уделено организации рекреационных зон. В квартале № 2 вдоль улицы Нагорная предлагается разбить сквер со спортплощадкой, а напротив Туристического и культурного центра площадь. Организация поселковой площади с размещением вокруг нее общественных учреждений и каменных жилых домов средней этажности на пересечении основных улиц позволит придать поселку современный, привлекательный вид и будет способствовать развитию туризма.

Скверы северо-восточной части поселка предусмотрены для разделения селитебной территории от торговых баз. Проектом предлагается организация общепоселкового канала для отвода талых и дождевых вод с прилегаемых территорий.

Зона инженерной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами инженерной инфраструктуры: объектами электросетевого хозяйства, объектами водоснабжения и водоотведения, объектами теплоснабжения.

Зона транспортной инфраструктуры. Зона включает в себя участки с объектами автодорожного хозяйства.

Зона производственного использования. Зона сохраняет существующее функциональное зонирование, на правом берегу реки Саха. В составе зон производственного использования на территории «Поселка» выделена коммунально-складская зона.

Зона сельскохозяйственного использования. Зона выделена для размещения огородов и личных подсобных хозяйств.

Зона специального назначения. Зона предназначена для размещения кладбища.

Территории общего пользования сформированы улицами и проездами и являются связующей тканью всех перечисленных выше зон территории проектирования.

Структура планируемого функционального зонирования и проектный баланс территории «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 7

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 225,08 100 |
| 2 | Жилая зона | 26,11 11,6 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа | 18,83 8,4 |
| 2.2 | Малоэтажная застройка | 6,98 3,1 |
| 2.3 | Средне этажная застройка | 0,3 0,1 |
| 3 | Общественно деловая зона | 5,39 2,4 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 1,28 0,6 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,19 1,9 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,48 0,8 |
| 7 | Производственная зона | 6,38 2,8 |
| 7.1 | Коммунально-складского назначения | 6,38 2,8 |
| 8 | Зона специального назначения | 0,89 0,4 |
| 9 | Территория общего пользования | 179,36 79,7 |
| 9.1 | Улицы, проезды | 20,34 9,0 |
| 9.2 | Зеленые насаждения и прочие территории общего пользования | 159,02 70,7 |

2.4.2 Прогноз численности населения

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый проектная численность населения «Поселка» на расчетный срок, рассчитанная по методу трудового баланса согласно которого источником формирования населения является градообразующая группа населения, составит 1206 человек.

2.4.3 Жилищный фонд

В соответствии с проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый  на расчетный срок проектный жилищный фонд «Поселка», составит 28,9 тыс. м², в том числе сохраняемый жилищный фонд 7,9 тыс. м².

Жилищная обеспеченности населения на расчетный срок составит 24,0 м²/чел. В структуре нового строительства будет преобладать индивидуальная застройка усадебного типа общей площадью 12655 м² (60%), малоэтажная застройка составит 8366 м² (40%).

2.4.4 Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения «Поселка».

При расчете использовались нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)». Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Еденицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 100 мест/1000 чел. | 121 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 мест/1000 чел. | 121 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10 % от числа школьников | 12 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 5 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 6 | Стадион | га | 0,7-0,9 га/1000 чел. | 0,84-1,09 |
| 7 | Спортивный зал | м² | 70-80 м²/1000 чел. | 84-96 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 8 | Клуб | мест | 80 мест/1000 чел. | 96 |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 5 мест/1000 чел. | 6 |
| 11 | Прачечная | объект | 1 | 1 |
| 12 | Химчистка | объект | 1 | 1 |
| 13 | Баня | мест | 5 мест/1000 чел. | 6 |
| 14 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 м²/1000 чел. | 121 |
| 15 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 180 м²/1000 чел. | 217 |
| 16 | Рыночные комплексы | м² | 40 м²/1000 чел. | 48 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест/1000 чел. | 48 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 мест/1000 чел. | 8 |

Проектом планировки сохраняются существующие объекты социальной инфраструктуры. Сведения о размещаемых объектах, предложенных проектными решениями генерального плана городского поселения п. Лебединый приведены ниже.

Туристический и культурный центр в квартале № 5, клуб на 100 мест рядом со старым зданием клуба в квартале № 16, торговый центр в квартале № 10 и спортивный клуб в квартале № 1. Из новых объектов предлагается строительство административного здание Сахателекома. Реконструкция существующих зданий медицинского и учебного учреждений, пождепо, существующего здания администрации. Хоспис на месте бывшего здания ДОСАФ, на берегу речки Соха в восточной части поселка.

2.4.5 Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры «Поселка» заложены решения генерального плана городского поселения п. Лебединый.

Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, кратковременного хранения индивидуальных транспортных средств, модернизации системы работы общественного транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети. В целях развития улично-дорожной сети «Поселка» и повышения связности территории необходимо:

- Строительство улиц на территории проектирования по типу прямоугольной сетки улиц;

- Проектирование улично-дорожной сети территории в соответствии с размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов;

- Устройство усовершенствованного капитального типа покрытий на всей улично-дорожной сети территории проектирования.

Характеристика проектируемых и реконструируемых улиц общей улично-дорожной сети «Поселка» представлена в таблице.

Таблица 9

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Тип покрытия | Число полос движения | Ширина дорожного полотна, м | Границы красных линий, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Гагарина | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6.0 | 9,0 | 2100 |
| 2 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Золотая | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6.0 | 15.0 | 600 |
| 3 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Карла Маркса | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6.0 | 18,0 | 900 |
| 4 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Лебединая | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 18.0 | 500 |
| 5 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Майская | Проезд | Переходный | 1 | 3,5 | 10.0 | 400 |
| 6 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Нагорная | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3.5 | 10.0 | 1200 |
| 7 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Октябрьская | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 7,0 | 19,0 | 2100 |
| 8 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Орджоникидзе | Улица в жилой застройке | Усовершенствованный | 2 | 6,0 | 12,0 | 1200 |
| 9 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Ороченская | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 15,0 | 700 |
| 10 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Пролетарская | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 15,0 | 400 |
| 11 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Разрезная | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 9,0 | 600 |
| 12 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Савинская | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 22,0 | 700 |
| 13 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул. Северная | Проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 9,0 | 900 |
| 14 | Внутрипоселковая улица – Алданский район, п.Лебединый, ул.Школьная | Улица в жилой застройке | Переходный | 2 | 6,0 | 11,0 | 600 |
| 15 | Внутрипоселковая дорога – Алданский район, п.Лебединый, дорога до ЗИФ (свалка) | Проезд | Переходный | 1 | 3,5 | 28,0 | 1000 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 13,9 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия составят 8,4 км (60,5 %).  Поперечные профили проектируемых улиц приведены на Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке). Проектом предлагается организация тротуаров и системы водоотвода для всей проектируемой улично-дорожной сети. Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта. Проектными решениями настоящего проекта сохраняется существующая система работы общественного транспорта включающая в себя автобусный маршрут г. Алдан - п. Лебединый. Остановки маршрута расположены по ул. Октябрьская. Возвращение в г. Алдан осуществляется поэтому же маршруту. Необходимо обустройство существующих автобусных остановок в соответствии с нормативными документами.

Предложения по расчету уровня автомобилизации. С учетом увеличения численности населения до 1,2 тыс. человек и роста уровня автомобилизации до 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 420 единиц.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств. Для хранения индивидуального автотранспорта потребуется площадь 1,26 га. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках, в зоне малоэтажной и средне этажной застройки в ГСК.

2.4.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия для системы водоснабжения «Поселка»:

- реконструкция  водозабора подземных вод;

- строительство станции водоочистки производительностью 700 м³/сут;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Лебединый принята от существующих скважин. Насосами 1-го подъема вода по водоводу подается на очистные сооружения. После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка. Производительность водозабора принимается 30 м³ /час. При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +10 С. В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях. При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям. В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.   Трубопроводы проектируемой сети водоснабжения предлагается проводить вдоль проездов. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов должны быть уточнены в ходе проектных работ с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов, в том числе и объектов нового строительства. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м. Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Проектные суммарные расходы воды по системе поселкового водопровода составят 694,6 м³ в сутки. Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6), 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с. Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит 216,0 м³.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО.

Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для слабозащищенного водоносного горизонта согласно п.1012 СНиП 2.04.02-84 принимается 50 м.

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды строительства.

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Водоотведение

Согласно проектных решений генерального плана перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения на территории «Поселка» выглядит следующим образом:

- строительство биологических очистных сооружений производительностью 550 м3/сут (I очередь и расчетный срок);

- строительство сливной станции;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство самотечных и напорных сетей канализации.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию. Для очистки стоков предусматривается строительство биологических очистных сооружений производительностью 550 м³/сут. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водоотведения вновь подключаемых объектов.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений приведены в таблице

Таблица 10

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а) фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Электроснабжение

Электроснабжение «Поселка» планируется осуществлять от районной энергосистемы. В качестве основных источников планируется использовать существующие распределительные устройства и сети. Распределение электроэнергии по территории «Поселка» планируется осуществлять линией 6 кВ. Подключение к трансформаторным подстанциям 6/0,4 планируется в центрах электрических нагрузок существующей застройки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора «Поселка» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

Таблица 11

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | современное | 1880 | 5300 | 0,35 |
| 2 | расчетный срок | 1730 | 5300 | 0,33 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице.

Таблица 12

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Проектное | Существующее | Проектное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Поселок» | 992 | 1206 | 1,86 | 2,09 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение капитального жилого фонда и общественной застройки «Поселка» в перспективе будет осуществляться централизованно от котельной МКУ 10. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей к проектируемым объектам жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктур.

Газоснабжение

В соответствии с Указом от 12 октября 2011 года N 967 Главы Республики Саха Якутия о государственной программе Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» (в редакции Указов Президента Республики Саха (Якутия) от 11.07.2012 N 1542, от 29.03.2013 N 1980, Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 03.09.2014 N 2855, от 20.10.2015 N 727, от 10.05.2016 N 1111) газификация п. Лебединый намечается на 2019 год. Прогноз газопотребления в п. Лебединый по интенсивному варианту Программы (таблица 8) составит: в 2020 году 488 тыс. м³, к 2022 году 1951 тыс. м³. Для осуществления Программных мероприятий необходимо проведение проектно-изыскательских работ, строительство газовых сетей, строительство межпоселковых газовых сетей, строительство внутрипоселковых газовых сетей. В соответствии с генеральным планом основными потребителями «Поселка» станут: котельная в перспективе переводимая на газ (отопление и горячее водоснабжение), население (пищеприготовление, автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуальной застройки).

2.4.7 Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории «Поселка» определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭПГ, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭПГ и интенсивность их проявления.

Решения по инженерной защите должны включать границы зоны, где строительство запрещено или должны соблюдаться директивные и нормативные документы, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственной деятельности.

Затопление паводковыми водами. Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. «Поселок» в силу своего местоположения подвержен затоплению паводковыми водами. Защита населения и снижение ущербов в хозяйстве от катастрофических наводнений является крупной социально-экономической и экологической проблемой, решение которой возможно только на основе комплексного подхода к управлению окружающей среды и регулирования социально-экономическим развитием на паводковых территориях. Основным противопаводковым типом сооружений в настоящее время являются оградительные земляные дамбы. Местоположение и параметры сооружения должны определяться и разрабатываться специализированной организацией.

Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

Сейсмичность. Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 8 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Овражная эрозия. Факторами развития эрозии, в результате которой происходит оврагообразование являются не только физические свойства почв, но и отсутствие растительности на водоразделах и склонах, неровности рельефа склонов и другие условия, способствующие размыву и смыву почв и грунтов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории с оврагами включают:

- вертикальную планировку территории, которая может включать сплошную засыпку или замыв оврага, или его отвершков, частичную засыпку с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага,

- строительство закрытых и открытых систем для отвода поверхностных вод,

- строительство дренажных систем для понижения или перехвата грунтовых вод,

- посадку зелёных насаждений в целях укрепления поверхности территорий с оврагами и самих оврагов.

Морозное пучение. Морозное пучение наиболее интенсивно развито там, где отмечается близкое залегание грунтовых вод. Основными мероприятиями по борьбе с морозным пучением являются: отвод грунтовых вод, замена пучинистых грунтов.

Общие мероприятия по инженерной подготовке территории.

Организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока на территории «Поселка» имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока.

Проектными решениями генерального плана предусматривается развитие водосточной сети с учетом рельефа местности и перспективы развития «Поселка».

Водоотвод с территории «Поселка» намечается осуществить сетью открытых водостоков. Кюветы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:1.5. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 1,0 м. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб. Водоотвод намечается, в основном, самотеком. Водоприёмниками водосточной сети являются р. Саха и ее притоки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных водостоков.

В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования. Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Вертикальная планировка территории. Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.   Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности «Поселка». Проектом предусматривается устройство усовершенствованных типов покрытия на всей УДС. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуаров принимается в зависимости от типа поперечного профиля улицы.

Рекультивация.   На территории «Поселка» имеются разрушенные строения, подлежащие сносу. После сноса строений на территориях должны быть выполнены мероприятия по рекультивации, включающие в себя: уборку строительного мусора, засыпку ям и котлованов, выполаживание территорий с приданием преобладающих уклонов, восстановление почвенно-растительного слоя грунта, восстановление древесно-кустарниковой растительности.

2.4.8 Охрана окружающей среды

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия на воздушный бассейн на территории «Поселка» являются:

- объекты энергетики – коммунальная котельная, работающая на угле;

- автотранспорт;

- лесные пожары.

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на территории «Поселка» не проводятся. Промышленные предприятия, которые являлись бы источниками загрязнения воздушной среды, отсутствуют.

Основное воздействие на атмосферный воздух могут оказывать лесные пожары. В пожароопасный период уровень загрязнения воздушной среды примесями возрастает в 2 - 6 раз.

Теплоснабжение капитальной застройки осуществляется, от отопительной котельной МКУ 10, работающей на угле.

Количество автомобилей на территории «Поселка» 307 единиц. Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи. Влияние выбросов автотранспорта не изучено.

Следует отметить, что степень загрязненности атмосферного воздуха в различные сезоны зависит от приземных инверсий. В «Поселке» повышается уровень загрязнения воздуха в зимний период в результате застоев воздуха. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к загрязнениям приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Существует ряд проблем в области охраны атмосферного воздуха, которые, прежде всего, связаны с лесными пожарами и использованием не экологичных видов топлива. В целом состояние воздушного бассейна можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Мероприятия по охране воздушного бассейна. Развитие производств на территории «Поселка» не предусмотрено. Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна будут сводится к следующему:

- реконструкция котельной МКУ 10 с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с переводом ее на природный газ;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

Охрана водных ресурсов

- Мероприятия по охране поверхностных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Территория «Поселка» обеспечена централизованной системой водоснабжения из подземных источников. Первоочередными мероприятиями по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых количествах являются:

- разведка месторождения подземных вод, подсчет и утверждение их запасов;

- обустройство скважин;

- обеспечение эффективной очистки и обеззараживания подземных вод.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды с перспективой установления счётчиков на объектах водопотребления.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение систем учёта воды потребителями.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Охрана поверхностных вод от загрязнения

Потенциал самоочищения водных объектов на территории поселка Лебединый оценивается как низкий. Пунктов наблюдения за гидрохимическим режимом поверхностных вод отсутствует, класс загрязненности установить невозможно. Сброс сточных вод на данной территории осуществляется без очистки на очистных сооружениях. Химический состав в основном формируется под влиянием природного фактора.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон водных объектов в границах «Поселка» составляет 100 м.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Охрана подземных вод

Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения «Поселка» составляет 100%. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации скважин.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

На рассматриваемой территории распространены, главным образом, пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые подземные воды. Гидрохимический состав подземных вод обусловлен природными факторами.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:

- оборудовать скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО 1-го пояса водозаборов – скважин и родников;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения.

Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

В настоящее время на территории «Поселка» отсутствуют промышленные предприятия, которые могут оказать значительный отрицательный эффект на окружающую среду. Отсутствуют и предприятия, в результате деятельности которых образуются высокоопасные отходы.

В настоящее время на территории «Поселка» имеются отходы III (масла индустриальные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами), IV (ТКО) и V (золошлаки от сжигания углей) класса опасности.

Предприятий по переработке отходов на территории «Поселка» нет.

В настоящее время сложилась относительно благоприятная обстановка в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

Отходы, образующиеся на территории «Поселка» вывозятся и складируются на свалке ТКО. Состояние и эксплуатация свалки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». Основным нарушением в ходе эксплуатации свалки является загрязнение подъездных путей к месту захоронения, в результате чего наблюдается захламление территории, прилегающей к свалке. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от  свалки составляет 1000 м.

На территории «Поселка» отсутствует селективный сбор коммунальных отходов, и вторичное использование утилизируемой части отходов. Установленная норма накопления твёрдых коммунальных отходов на человека составляет около 300 кг/чел в год.

Скотомогильники на рассматриваемой территории отсутствуют.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории «Поселка» предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории «Поселка» (согласно СП 42.13330.2011) приведены в таблице.

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Поселок» | 1206 | 0,96 | 1158 5930 | 463 2372 | 695 3558 | 174 890 |

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для «Поселка» составляет:

5930:365:0,75=22 штуки

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией городского поселения и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам;

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания;

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта;

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть). Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

2.4.9 Информация об ограничениях развития территории

В проекте планировки «Поселка» планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения.

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- От воздушных линий электропередач.

- Линии электропередач ВЛ-6 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

- От канализационных коллекторов.

- Охранная зона канализационных коллекторов составляет 5 метров.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов.

- Водоохранные зоны.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов

Ориентировочные санитарно-защитные зоны объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица 14

| Объекты воздействия | Класс опаснос-ти | СЗЗ Сущ. | Ориентировочная СЗЗ проект. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции |  |  | 20 |  |
| Очистные сооружения |  |  | 150 |  |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| Очистные сооружения |  | 150 |  |  |

. Таблица№ 1

Водоохранные зоны

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

Р. Саха                              200 м;

Руч. Лебединый              100 м;

Руч. Безымянный            100 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Существующие водозаборы «Поселка» не имеют проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зона затопления паводком.

Зона затопления прибрежных территорий паводковыми водами является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории. Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

- сейсмичность.

Территория «Поселка» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 7 баллов, С (1%) – 8 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

2.5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.5.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные геологические процессы. Для проектируемой территории присущи следующие физико-геологические процессы: морозное пучение, овражная эрозия. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, рассматриваемая территория находится в пределах семи бальной зоны. Пораженность физико-геологическими процессами рассматриваемой территории оценивается как очень слабая.

Опасные гидрологические явления и процессы. К опасным гидрологическим явлениям и процессам, проявление которых возможно на данной территории относятся: паводок, затопление, наводнения.

В результате проявления опасных гидрологических явлений, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, может оказываться поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Паводки характеризуются интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, вызываемые дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопление.

При затоплении происходит процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на участке территории. Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием

Самый большой урон народному хозяйству наносят наводнения, которые вызываются преимущественно летние – осенними дождями, связанными с выходом на территорию района южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. «Поселок» в силу своего местоположения подвержен затоплению паводковыми водами.

Опасные метеорологические явления и процессы. Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах территории проектирования, к опасным явлениям погоды относятся:

- Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;

- Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;

- Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

- Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов.

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию и жизнедеятельность населения следующим образом:

- при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

- при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта.

Природные пожары. На смежных территориях существует вероятность возникновения природных пожаров. Длительный засушливый период с высокой температурой почвы и воздуха может привести к возникновению природных пожаров. Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- разряды молний;

- намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы;

- нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);

- производственная деятельность населения при проведении лесо-  и торфозаготовительных и сельскохозяйственных работ.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС природного характера

Опасные гидрологические явления и процессы. Защита населения и снижение ущербов в хозяйстве от катастрофических наводнений является крупной социально-экономической и экологической проблемой, решение которой возможно только на основе комплексного подхода к управлению окружающей среды и регулирования социально-экономическим развитием на паводковых территориях. Основным противопаводковым типом сооружений в настоящее время являются оградительные земляные дамбы. Местоположение и параметры сооружения должны определяться и разрабатываться специализированной организацией. Также необходимо неукоснительное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области», где рекомендовано органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, исключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.

Опасные метеорологические явления и процессы. При повседневной деятельности:

- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

- осуществлять устройство новых водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- подготовить средства пожаротушения.

Природные пожары. Мероприятия по защите от природных пожаров включают:

- оборудование средств оповещения населения о природных пожарах, использование телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре;

- обеспечение населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, такими как: багры, лопаты, топоры, противопожарные помпы, шланги и огнетушители;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.  Водоемы и прилегающие к нему территории должны иметь удобные съезды для забора воды, подъезды должны быть доступны круглогодично;

- использование пожарных формирований для тушения природных пожаров на подступах к поселению;

- принятие мер по эвакуации населения (уточнение безопасных мест сбора населения, безопасных маршрутов эвакуации, мест временного размещения эвакуируемых, доведение информации до населения);

- обозначение указателями пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены дорожные сооружения.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

а) неудовлетворительное состояние дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне;

- несоответствие параметров дороги   ее техническим категориям;

б) технические неисправности транспорта и оборудования:

- отказ и неполадки в работе оборудования;

- нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования;

в) неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди).

На территории «Поселка» существует незначительный риск, связанный с возникновением аварий на автомобильном транспорте.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

К основным факторам риска относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению жизнедеятельности населения;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС техногенного характера.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Для предупреждения ЧС и снижения последствий от аварий, связанных с воспламенением (взрывом) ТВС, требуется:

- поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

- обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

а) На системах энергоснабжения:

- схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселка;

- наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

б) На системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

- своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

2.5.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность на территории «Поселка» обеспечивается выполнением населением мер пожарной безопасности, обеспечением населения первичными средствами пожаротушения, привлечением для тушения пожара пожарных расчетов пожарно-спасательной части №1 г. Алдан Республики Саха (Якутия), оборудованием мест забора воды пожарными автомобилями, оборудованием зданий системами автоматического пожаротушения.

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселения по обеспечению первичной пожарной безопасности реализуемых в границах населенного пункта относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на прилегающих к ним территориях;  оборудовать  подъезды с твердым покрытием к водным объектам «Поселка».

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории МО «Поселок Ленинский»;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Необходимо предусмотреть забор воды из существующей водопроводной сети путем устройства и оборудования пожарных гидрантов в целях пожаротушения, исходя из следующих условий:

- время тушения пожара – 3 часа;

- 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с. Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит 216,0 м³.

Должна быть предусмотрена организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, подъездов пожарной техники к водным объектам для забора воды, а также устройство источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.5.3 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Опасности террористического характера. Объектами террористической деятельности могут быть объекты инженерной инфраструктуры – котельная, сети теплоснабжения, трансформаторные подстанции и др. Выход из строя данных объектов может привести к нарушению устойчивого функционирования «Поселка».

Опасности военного характера. Территория «Поселка» расположена на значительном удалении от категорированных городов и объектов Республики Саха (Якутия). Объекты, которые могут быть причиной применения средств поражения отсутствуют. В результате воздействия могут быть выведены из строя объекты жизнеобеспечения. Прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения может привести к возникновению ЧС.

Обеспечение ЗС ГО. В соответствии с требованиями п.2.2 СНиП 2.01.51-90 защита населения, проживающего на территории «Поселка» должна предусматриваться в ПРУ. Население численностью 1206 чел. должно обеспечиваться помещениями, приспосабливаемыми под ПРУ на 100 %. Под ПРУ приспосабливаются подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения вместимостью – 1206 (100 %) человек. При использовании помещений, приспосабливаемых под ПРУ площадь пола на одного укрываемого, принимается 1 м2, таким образом потребная площадь составляет 1206 м2. При приспособлении помещений под ПРУ степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты К, должен быть равный 20-для работающих смен, 10 - для населения (п. 2.17 в) СНиП 2.01.51-90). В жилой застройке в одном из приспосабливаемых под ПРУ заглубленных помещений должен быть оборудован пункт управления с коэффициентом защиты Кз-20.

Система водоснабжения:

- источники водоснабжения должны соответствовать требованиям по обеспечению питьевой водой населения в соответствии с п.п. 4.11, 4.14, 4.15,4.21 СНиП 2.01.51-90;

- производительность защищённых объектов водоснабжения должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из расчёта 25 л в сутки на одного человека (п. 4.11 СНиП 2.01.51-90).

Система электроснабжения:

- электрические сети должны проектироваться с учётом устойчивого электроснабжения объектов в условиях мирного и военного времени (п. 5.1СНиП 2.01.51-90);

- обеспечение надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать исходя из требований обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ) (п. 5.9 СНиП 2.01.51-90).

Светомаскировка. Предусмотреть мероприятия по обеспечению светомаскировки (п. 9.2, табл. 7 СНиП 2.01.51-90, СНиП 2.01.53-84).

Система оповещения ГО. Система оповещения должна отвечать требованиям, изложенным в Положении о системах оповещения населения, утвержденном Приказом МЧС России, министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

Объекты коммунально-бытового назначения. Обеспечить объекты коммунально-бытового назначения возможностью приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды, специальной обработки подвижного состава автотранспорта (п. 10, СНиП 2.01.51-90).

Эвакуация. Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматривается сборно-эвакуационный пункт (СЭП), под который целесообразно использовать здание школы.

2.6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 15

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 225,08 | 225,08 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | - - | 225,08 | 225,08 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон из них: - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа; - малоэтажная застройка; - средне этажная застройка | - - - - - - - - | 42,34 37,12 4,92 0,3 | 26,11 18,83 6,98 0,3 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 1,79 | 5,39 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 0,28 | 1,28 |
|  | - зоны производственного использования из них: - коммунально-складского назначения | - - - - | 6,38 6,38 | 6,38 6,38 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - - | 4,19 | 4,19 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | - - | 1,48 | 1,48 |
|  | - зоны специального назначения из них: - связанные с захоронением | - - - - | 0,89 0,89 | 0,89 0,89 |
|  | - территории общего пользования из них: - зеленые насаждения и прочие территории общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади | - - - - - - | 167,73 160,92 6,81 | 179,36 159,02 20,34 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 992 | 1206 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | - - | 992 | 1206 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 25,76 | 28,94 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 25,97 | 24,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами: |  |  |  |
|  | - водообеспечения | % | н/д | 100 |
|  | - водоотведения | - - | н/д | 100 |
|  | - газоснабжения | - - | - | - |
|  | - теплоснабжения | - - | н/д | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/пос. | мест | 87/64 | 87 /121 |
| 4.2 | Школы - всего/пос. | - - | 150/100 | 150/121 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения - всего/пос. | - - | 0/0 | 1/12 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | кол-во/мест | 0/0 | 1/48 |
| 4.5 | Амбулатория | кол-во/посещений в смену | 1/24 | 1/29 |
| 4.6 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | 4 | 4 |
| 4.7 | Комплекс бытовых услуг | раб. мест | 0 | 6 |
| 4.8 | Магазин продовольственных товаров | м2 | 64,6 | 121 |
| 4.9 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | 116,3 | 217,8 |
| 4.10 | Дома культуры | кол-во/мест | 1/100 | 1/96 |
| 4.11 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 13,9 | 13,9 |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | 162 | 422 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 165 | 350 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 165 | 350 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 0,100 | 0,5 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,5 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 0,55 |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | 1,86 | 2,09 |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Тепловая мощность котельной | Гкал/час | 8,6 | 8,6 |
| 9 | Газоснабжение централизованное |  |  |  |
| 9.1 | Котельная | тыс. нм³ | - | + |
| 9.2 | Население | - - | - | + |
| 10 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 10.1 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 10.1.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 952 | 1158 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" N 28-ФЗ принят 12.02.1998.

Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ принят 14.03.1995.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

- Указы, постановления, приказы

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

- Пособия

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986 г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989 г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Отраслевые нормы

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

- Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

- Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

- Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

- Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

- Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

- Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.