ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Барнаул 2021

ООО «СибПроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Материалы по обоснованию проектных решений

Заказчик:

Муниципальный контракт:

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

БАРНАУЛ 2021

Авторский коллектив:

Руководитель проекта

Архитектор

Инженер по электроснабжению

Инженер по водоснабжению и водоотведению

Инженер по теплоснабжению

Л.А. Калачева

М.А. Мищенко

Н.А. Сытдикова

Т.П. Леонова

Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) Карта территорий поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия), подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) | М 1:5000 |
| ГП 7 | Карта границ поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) | М 1:5000 |
| ГП 9 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	7

1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	9

1.1 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9

1.1.1 Перечень муниципальных программ, действующих на территории МО «поселок Ленинский»	9

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.2.2 Историческая справка	9

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	11

1.3.1 Климатическая характеристика	11

1.3.3 Гидрография и геологическое строение	11

1.4.1 Трудовые ресурсы и прогноз численности населения	12

1.4.2 Жилищный фонд	15

1.4.3 Социальная сфера	16

1.4.4 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	20

1.5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	21

1.5.1 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	21

1.5.2 Объекты культурного наследия	21

1.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	24

1.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	25

1.7.1 Электроснабжение	25

1.7.2 Водоснабжение	26

1.7.3 Водоотведение	27

1.7.4 Теплоснабжение	29

1.7.5 Газоснабжение	30

1.7.6 Электросвязь и проводное вещание	30

1.8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	30

1.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	33

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	34

2.1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	34

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ	35

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	36

2.3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами	36

2.3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами	37

2.3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	37

2.3.4 Общественно-деловая зона	37

2.3.5 Производственная зона	37

2.3.6 Зона инженерной инфраструктуры	37

2.3.7 Зона транспортной инфраструктуры	38

2.3.8 Зона трубопроводного транспорта	38

2.3.9 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	38

2.3.10 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	38

2.3.11 Иные зоны	38

2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	38

2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ	40

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ	41

2.7 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ	41

2.7.1 Жилищная сфера	41

2.7.2 Объекты социально-культурного-бытового значения	42

2.7.3 Зона рекреационного назначения	43

2.8 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	44

2.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

2.9.1 Электроснабжение	45

2.9.2 Водоснабжение	45

2.9.3 Водоотведение	48

2.9.4 Теплоснабжение	52

2.9.5 Газоснабжение	53

2.9.6 Связь	54

2.10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	55

2.11 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	56

2.12 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	57

2.13 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	57

2.14 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	58

2.15 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	59

2.16 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62

2.17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	65

2.18 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	65

2.18.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	65

2.18.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	66

2.18.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	66

2.18.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	67

2.18.5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	68

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	71

Общие положения. Цели и задачи проекта

Разработка проекта генерального плана поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) выполнена ООО «СибПроект» г. Барнаул в 2021 г. в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

- Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями);

- Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями);

- Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ;

- Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244;

- Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. №10;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта генерального плана поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия), выданное администрацией.

2. Данные о трудовых ресурсах, демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищный фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях, о состоянии инженерного оборудования поселка Ленинский предоставлены муниципальными учреждениями МО «поселок Ленинский».

Целью разработки проекта генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития. Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

- определение назначений территорий населенного пункта, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, развитие и модернизация инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур, эффективного использования земель рекреационного назначения;

- создание условий для устойчивого развития территории населенного пункта, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории населенного пункта;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

Первая очередь строительства – 2031 год.

Расчетный срок строительства – 2041 год (в соответствии с ч.11 ст.9 ГрК РФ генеральные планы поселений и городских округов утверждаются на срок не менее чем 20 лет).

1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

1.1 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.1.1 Перечень муниципальных программ, действующих на территории МО «поселок Ленинский»

1. «Создание условий для духовно-культурного развития граждан МО «Поселок Ленинский» на 2021-2025 гг.» утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 121;

2. «Развитие физической культуры, спорта МО «Поселок Ленинский» на 2021-2025 годы» утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 122/1;

3. «Социальная поддержка граждан МО «Поселок Ленинский»» на 2021 - 2025 годы утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 122;

4. «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Поселок Ленинский» на 2021-2025 годы» утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 123;

5. «Обеспечение качественным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в МО «Поселок Ленинский на 2021-2025 годы» утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 124;

6. «Обеспечение пожарной безопасности МО «Поселок Ленинский» на 2021-2025 годы» утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года №123/1;

7. «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Ленинский» на 2021-2025 годы» утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 124/1;

8. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Поселок Ленинский» на 2021-2025 годы» утвержденная Постановление главы МО «Поселок Ленинский» от 14 декабря 2020 года № 125.

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.2.2 Историческая справка

С развитием Ленинского приискового управления шло строительство жилья и объектов соцкульбыта. На VI Алданском окружном съезде Советов в январе 1931 года был создан Алданский промышленный район и поселковый Совет Сталинский. В составе было 103 депутата: 70 рабочих, 33 служащих. Из них русских — 81, якутов — 4, корейцев, китайцев — 11.

20 октября 1932 года Совет был переименован в Нижне-Сталинский, а в 1962 году в поселок Ленинский.

Детские ясли в поселке Н.-Сталинск построены в 1931 году, они были третьими в районе. В годы Великой Отечественной войны детсад посещало 130 детей. Много лет проработали здесь первая заведующая Мария Степановна Внукова, повар-Е.П. Лаврецова, воспитатель — А.А. Копотилова, фельдшер — Г.М. Кудрявцева.

В 1929—1930 годах районным профсоюзным комитетом было предложено всем приисковым комитетам провести учет неграмотных и малограмотных. Вечерами работали пункты по ликвидации неграмотности. А 1931 году было построено двухэтажное здание школы-семилетки. Население прииска росло и с 1936 года школа стала десятилеткой, а в 1977 году перешла в новое каменное здание. Первым директором был Арский. С 1933 года коллектив школы возглавила Анна Ивановна Вострикова, проработавшая директором около 20 лет. Ей одной из первых в районе в 1947 году было присвоено звание "Заслуженный учитель школы ЯАССР".

С 1942 года в школу пришел работать фронтовик, учитель музыки и физкультуры, отличник народного просвещения Михаил Гаврилович Копотилов, проработавший в ней до 1973 года. Заслуженный учитель школы ЯАССР В.К. Долгова, учитель географии, создала при школе в 1957 году географическую площадку, а в 1969 году — прекрасный краеведческий музей.

С созданием Ленинского приискового управления в 1929 году открылось штатное агентство связи. Телефонная связь была ведомственной и передана в районный узел связи в 1958 году. На драгах имелись почтовые уполномоченные, производившие обмен, прием и выдачу корреспонденции. Старейшими работниками связи, почтальонами в годы войны были А.В. Кадочникова, А.Е. Малышкина, Е.Я. Желещикова. С 1958 по 1988 годы работала заведующей почтовым отделением М.В. Соколова, ветеран тыла, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Больше 30 лет, начиная с 1934 года, работала телефонисткой и монтером Нина Владимировна Ильина. Это она 22 июня 1941 года в 18 часов получила страшную весть о начале войны.

В 1931 году в поселке был открыт врачебный пункт. Много лет проработали в Ленинской больнице главными врачами военврач Т.З. Вахрушева, заслуженный врач ЯАССР А.А. Маликова и другие. В 1955 году построено новое здание больницы, на котором работало на субботниках все население поселка.

В 1932 году была открыта пошивочная мастерская, она называлась промышленной артелью "Горняк". Еще работала артель "Труд", состоящая, в основном, из спецпереселенцев. В 1956 году они объединились в одну. С 1947 года руководила этим предприятием A.M. Черных. При артели были фотография, парикмахерская, сапожная мастерская.

Со дня основания приискового управления появились столовые, магазины, золотоскупки, расположенные в приспособленных бараках. Столовая работала практически круглосуточно, так как по утрам развозился завтрак и провиант на шахты, в поселки Верхне-Сталинск, Средне-Сталинск, Самодумовск. Доставляли супы и каши на лошадях, на санях, которые зачастую тащили женщины. Столовая поселка Н.-Сталинск считалась одной из лучших в районе. Много лет руководила ее коллективом М.Я. Похабова.

В 1932 году появился клуб, который стал центром культурной жизни. У здания были построены фонтан, бассейн. В 1960 году к зданию клуба пристроили спортивный зал. Духовой оркестр, которым руководил М.К. Кошкарев, был первенцем на Алдане. Драматическим кружком руководил А.Н. Ильин, участник войны, штурмовавший Берлин, до Великой Отечественной работавший актером в Алданском драматическом театре.

В становление и развитие Ленинского поселкового Совета внесли свой вклад ветераны И.В. Федотов, работавший председателем Совета с 1943 по 1966 годы. Он прибыл на Алдан в 1932 году, в 1941 году добровольцем ушел на фронт, был ранен. М.Я. Ваганова, участница трудового фронта, всю войну проработавшая водителем в Золотопродснабе. Работала председателем Совета с 1967 по 1976 годы. 20 лет трудилась секретарем Совета Г.И. Бахилова. Больше десяти лет проработали секретарями А.Н. Крохина, Л.А. Беженцева. В 1982 году председателем Совета, а в 1992 году главой администрации стала М.Н. Караваева.

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.3.1 Климатическая характеристика

Климат п.Ленинский резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональная ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

1.3.3 Гидрография и геологическое строение

Территория п. Ленинский в инженерно-геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится п. Ленинский, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине реки Большой Куранах, ручьев Лебединый, Соха и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах территории промышленной золотоносности;

Многолетняя мерзлота в зоне распространения которой находится п. Ленинский развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

1. 4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1.4.1 Трудовые ресурсы и прогноз численности населения

При оценке тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих является анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог, развитие транспортной инфраструктуры и многое другое.

Основное количество трудоспособного населения занято в производственной и социальной сферах деятельности.

Согласно данным СТП Алданского района, резерв трудовых ресурсов на территории Алданского района практически исчерпан. Население района стареет, а в условиях демографического кризиса человеческий ресурс становится главным ресурсом развития территории.

Обозначенные на территории района инвестиционные проекты не смогут обходится местными трудовыми ресурсами. Основное количество трудовых ресурсов будет завозиться с других регионов России, но все же новое строительство частично поможет с трудоустройством незанятого населения.

Новые отрасли, возникающие при реализации на территории района инвестиционных проектов, инициируют развитие ряда смежных отраслей и повлияют на сложившийся рынок труда. Предполагаемый рост обслуживающих отраслей может значительно пополнить бюджет муниципального образования.

Прогноз демографического развития поселка Ленинский выполнен в трёх вариантах (первый вариант - "инерционный", второй вариант – "базовый", третий вариант - "оптимистичный"), и учитывает возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Варианты прогноза сформированы исходя из текущих тенденций демографического развития поселка Ленинский, объективных изменений демографической структуры населения в прогнозном периоде, влияющих на показатели воспроизводства населения, а также условия продолжения реализации демографической политики в Республике Саха (Якутия). Проектная численность населения определяется статистическим методом с учетом гипотетических обстоятельств социально-экономического развития рассматриваемого поселения, а также на анализе существующей демографической ситуации.

Вариант 1. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Согласно данным паспорта социально-экономического развития МО «поселок Ленинский», численность населения п. Ленинский на 2020 г. Составляла 1571 человек.

Численность населения по муниципальным образованиям по данным Росстата с 2012 по 2020 годы приведена в таблице №1.

Численность населения п. Ленинский

Таблица №1

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «поселок Ленинский» | 3031 | 3004 | 2929 | 2860 | 2811 | 2759 | 2726 | 2630 | 2598 | 2574 |
| поселок Ленинский | 1853 | 1834 | 1793 | 1762 | 1715 | 1681 | 1645 | 1600 | 1571 | 1575 |

Рисунок 1

Данные о демографическом составе населения п. Ленинский по данным паспорта СЭР МО «поселок Ленинский» на 1 января 2020 года

Таблица №2

| Показатели | На 1 января | Ленинский |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 2 598 | 1571 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 557 | 355 |
| трудоспособного возраста (16-54 лет женщины, 16-59 лет мужчины) | 1 607 | 1021 |
| старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше; мужчины 60 лет и старше) | 406 | 176 |
| мужчин | 1 268 | 751 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 276 | 178 |
| трудоспособного возраста (16-59 лет) | 856 | 512 |
| старше трудоспособного возраста (60 лет и старше) | 136 | 61 |
| женщин | 1 188 | 719 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 281 | 177 |
| трудоспособного возраста (16-54 лет ) | 669 | 427 |
| старше трудоспособного возраста (55 лет и старше) | 271 | 115 |
| Численность детей | 562 | 355 |
| из них от 0-6 лет | 220 | 145 |
| от 7-17 лет | 342 | 210 |
| Число родившихся за год | 7 |  |
| Число умерших за год | 38 | 22 |
| моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) |  | 0 |
| из них в возрасте до 1 года |  | 0 |
| трудоспособного возраста (16-54 лет женщины, 16-59 лет мужчины) | 22 | 10 |
| старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше; мужчины 60 лет и старше) | 22 | 12 |
| Естественный прирост (убыль) населения, всего |  |  |
| Число прибывших - всего | 38 |  |
| моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 14 | 0 |
| трудоспособного возраста (16-54 лет женщины, 16-59 лет мужчины) | 24 | 10 |
| старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше; мужчины 60 лет и старше) | 21 | 12 |
| Число выбывших | 94 | 48 |
| в том числе: |  |  |
| Численность безработных граждан в трудоспособном возрасте | 102 | 0 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | 224 |  |
| из них работающие | 73 | 72 |
| Численность инвалидов | 112 | 82 |
| из них работающие | 10 | 10 |
| Численность детей - инвалидов | 9 | 5 |
| Численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства |  | 0 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике; |  |  |
| Количество семей | 1 297 | 764 |
| в них человек | 821 |  |
| из них малоимущих семей | 104 | 64 |
| в них человек | 361 | 224 |
| Число семей, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий на конец года | 66 | 47 |
| Количество семей, имеющих трех и более детей | 30 | 17 |

Анализ приведенных данных показывает слабые стороны демографической политики муниципального образования, при сохранении существующих темпов сокращения численности населения, которые на сегодняшний день представляют собой стабильную убыль в 17 человек в год, на первую очередь численность населения составит 1401 человек (-16%), на расчетный срок – 1231 человек (-19%).

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до 1231 человек.

Вариант 2. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Реализация такого сценария развития возможна при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, реализации целевых программ: федеральных, областных и районных. Это позволит значительно снизить темпы убыли населения, и практически сохранить его в существующих показателях.

Территория муниципального образования имеет достаточную базу для развития. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 3. Оптимистичный

Третий вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет более активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

При данном развитии событий население населенного пункта увеличится.

Генеральным планом принят базовый сценарий развития, при котором численность населения остается на исходном уровне, принято сохранение исходной численности населения на первую очередь и расчетный срок.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в таблице №3 «Расчетная численность населения».

Расчётная численность населения

Таблица №3

| Наименование | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | Первая очередь 2031 г. | Расчетный срок 2041 г. |
| поселок Ленинский | 1571 | 1571 | 1571 |

1.4.2 Жилищный фонд

Расчет объемов жилищного строительства выполнен на основании рекомендуемой жилищной обеспеченности Республики Саха (Якутия) и приведен в таблице №4.

Согласно данным Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), в среднем на каждого жителя республики приходится 21,5 кв. м жилых помещений. Жилищная обеспеченность Республики ниже, чем среднее значение по Дальневосточному федеральному округу (23,2 кв. м/чел) и по Сибирскому федеральному округу (23,0 кв. м/чел.). Для сравнения, по России средняя жилищная обеспеченность составляет 24,4 кв. м/чел.

Региональными нормативами предусмотрено перспективное значение обеспеченности общей площадью жилищного фонда на 2030 г. – 26,0 кв. м/чел.

Генеральным планом предполагается увеличение уровня обеспеченности жильём населения поселка Ленинский до 24,4 м2 метров общей площади на человека к 2031 г., до 26 м2 метров общей площади на человека к 2041 г.

Следует отметить, что увеличение средней жилищной обеспеченности возможно, как за счет строительства многоквартирного и индивидуального жилья, так и за счет реконструкции существующего индивидуального жилищного фонда и увеличения общей площади индивидуального жилого дома.

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица №4

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.2021 г. | Первая очередь на 2031 г | Расчётный срок к 2041 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| поселок Ленинский |  |  |  |  |
| Население | чел | 1571 | 1571 | 1571 |
| Общая площадь жилищного фонда, всего | м2 | 35946,87 | 38332,4 | 40846 |
| Число домохозяйств и квартир | шт. | 767 | 807 | 849 |
| Коэффициент семейности | чел | 2 | 2,1 | 2 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | – | 35946,87 | 22911,6 |
| Сохраняемый жилищный фонд | м2 | – | 35946,87 | 22911,6 |
| Снос аварийного жилищного фонда | м2 | – | – | – |
| Проектируемый жилищный фонд | м2 | – | 2385,53 | 2513,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22,8 | 24,4 | 26 |

Генеральным планом рекомендуется выделение резервных территорий для планируемого индивидуального жилищного строительства, а также планомерный снос ветхих и аварийных жилых домов и использование земельных участков под ними для нового строительства.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является индивидуальное жилищное строительство.

Необходима реконструкция индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации, с ликвидацией ветхого и аварийного частного жилья, строительство многоквартирного жилья – муниципального жилого фонда для работников бюджетной сферы.

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья;

- увеличение жилищной обеспеченности до 24-26 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

1.4.3 Социальная сфера

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения приведена в таблице №5, согласно сведениям, предоставленным администрацией.

Основные направления развития системы социального и культурно-бытового обслуживания населения базируются на использовании сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных объектов, в отдельных случаях перепрофилирования существующих объектов, использования как встроенно-пристроенных помещений для размещения в основном объектов повседневного спроса, так и отдельно стоящих объектов периодического и эпизодического обслуживания, размещаемые в центрах планировочных районов. Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал, что в поселке Ленинский сложилась необходимая система объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая потребности повседневного и периодического уровня населения в пределах муниципального образования.

Перечень объектов социально-культурно-бытового назначения поселка Ленинский

Таблица №5

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел) | Единовременная вместимость или пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Год постройки | Здание специальное или приспобленное (% износа) | Примечание возможное использов. по назначению или снос, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинская амбулатория и дневной стационар | п. Ленинский, Первомайская ул., 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад обшеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей «Чебурашка» | п. Ленинский, Ленина ул., 21 | – | 95 мест | – | – | – | – | специальное | – |
| 3 | Муниципальное бюджетное образо-вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 п. Ленинский» МО «Алданский район» (МБОУ СОШ № 5) | п. Ленинский, Ленина ул., 34 | – | 400 учащихся | – | – | – | – | специальное | – |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спортивная площадка (футбольное поле, хоккейная площадка, тренажерный комплекс) | п. Ленинский, к востоку от Первомайская ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Культурно-спортивный комплекс МКУК "Центр досуга" МО "Поселок Ленинский" Алданского района (улуса) Республики Саха (Якутия) | пос. Ленинский, ул. Нижний проезд, 1А | – | – | – | 1 | – | 2018 | приспособленное | – |
| 6 | библиотека п. Ленинский МКУК "Центр досуга" МО "Поселок Ленинский" Алданского района (улуса) Республики Саха (Якутия) | пос. Ленинский, ул. Нижний проезд, 1А | – | – | – | 1 | – | 2018 | приспособленное | – |

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения

Таблица №6

| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Необходимая общая вместимость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МНГП МО «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 40% обеспеченности возрастной группы | 95 | 95 | – |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% обеспеченности возрастной группы | 400 | 400 | – |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 85% обеспеченности возрастной группы | 340 | 340 | – |
| 4 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями | необходимые вместимость и структура ЛПУ определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | 1 объект | 1 объект | – |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара |  | 1 объект | 1 объект | – |
|  | РНГП Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| 6 | Организации дополнительного образования (центры, дворцы, дома детского творчества, художественные, музыкальные, танцевальные школы) | 56 мест на 1 000 человек | 88 | – | – |
| 7 | Коррекционные школы, школы-интернаты, в т. ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении для детей-сирот и пр. | 2,36 мест на 1 000 человек | 4 | – | – |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (физкультурные залы) | 70 м2 на 1 000 человек | 110 | 110 | – |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | 19,5 тыс.м2 на 1000 человек | 31 | – | – |
| 10 | Плавательный бассейн | 75 м2 на 1000 человек | 118 | – | – |
| 11 | Специализированные спортивные образовательные организации, в т. ч. ДЮСШ | 29,91 мест на 1000 человек | 28 | – | – |
| 12 | Дом культуры/клуб | 1 объект на поселение | 1 объект | 1 объект | – |
| 13 | Помещения Администрации | 9 м2 на сотрудника | 1 объект | 1 объект | – |

- Расчёты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия), региональным нормативам градостроительного проектирования , утвержденным Приказом Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) №285 от 15.10.2018 г., а также рекомендациям СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж.

1.4.4 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и производственных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-99. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

– досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

– безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

– своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

– удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения, а также при необходимости снабжать существующие объекты специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного образца (ГОСТ Р 52131-2003).

Жилые зоны и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Зона для парковки автомобиля инвалида должна быть шириной не менее 3,5 м.

1.5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.5.1 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения на территории муниципального образования Староалейский сельсовет отсутствуют.

1.5.2 Объекты культурного наследия

Сохранение и охрана памятников истории и культуры, их учет в системе градостроительных мероприятий при решении архитектурно-пространственной композиции территории сельсовета являются основополагающими.

На территории поселка Ленинский расположено 2 объекта культурного наследия регионального значения.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории поселка Ленинский, приведен в таблице №11.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории поселка Ленинский

Таблица №11

| Обелиск героям-косаревцам в честь 50-летия золотого Алдана. Ск. И.Я. Ефремова, железобетон, 1974 г. | р.п. Ленинский | Памятник | Памятник истории | сооружение | Постановление СовМин ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обелиск в память Героев Советского союза – алданцев Кирьянова П.Н., Лебедева А.И., Жадейкина М.С., Космачева М.М., Теплякова М.П. | п. Ленинский, ул. Ленина, 46 | Памятник | Памятник истории | сооружение | Постановление СовМин ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона              от 24.05.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением статьи 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

1.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Пос. Ленинский расположен в 6 км от г. Алдан. Транспортная схема поселка Ленинский решается в увязке с транспортной системой города Алдан и Алданского улуса.

Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы Алданского района является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории района проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992 г. осуществляются перевозки грузов по строящейся железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до ж/д станции Алдан.

Территорию населенного пункта обслуживает межмуниципальный автобусный маршрут №101 Алдан – Ленинский/Ленинский – Алдан протяженностью 10 км.

На территории поселка Ленинский расположены 3 остановочных павильона общественного транспорта.

Автомобильная дорога федерального значения – М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск и железнодорожная магистраль – Берка-кит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от пос. Ленинский.

Поселок Ленинский связан с городом Алдан ответвлением от федеральной автодороги, пересекающим железнодорожную линию в районе микрорайона «Солнечный».

Улично-дорожная сеть

Протяженность автомобильных дорогобщего пользования местного значения на территории городского поселения:

общая протяженность дорог с твердым покрытием– 39,8 км;

из них с усовершенствованным покрытием – 12, км;

Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 31,9 км.

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах поселковой черты:

Общая площадь уличной сети –11,1 га;

Главной улицей поселка является улица Ленина.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 20-25 м. Ширина проезжей части улиц – 5,5 – 7,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

1.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.7.1 Электроснабжение

Проект электроснабжения Генерального плана п. Ленинский МО «Поселок Ленинский» выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Существующее положение

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

По данным Алданского РЭС филиала «Южно-Якутские электрические сети» электроснабжение п. Ленинский осуществляется от подстанций ПС-35/6 кВ №2 «Лебединый» .

От данной подстанции в поселок заходит одна линия ВЛ-6 кВ для питания распределительных подстанций ТП-6/0,4 кВ. На территории поселка расположены 7 распределительных трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях ТП и КТП – 3830 кВА.

Энергообеспеченность

Таблица №7

| Наименование объекта | Ведомств. принадлежность | Тип электростанции | Мощность (тыс.кВт) | Присоединённая нагрузка (тыс.кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС №4 | ЮЯЭС | ТМ-2500/35/6 | 1*2,5 | 2,00 |
| ПС - 2 | ЮЯЭС | ТДТН - 16000/110-80 | 2*16 | 25,60 |
| ПС № 20 | ЮЯЭС | ТМ-1000/35/6 | 1*1,0 | 0,80 |

Определение потребности в электроэнергии. Электрические нагрузки

Электрические нагрузки на период планирования генерального плана определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты:

- на I-ю очередь (2012г) - 950 кВт*ч/год.

- на расчетный срок (2028г) - 1100 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно на I-ю очередь – 4100 ч/год; на расчетный срок – 4500 ч/год.

Электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора

Таблица №8

| Сроки проектирования | Население чел. | Годовое электропотребление млн.кВт*ч | Максимальная электрическая нагрузка тыс. кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь (2031 г) | 1177 | 1,12 | 2,73 |
| Расчетный срок (2041 г) | 1206 | 1,33 | 2,9 |

Электрическая нагрузка производственного сектора из-за отсутствия данных принимается по фактическому электропотреблению.

1.7.2 Водоснабжение

В настоящее время на территории МО «Поселок Ленинский» организованно централизованное водоснабжение. Источником водоснабжения является подземный водозабор.

Основными поставщиками услуг в области водоснабжения является АО «Теплоэнергосервис». АО «Теплоэнергосервис» эксплуатирует объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в п. Ленинский, Алданского района на основании Концессионного соглашения от 01.05.2021 № б/н. Концессионным соглашением определен перечень мероприятий по созданию (строительству) и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения. Срок действия Концессионного соглашения заканчивается 01.05.2022 года, в связи с чем долгосрочные инвестиционные проекты Инвестиционной программой АО «Теплоэнергосервис» не предусмотрены;

Система централизованного водоснабжения п. Ленинский включает в себя:

– Подземный водозабор;

– Насосная станция 2-го подъема;

– Водовод для передачи воды от водозабора в распределительную сеть;

– Распределительная сеть водоснабжения.

Проектом генплана предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения МО «Поселок Ленинский», в том числе строительство водозаборных и очистных сооружений, водопроводных сетей, накопительных емкостей в п.Ленинский и в п.Лебединый.

В МО «Поселок Ленинский» организована три технологические зоны централизованного холодного водоснабжения:

– Котельная «МКУ-14» обеспечивающая водоснабжением основную часть п. Ленинский;

– Котельная «МКУ-10» обеспечивающая водоснабжением основную часть п. Лебединый;

– Котельная с. Орочен.

Горячее водоснабжение потребителям предоставляется от котельных в отопительный период. К горячему водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по закрытой схеме.

Участком АО «Теплоэнергосервис» эксплуатируется 4 водозаборные скважины п. Ленинский:

№ Я-10038, № Я-10039, № 3037 и № 3084, которые расположены на территории п. Ленинский. Прокладка водоводов выполнена с тепловыми спутниками надземно в коробах и частично подземно. Скважина № 3037 находится в старом здании котельной, вода используется на технологические нужды котельной. Водовод со скважины № 3084 проходит через Центральную котельную до емкости V = 3000 м3. В эту же емкость поступает вода со скважины № Я-10038. По данным администрации МО «Поселок Ленинский» скважина «Совхоз» находится в аварийном состоянии. Поэтому запланировано строительство новой накопительной емкости.

С емкости вода самотеком поступает к потребителям. Вода со скважины № Я-10039 поступает на емкость V = 100 м3, затем самотеком к потребителям котельных Центральная, ЦТП (Детского сада). Водовод от емкости V =3000 м3, соединен с водоводом скважины № Я-10039.

На водозаборных скважинах установлены погружные (глубинные) насосы типа ЭЦВ.

Павильоны водозаборных скважин отапливаются. Обеззараживание воды производится гипохлоритом кальция, дез.средством Акватабс.

Водозаборные скважины действуют в стационарном режиме, действующая схема водозабора является рациональной и имеется большой резерв в увеличении фактического водоотбора за счет постоянной эксплуатации в суточном и годовом разрезе всех водозаборных скважин.

Таблица №9

| Наименование поселка | Номер лицензии | Наименование скважины |  | Насосное оборудование | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебединый | ЯКУ 3199 ВП | скважина №1 | используется | ЭЦВ 6-10-140 | ПУ |
|  |  | скважина №3 | используется | ЭЦВ 6-10-180 | ПУ |
|  |  | скважина №4 | используется | ЭЦВ 8-25-140 | Без ПУ |
|  |  | скважина №5 | в резерве | ЭЦВ 8-25-150 | Без ПУ |
|  |  | скважина №6 | используется | ЭЦВ 8-25-150 | ПУ |
| Ленинский | ЯКУ 3223 ВП | скважина №Я-10039 | в резерве | ЭЦВ 6-10-140 | ПУ |
|  |  | скважина Я-10038 | используется | ЭЦВ 6-10-180 | ПУ |
|  |  | скважина №3037 | используется | ЭЦВ 8-40-150 | ПУ |
|  |  | скважина №3084 | используется | ЭЦВ 8-25-150 | ПУ |

1.7.3 Водоотведение

По состоянию на 2021 год хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие от потребителей МО «Поселок Ленинский» по сети самотечной канализации поступают на очистные сооружения канализации, откуда, после очистки сточные воды сбрасываются в водный объект.

Часть зданий и сооружений МО «Поселок Ленинский» оборудованы индивидуальными выгребами, производится систематическая откачка канализационных колодцев ассенизационной автомашиной для дальнейшего вывоза.

п. Ленинский, сточные воды самотеком через коллектор поступают в канализационный колодец, далее через сбросной коллектор (труба диаметром 400 мм) поступают в пруды-отстойники, объемом 12500 м3. Сооружения представляют собой каскад трех горизонтальных отстойников грунтового типа. Очистка только механическая посредством отстаивания, в связи с чем, качество очистки сточных вод не соответствует природоохранным требованиям. В связи с отсутствием приборов учета, объем сточных вод рассчитан по балансу водоснабжения и водоотведения и составляет 176,21 тыс. м3/год (данные за 2020 год).

п. Лебединый, сточные воды самотеком через сбросной коллектор (труба диаметром 300 мм) поступают в один отстойник, объемом 25000 м3. Очистка только механическая посредством отстаивания, в связи с чем, качество очистки сточных вод не соответствует природоохранным требованиям. В связи с отсутствием приборов учета, объем сточных вод рассчитан по балансу водоснабжения и водоотведения и составляет 103,71 тыс. м3/год (данные за 2020 год).

В п. Орочен Общество не оказывает услуги по водоотведению.

Потребители, не обеспеченные системой централизованного водоотведения используют надворные уборные.

Ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения планируется обеспечение жилого фонда, общественных и административных зданий централизованной системой водоотведения с организацией сбора сточных вод и транспортирования их на очистные сооружения канализации в МО «Поселок Ленинский».

Отвод сточных вод от жилых, общественных, административных зданий и сооружений на территории МО «Поселок Ленинский», где централизованная система водоотведения отсутствует, стоки собираются в надворные уборные.

Схемы водоотведения представлены в Приложении 2.

Отвод сточных вод от жилых, общественных, административных зданий и сооружений на территории МО «Поселок Ленинский», где централизованная система водоотведения отсутствует, стоки собираются в надворные уборные.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время в МО «Поселок Ленинский» информация о технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях водоотведения отсутствует.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

По состоянию на 2021 год централизованная сеть водоотведения МО «Поселок Ленинский» представлена самотечной сетью канализации. Износ канализационных сетей составляет 60-80% требуется проведение технического обследования с последующей реконструкцией, заменой изношенных участков, модернизации существующей сети водоотведения.

Характеристика сетей

Таблица №10

| Населенный пункт | Котельная | Общая протяженность сетей водоотведения, км. | в том числе, км. |  |  |  | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø108 мм | Ø159 мм | Ø219 мм | Ø325 мм |  |
| п. Лебединый | МКУ-10 | 6,000 |  | 4,600 |  | 1,400 | подземная |
| п. Ленинский | кот. Центральная МКУ- 14 | 7,600 | 0,850 | 0,850 | 3,300 | 2,600 | подземная |

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время в МО «Поселок Ленинский» в связи с высоким износом очистные сооружения канализации не функционируют.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Существующие очистные сооружения канализации в МО «Поселок Ленинский» не позволяют осуществлять очистку сточных вод, перед выпуском в водный объект. Необходимо произвести реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений.

Территории, в настоящее время не обеспеченные централизованным водоотведением на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения предполагается обеспечить емкостями накопления сточных вод с последующим вывозом на очистные сооружения канализации либо полигон жидких бытовых отходов

1.8 Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения

В настоящее время к территории МО «Поселок Ленинский», не охваченной централизованными системами водоотведения, относятся территория северновосточной части;

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Технические и технологические проблемы системы водоотведения МО «Поселок Ленинский» заключаются в следующем:

-	существующие очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии;

-	отсутствуют технического обследования существующих объектов и сооружений, канализационной сети;

-	износ существующих сооружений канализации, канализационных насосных станций, сети водоотведения до 80%.

Решение данных существующих проблем позволит существенно улучшить обстановку в сфере водоотведения и повысить благообеспеченность жителей МО

«Поселок Ленинский».

Централизованная система водоотведения МО «Поселок Ленинский» состоит из:

– внутриквартальных сетей;

– смотровых колодцев;

– очистных сооружений канализации.

Схемой водоотведения предусматривается сбор сточных вод в емкости и вывоз сточных вод на полигон жидких бытовых отходов.

1.7.4 Теплоснабжение

Муниципальное образование «Поселок Ленинский» входит в состав Алданского района Республики Саха (Якутия). В состав муниципального образования входят три населенных пункта: п. Ленинский, п. Лебединый, с. Орочен. Административным центром является п. Ленинский. Численность населения муниципального образования составляет 2811 чел.

В МО «Поселок Ленинский» центральное теплоснабжение осуществляется от четырех источников тепловой энергии:

– Котельная «МКУ-10», расположенная в п. Лебединый, работающая на угле с установленной мощностью 8,6 Гкал/ч;

– Котельная «МКУ-14», расположенная в п. Ленинский, работающая на угле с установленной мощностью 12,04 Гкал/ч;

– Котельная с. Орочен, расположенная в с. Орочен, работающая на электричестве с установленной мощностью 0,13 Гкал/ч.

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:

– зона действия котельной «МКУ-10» – п. Лебединый, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 3,3 Гкал/ч;

– зона действия котельной «МКУ-14» – п. Ленинский, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 6,12 Гкал/ч;

– зона действия котельной с. Орочен – с. Орочен, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,09 Гкал/ч.

В случае подключения новых потребителей, существующая зона действия теплоснабжения каждого теплового источника, к которому производится подключение, будет изменяться.

В МО «Поселок Ленинский» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

1.7.5 Газоснабжение

В настоящее время на территории поселения централизованное газоснабжение населенных пунктов отсутствует. Газоснабжение осуществляется сжиженным газом в баллонах.

1.7.6 Электросвязь и проводное вещание

Телефонизация. Существующее положение

Проводную телефонную связь в п. Ленинский осуществляет Алданский ЛТЦ ОАО «Сахателеком» с АТС М-200 емкостью 400 номеров, из которых задействовано 291 номеров.

На данный момент услуги подвижной связи в стандарте GSM обеспечивают два оператора МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») и МегаФон (ЗАО «Мобиком-Хабаровск»).

Телевидение и радиовещание. Существующее положение

В настоящее время телевизионное вещание в п.Ленинский осуществляется эфирно и обеспечивается 4-мя каналами ОРТ, РТР, НТВ и НВК.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

1.8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Оценка состояния атмосферного воздуха

Вследствие использования преимущественно печного отопления превышение предельно допустимых выбросов на территории населенных пунктов происходит по следующим загрязняющим веществам: метану, саже, пыли неорганической, пыли древесной и угольной золе. Состояние атмосферного воздуха в пределах населенного пункта характеризуется незначительным поступлением загрязняющих веществ в атмосферу.

На состояние атмосферного воздуха оказывают влияние различные источники выбросов вредных веществ. В основном это источники теплоснабжения производственных и коммунальных предприятий, а также автотранспорт, печи жилых домов.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения. Контроль качества атмосферного воздуха осуществлялся в соответствии с Федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г. №96-ФЗ; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

На территории поселка Ленинский муниципального образования «поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для ряда объектов требуется установление санитарно-защитных зон, определенных расчетным способом.

Динамика увеличения количества выбросов загрязняющих веществ, в том числе неочищенных, при сокращении числа источников выбросов, объясняется высоким процентом износа промышленного и производственного оборудования и отсутствием регулярной системы слежения и очистки выбросов.

Потенциал самоочищения атмосферы достаточно высокий. Загрязнение атмосферного воздуха – одна из основных экологических проблем, как поселка Ленинский, так и всего Алданского района в целом. Метеорологические особенности территории и особенности ветрового режима способствуют площадному рассеиванию вредных веществ.

Большой процент износа производственного оборудования, отсутствие регулярной системы контроля количества выбросов, снижение эффективности систем улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ – все это способствует ухудшению состояния атмосферного воздуха, а соответственно и ставит под угрозу здоровье население и качество сельскохозяйственной продукции.

Мероприятия

- проведение модернизации или замены на более современное производственное оборудование;

- налаживание системы контроля за количеством загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, веществ первого и второго класса опасности;

- оборудование постами слежения за количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на автомобильной трассе регионального значения.

Оценка состояния почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий муниципального образования устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых зон с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей, фонового содержания химических соединений и элементов.

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованное хранение топлива, захламление отходами.

Оценка состояния водных объектов

На существующее положение обеспечения питьевой водой населения производится от источников подземных вод.

На расчетный срок планируется увеличить добычу подземных вод и обеспечить село питьевой водой требуемого качества и предусмотреть отвод сточных и дождевых вод.

На существующее положение сбор ТБО производится на полигон ТБО г. Алдана.

Предлагается следующие планировочные мероприятия:

- для уменьшения автомобильного шума надо, чтобы качество дорожного покрытия соответствовало нормативно техническим нормам;

- при застройке новых кварталов и реконструкции существующих кварталов применять градостроительные мероприятия для уменьшения автомобильного шума;

- администрации поселка Ленинский разработать проект санитарно-защитной зоны;

- решить вопрос со сбором и вывозом металлолома;

- решить вопрос со сбором отработанных масел на предприятиях АТП;

- провести инвентаризацию о наличии остатков пестицидов и минеральных удобрений, с вышедшими сроком годности, при наличии их решить вопрос об их утилизации с контролирующими органами;

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)» ( 16 августа 1994 года № 836)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- ремонт и строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Техническое, информационное и научное обеспечение деятельности по восстановлению и охране водных объектов:

- ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе, создание баз данных о состоянии водных объектов, организация постов наблюдения за состоянием водных объектов, организация лабораторного контроля за качеством воды водоёмов І и ІІ категории, питьевым водоснабжением;

- ведение государственного Водного кадастра на геоинформационной основе;

- осуществление контроля за сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля за качеством воды в водоёмах;

- организация на предприятиях - владельцах объектах питьевого водоснабжения населения производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденны Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, гидравлических и других условий с учетом изменения береговой линии водных объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласо-ванному со специально уполномоченными государственными органами в области окружающей природной среды, органами санитарно – эпидемиологического надзора и органами Федеральной пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

- Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

1.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В границах поселка Ленинский отсутствуют объекты специального назначения.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Факторами, влияющими на архитектурно-планировочную организацию населенного пункта, являются природные структуроформируюшие объекты, такие как рельеф, водные объекты, направления основных функциональных связей мест расселения с местами приложения труда, рекреации, направления внешних автомобильных связей.

Планировочная структура населенного пункта, сформированная на протяжении многих этапов развития, компактна и соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения с преобладанием малоэтажной индивидуальной застройки.

Генеральным планом поселка Ленинский определены основные положения по функциональному зонированию поселковой территории, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и защите от затоплений.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития п.Ленинский, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон поселка.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

определены территории для жилищного строительства на перспективу;

выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Структура жилой застройки представлена четырьмя типами:

- многоквартирная 3-4-х этажная каменная застройка;

- многоквартирная двухэтажная застройка;

- многоквартирная одноэтажная застройка;

- индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями реконструкции существующего жилого фонда.

Квартала усадебной застройки, расположенные на существующей территории, предполагают постепенную (естественную) реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках. Существующая индивидуальная застройка сохраняется и дополняется новыми участками, в основном в северной и южной части поселка.

Проектом предусмотрено развитие зоны многоквартирной застройки в центральной части (квартал №8) и среднеэтажного жилья в северной части поселка (существующем квартале №4), предполагающего строительство каменных 4-х этажных, полностью благоустроенных жилых домов.

Вдоль улицы им. Ленина, от клуба до перекрестка с улицей Самодумовская, предусмотрена разбивка сквера (квартал №8). На той же улице, напротив школы предполагается каток (26 на 56 метров) с сквером.

Промышленная зона поселка Ленинский сохраняет существующее функциональное назначение. В квартале №9, в районе Центральной котельной Генеральным планом предусмотрена резервная территория для коммунально-складской территории.

С учетом природного окружения в планировочной организации села выявлены зоны зеленых насаждений общего пользования. Кроме полного сохранения существующего лесного массива в черте поселка, проектом предусмотрена реорганизации существующего центрального сквера и зеленого массива в районе Центральной котельной. Проектом предлагается организация общепоселкового канала, для отвода сточных и дождевых вод с прилегающих территорий.

В настоящее время часть территории поселка находится в водоохраной зоне площадью 68,5 га территории. Проектом предусматривается организация прибрежного сквера с набережной дамбой. При этом из территории села исключаются коммунально-производственные территории.

Баланс территорий поселка Ленинский по современному состоянию

Таблица №21

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах населенного пункта | 333,3018 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 73,3058 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 5,2649 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 7,0348 |
| 4 | Общественно-деловая зона | 6,4678 |
| 5 | Производственная зона | 6,2704 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,4088 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 22,7724 |
| 8 | Зона трубопроводного транспорта | 3,624 |
| 9 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,1812 |
| 10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 5,5871 |
| 11 | Иные зоны | 202,3846 |

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ

Градостроительные ограничения установлены в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с изменениями на 17 мая 2016 года);

– Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

– Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

Градостроительные ограничения:

  - санитарно-защитные зоны 50-500 м от объектов производственного назначения и объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

  - санитарно-защитные зоны 50 м от АЗС;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м, от ВЛ-35 кВ –17,5 м, от 110 кВ - 25 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии электропередач, согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

- наличие береговых полос (5-20 м), прибрежных защитных полос (30-200 м), водоохранных зон (50-200 м) от береговой линии рек и притоков;

- наличие санитарных разрывов от дорог регионального значения – 50 м от крайней бровки земляного полотна;

- наличие придорожных полос – 50 м от полосы отвода для дорог III – IV категории;

- наличие памятников культурного наследия и необходимость установления зон охраны этих памятников;

- Приаэродромная территория аэродрома филиала "Аэропорт Алдан" ФКП "Аэропорты Севера" - 6 подзона (Алданский район). Сведения о зоне внесены в ЕГРН, реестровый номер 14:02-6.798.

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона трубопроводного транспорта;

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Иные зоны.

2.3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Размещение нового строительства предусматривается на территориях, прилегающих к существующей индивидуальной и малоэтажной жилой застройке. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Территории для планируемого индивидуального жилищного строительства выделены в северо-западной части поселка Ленинский.

2.3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона выделена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей. Зона имеет раздробленную структуру, сконцентрирована преимущественно в центральной части поселка Ленинский. Планируемая зона не определена. Для многоквартирного жилищного строительства рекомендуется уплотнение существующей застройки, а также использование территории снесенных ветхих и аварийных жилых домов.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. Так же в зону могут быть включены участки, предназначенные для ведения огородничества жильцами многоквартирных домов.

2.3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона выделена для размещения многоквартирных жилых домов до 8 этажей. Зона имеет раздробленную структуру. Планируемая зона не определена. Для многоквартирного жилищного строительства рекомендуется уплотнение существующей застройки, а также использование территории снесенных ветхих и аварийных жилых домов.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. Так же в зону могут быть включены участки, предназначенные для ведения огородничества жильцами многоквартирных домов.

2.3.4 Общественно-деловая зона

Зона формируется в п. Ленинский локальными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры села, в основном концентрируясь в его центральной части.  Зона включает существующие и планируемые объекты общественного назначения: учреждения культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения обслуживания: объекты предпринимательской деятельности, административные здания, культовые здания, объекты здравоохранения, спортивные сооружения, жилые здания, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.

2.3.5 Производственная зона

Производственная зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. Производственные зоны рассредоточены на территории населенного пункта.

2.3.6 Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры выделена на территории п. Ленинский и предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

2.3.7 Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного и железнодорожного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. При последующем территориальном зонировании рекомендуется разделение зоны для более точного определения градостроительных регламентов.

2.3.8 Зона трубопроводного транспорта

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов трубопроводного транспорта, размещения объектов функционирования и обслуживания данного вида транспорта.

2.3.9 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона включает озелененные территории населенных пунктов, создающие комфортные условия для кратковременного и продолжительного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий. В зону могут входить парки, сады, скверы, бульвары. Степень озеленения зоны следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

2.3.10 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Зона выделена для размещения территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества, а также размещения соответствующих объектов.

2.3.11 Иные зоны

Иные зоны включают в себя территории природного ландшафта и поверхностные водные объекты. Возможно использование указанных территорий в качестве резервных.

2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планировочная организация территорий муниципального образования базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализа современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры муниципального образования с учётом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценки территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

–  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

–  установление функционального зонирования территорий населенного пункта с отображением параметров планируемого развития;

–  сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров муниципального образования, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение муниципального образования с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры

Планировочная организация территории поселка Ленинский решена с учетом сложившейся структуры улично-дорожной сети, размещения объектов различного функционального назначения, радиусов доступности объектов социальной сферы, природных условий, градостроительных и планировочных ограничений.

Территория градостроительного освоения в целях жилищного строительства в поселке Ленинский рассредоточена по территории населенного пункта. Архитектурно - планировочное решение новых жилых кварталов является логическим продолжением развития существующей планировочной структуры населенного пункта с учетом градостроительных ограничений.

Объекты промышленности и сельского хозяйства следует размещать на освоенных территориях.

В основе улично-дорожной сети новых планировочных кварталов лежит четкость и регулярность.

Баланс функциональных зон, выделенных на территории поселка Ленинский, на расчетный срок

Таблица №23

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах населенного пункта | 333,3018 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 73,3058 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 5,2649 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 7,0348 |
| 4 | Общественно-деловая зона | 6,4678 |
| 5 | Производственная зона | 6,2704 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,4088 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 22,7724 |
| 8 | Зона трубопроводного транспорта | 3,624 |
| 9 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,1812 |
| 10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 5,5871 |
| 11 | Иные зоны | 202,3846 |

2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

Данные о местоположении границ поселка Ленинский внесены в Единый государственный реестр недвижимости: поселка Ленинский имеет кадастровый номер 14:02-4.4.

В данный момент отсутствует необходимость в изменении границ поселка Ленинский.

Исходная северо-западная точка границы населенного пункта расположена в северной части п. Ленинский, на левом берегу реки Большой Куранах, у подножья гольца Турук, в 46 м к северо-востоку от анкерной (поворотной) опоры №2 ЛЭП-10кВ и в 40 м к юго-западу от опоры №12 ЛЭП-10кВ.

От условной точки граница п. Ленинский идет 495,3 м в юго-восточном направлении по пойме р. Большой Куранах, пересекает реку и выходит на северо-восточную точку границы населенного пункта, расположенную на правом берегу р. Большой Куранах, у западного подножья гольца Скарновый и выходит на условную точку, расположенную на юго-западном склоне гольца Скарновый, северо-восточнее моста через р. Большой Куранах, к юго-востоку от д.№4 и д.№10 по ул. Пролетарская, далее граница идет 1516,1 м на юго-восток по юго-западному склону гольца Скарновый до условной точки, расположенной у подножья гольца Скарновый, к северу от авто-дороги г. Алдан – с. Якокут, к востоку от моста через р. Малый Кура-нах на автодороге г. Алдан – с. Якокут, к северо-востоку от анкерной опоры ЛЭП-35 кВ, находящейся слева от той же автодороги.

Затем граница поворачивает на юго-запад, проходит 372,3 м по пойме р. Малый Куранах, пересекая автодорогу п. Ленинский – с. Якокут, реку Малый Куранах, до условной точки, расположенной на правом берегу р. Большой Куранах, у подножья гольца Турук, к юго-востоку от моста через р. Малый Куранах автодороги г. Алдан – с. Якокут и к юго-западу от анкерной опоры ЛЭП-35 кВ, находящейся слева от той же автодороги, далее идет 1031,1 м в северо-западном направлении по подножью гольца Турук, вдоль левого берега реки Малый Куранах и выходит на условную точку, которая расположена к юго-востоку от северного моста на автодороге г. Алдан- с. Якокут че-рез реку Большой Куранах, к западу от моста через р. Малый Куранах и к северо-востоку от южного моста через р. Большой Куранах, затем граница идет 309,4 м по подножью гольца Турук в юго-западном направлении до условной точки, находящейся на правом берегу р. Большой Куранах, к юго-востоку от северного моста через р. Большой Куранах той же автодороги и к юго-западу от моста на автодороге г. Алдан – с. Якокут через р. Малый Куранах.

Далее граница идет 1424,6 м по правому берегу реки Большой Куранах, в юго-восточном направлении и выходит на юго-восточную точку границ населенного пункта, расположенную у подножья гольца Турук, на правом берегу реки Большой Куранах, к северо-востоку от опоры ЛЭП-35 кВ и северо-восточнее пересечения подземного кабеля с автодорогой п. Лебединый – п. Ленинский, затем поворачивает на юго-запад, идет 481,8 м по пойме р. Большой Куранах, пересекает реку Большой Куранах, автодорогу п. Ленинский – п. Лебединый и вы-ходит на южную точку границы, расположенную у подножья гольца Лебединый, с юго-западной стороны автодороги п. Ленинский – п. Лебединый, к юго-востоку от опоры №47 ЛЭП-10 кВ, к северо-западу от опоры ЛЭП-35 кВ и к юго-западу от пересечения автодороги п. Ленинский – п. Лебединый и подземного кабеля.

Далее граница идет 3318,2 м в северо-западном направлении по подножью горы Вуз до условной точки, расположенной к северу от автодороги М-56, с левой стороны автодороги г. Алдан – п. Ленинский, к западу от стелы «п. Ленинский» на автодороге г. Алдан – п. Ленинский, затем проходит 730,8 м в северо-восточном направлении, по смежеству с г. Алдан и выходит на условную точку, расположенную слева от дороги п. Ленинский – п. Хвойный, к северо-западу от д.№18 и №20 по ул. К. Маркса, идет дальше 364,4 м в северо-восточном направлении по смежеству с г. Алдан, вдоль дороги п. Ленинский – п. Хвойный до условной точки, расположенной слева от проселочной дороги п. Ленинский – п. Хвойный, к юго-западу от опоры №72 ЛЭП-10 кВ и к северо-западу от опоры №73 этой же ЛЭП, затем идет 407,7 м на северо-восток по смежеству с г. Алдан, вдоль дороги п. Ленинский – п. Хвойный и проходит в исходную северо-западную точку.

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ

На территории поселка Ленинский отсутствуют земельные участки, включаемые или исключаемые из границ населенного пункта.

2.7 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ

2.7.1 Жилищная сфера

Расчет объемов жилищного строительства выполнен на основании рекомендуемой жилищной обеспеченности Республики Саха (Якутия) и приведен в таблице №4.

Генеральным планом предполагается увеличение уровня обеспеченности жильём населения поселка Ленинский до 24,4 м2 метров общей площади на человека к 2031 г., до 26 м2 метров общей площади на человека к 2041 г.

Следует отметить, что увеличение средней жилищной обеспеченности возможно, как за счет строительства многоквартирного и индивидуального жилья, так и за счет реконструкции существующего индивидуального жилищного фонда и увеличения общей площади индивидуального жилого дома.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является индивидуальное жилищное строительство.

Необходима реконструкция индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации, с ликвидацией ветхого и аварийного частного жилья, строительство многоквартирного жилья – муниципального жилого фонда для работников бюджетной сферы.

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья;

- увеличение жилищной обеспеченности до 24-26 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

Также генеральным планом рекомендуется к реализации ряд мероприятий для улучшения условий проживания населения:

1) капитальный ремонт многоквартирных домов;

2) переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

3) приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов;

4) приобретение и строительство жилья по заявкам молодых семей.

Для реализации данных мероприятий генеральным планом в северо-западной выделены планируемые функциональные зоны для индивидуального жилищного строительства.

2.7.2 Объекты социально-культурного-бытового значения

Целью политики муниципального образования в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для территории населенного пункта, обеспечивающей потребности местных жителей.

Учреждения образования.

На территории муниципального образования отсутствует дефицит мест в учреждениях образования.

Развитие культуры.

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры и спорта являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов;

- создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций;

- осуществление поэтапного перехода на контрактную систему найма творческих работников учреждений культуры и искусства;

- достижение соответствия сети учреждений и объемов оказываемых услуг запросам населения;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Здравоохранение.

С целью обеспечения населения населенного пункта качественной и доступной медицинской помощью, а также достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия, направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения, проведение капитального ремонты зданий учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- оптимизацию сети медицинских учреждений с учетом тенденции введения новых стационаров, замещающих технологий, развитие амбулаторно-поликлинической сети;

- снижение неонатальной смертности, охрана репродуктивного здоровья формирование у населения потребности в здоровом образе жизни;

- обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи для сельского населения;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Физическая культура и спорт.

Основными мероприятиями в сфере физической культуры и спорта являются капитальный и текущий ремонт спортивных объектов.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Бытовое обслуживание.

Основной целью в сфере бытового обслуживания является развитие сети предприятий обслуживания населения, строительство новых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания за счет частных инвестиций.

2.7.3 Зона рекреационного назначения

Выбор приема озеленения - принципиальный вопрос в решении озеленения улиц. На практике применяют следующие основные приемы озеленения улиц:

1. Озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками.

2. Посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев.

3. Разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой.

4. Включение бульвара в габарит улицы.

Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта, количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими и микроклиматическими условиями.

Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света и с местными климатическими условиями.

Насаждения используют также для защиты пешеходов и зданий от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев.

Возможность применения всех перечисленных типов озеленения ограничивается шириной улицы. Однако, за счет организации одностороннего движения, возможно занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее эффективный вариант - перевод некоторых улиц на пешеходное движение.

Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью и прочими отходами производства.

На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром.

На перекрестках и поворотах улиц посадки следует разместить так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам и водителям.

Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними необходимо оставлять интервалы, обеспечивающие проветривание.

Высаживать деревья рекомендуется в возрасте от 12 лет, а кустарник - в возрасте не менее 4-5 лет.

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов. Зелёные насаждения также играют важную роль в улучшении микроклимата внутри населенного пункта.

Уличное освещение

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы должны включаться в ночное время автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены фонари друг от друга.

2.8 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

Поселковая дорога (ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 0,8 км).

Главная улица (ширина в красных линиях 25 м; ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 2,7 км);

Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей части 6,0 м, протяженность 6,4 км);

Улица в жилой застройке второстепенная (ширина в красных линиях 15 м; ширина проезжей части 5,5 м, протяженность 1,1 км);

Промышленная дорога (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей части 6,0 м, протяженность 1,5 км);

Общая площадь дорог составила по проекту 25,9 га.

Организация системы общественного центра предполагает создание четкой пешеходной связи между планировочными элементами –жилыми кварталами, общественным центром, промышленной и коммунально-складской зоной.

Проектом предлагается организация пассажирского автобусного сообщения. Остановки общественного транспорта предусмотрены через 400 м. в количестве 3 штук.

В центральной части поселка предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В южной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. Выделено место для размещения автозаправочной станции на свободной от застройки территории.

2.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.9.1 Электроснабжение

На все сроки проектирования электроснабжение п. Ленинский будет осуществляться от существующей подстанции ПС № 4 «Ленинский» Южно-Якутской энергостистемы.

На I-ю очередь предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций с магистральными сетями 6 кВ для вновь строящихся жилых кварталов и объектов. Распределительные сети 0,4 кВ будут проектированы по проектам застройки данных кварталов и объектов. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Реконструкция электрических сетей 6 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6 и 0,4 кВ. На все сроки проектирования электроснабжение п. Ленинский будет осуществляться от существующей подстанции ПС № 4 «Ленинский» Южно-Якутской энергостистемы.

На I-ю очередь предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций с магистральными сетями 6 кВ для вновь строящихся жилых кварталов и объектов. Распределительные сети 0,4 кВ будут проектированы по проектам застройки данных кварталов и объектов. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем водоснабже-ния, водоотведения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Реконструкция электрических сетей 6 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6 и 0,4 кВ.

2.9.2 Водоснабжение

По состоянию на 2021 год в МО «Поселок Ленинский» утверждены программы, включающие мероприятия по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения. В 2021 году планируется реализация проекта «Монтаж накопительной ёмкости 1000 м3 в п. Ленинский, Алданского района (1 шт.)». Реализация мероприятий обусловлена результатами технического диагностирования существующего резервуара РВС-3000 м3 на производственных объектах п. Ленинский. По результатам поверочных расчетов на прочность и стойкость не отвечают требованиям прочности и устойчивости, по результатам расчета остаточного ресурса резервуара по коррозионному износу резервуар исчерпал срок службы.

-	п. 	Ленинский, 	устройство 	новых 	скважин, 	3 	ед. 	с реконструкцией/строительством сетей водоснабжения;

-	п. Лебединый, устройство новых скважин, 3 ед. с реконструкцией/строительством сетей водоснабжения.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения с указанием основания и срока реализации

Таблица №13

| Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- |
| Установить оборудование УФ-обеззараживания на каждую скважину | 2020-2025 годы |
| Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды источников водоснабжения и многоквартирных жилых домов | 2019-2029 годы |
| Производство технического обследования существующей сети водоснабжения Ду 20-150мм протяженностью 31,744 км | 2020-2025 годы |
| Реконструкция изношенных разводящих сетей водоснабжения Ду=20-150 мм L=31 744м | 2019-2029 годы |
| Установка на насосной станции I подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей | 2022-2024 |

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 централизованные системы водоснабжения МО «Поселок Ленинский» должны обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- тушение пожаров;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом генерального плана МО «Поселок Ленинский» предлагается всю существующую и перспективную застройку населенных пунктов МО «Поселок Ленинский» обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Источником водоснабжения служат подземные воды.

На первую очередь реализации проекта намечена реконструкция всей существующей системы водоснабжения МО «Поселок Ленинский» с применением современных технологий и материалов.

На расчетный срок предлагается оборудовать системами централизованного водоснабжения все существующие и перспективные объекты жилищной и социально–бытовой сферы в МО «Поселок Ленинский».

Предлагаемая система водоснабжения кольцевая с тупиковыми ответвлениями. Глубина заложения труб на 0,5 м., больше расчетной глубины промерзания грунта, согласно СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки МО «Поселок Ленинский» предполагается после проектирования и строительства кольцевых сетей.

Трассировка, материал и диаметры трубопроводов следует определить на стадии проектирования.

Территория МО «Поселок Ленинский» относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.

Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо: обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов; обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.

Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией; прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; принятия оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе; исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода).

Сопровождающий греющий кабель предотвращает возможность замерзания жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего кабеля следует предусматривать установку терморегулятора. Греющий кабель рекомендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода, а также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпадающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм. Система подогрева должна обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участках сети. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждении, а также для более эффективного использования тепла за счет повышения теплоотдачи к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисептированную деревянную рейку. Применение электроэнергии для подогрева жидкостей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими расчетами.

Контроль тепловых режимов водопровода, а также управление этими режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения: за температурой воды в характерных точках водопроводной системы; за работой систем подогрева воды; за расходами воды в системе водопровода и у потребителей. В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский пункт приборами или дежурным персоналом по телефону, должны регистрироваться через каждые два часа.

Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, имеющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками воды. Автоматические выпуски обеспечивают работу системы: при отсутствии электропитания; за счет автоматического включения в работу при появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекращения сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы; за счет наличия в регуляторе устройства, позволяющего задавать в интервале температур, близких к нулю (от 0,2 до 1,5°С), определенную степень охлаждения воды в трубопроводе, при которой начинается ее сброс.

В соответствии с требованиями глав СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов» для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах.

На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать: отказ от внешнего обогрева; использование тепла воды, протекающей в трубопроводе, для восполнения тепловых потерь арматуры; размещение затвора арматуры в потоке воды или близко к трубопроводу; автоматический слив воды, находящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каждого отключения арматуры; сокращение площади поверхностей контакта частей арматуры.

Схемой водоснабжения и водоотведения в МО «Поселок Ленинский», для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения, предложена прокладка сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения. В случаях, где отсутствует возможность применения прокладки сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения, предлагается использовать трубопроводы типа

Изопрофлекс-Арктик-Комфорт с греющим кабелем при диаметре 25-50 мм и Изопрофлекс-Арктик-У с каналом для греющего кабеля при диаметре 63-110мм фирмы «Газтрубпласт».

2.9.3 Водоотведение

По состоянию на 2021 год в МО «Поселок Ленинский» имеется утверждённые муниципальная программы - Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 18.11.2020 № 5 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Теплоэнергосервис» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.11.2019 № 10@" . В 2021 году планируется в п. Ленинский, строительство очистных сооружений производительностью 1000 м3/сутки. Реконструкция сетей канализации п. Ленинский протяженностью 7,6 км;

- п. Лебединый, строительство очистных сооружений производительностью 800 м3/сутки. Реконструкция сетей канализации п. Лебединый протяженностью 6 км.

А также на основании письма администрации п. Ленинский исх. № 67 от 01.02.2021г.  в адрес АО «Теплоэнергосервис» РС(Якутия), требуется срочно внести изменения в утверждённую инвестиционную программу следующие мероприятия:

- Строительство 	коллекторной 	канализации 	в 	п. Лебединый

(запланирована разработка нового проекта в 2021г.) ввиду того, что имеющаяся ветка от Нагорной д.41 до Октябрьской д. 36 нерабочая, и не охватывает жилфонд подключенный к ЦТВС. В течение 2019, 2020г. систематические аварии. Ревизия коллекторной сети (трассы и колодцы) по всей протяженности.

- Ремонт (реконструкция) коллекторной канализации в п. Ленинский с заменой диаметров канализационных труб в соответствии с объемами принимаемых вод. Вопрос о реконструкции коллекторной канализационной сети в п. Ленинский на участке ул.1 квартал д.5 (снесен в 2018г.), где имеется заужение трубы (со 159 переходит в 100, а затем снова 159). К данной ветке подключен новый дом на 52 кв. (Ленина 2А). Труба не справляется с объемами.

- Провести работы по недопущению выхода на территорию водоносных скважин (ограждения нет, люки не закрыты, вывесок об эксплуатации нет, выведенные из эксплуатации небезопасны. Действующие не утеплены).

Необходима ревизия скважин. Прочистка и дезинфекция. Ремонт.

- Отсутствие очистных сооружений в местах сбора и приема сточных вод. Необходимо оборудование мест сбора.

- Подключение частных домов с печным отоплением к центральному водоотведению (по заявлениям граждан) в соответствии с проектом ТВС и В/о

(последняя актуализация в 2018г., запланирована на 2021г.)

п. Ленинский: ул. К. Маркса 2 А, 8,11,13, 31, 24, 26, 28, 33, 35, 37, ул. Ленина 58, ул. Г. Рябенького 21,23,25.

п. Лебединый ул. Гагарина3, 5, 10, ул. Октябрьская 75, ул. Северная 16, ул. Октябрьская 20 ул. Нагорная 47.

- Рассмотреть вопрос о возможности проведения летнего водопровода к домам п. Ленинский ул. Самодумовская от дома №7 к дому №37 по нечетной стороне и ул. Стрельцова от дома № 39 до дома №101.

Инвестиционные программы, направленные на улучшение технического и технологического состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства, должны разрабатываться в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №99;

- Иных нормативных и правовых документов, касающихся водоснабжения.

В основе разработки и утверждения инвестиционных программ необходимо учитывать следующие приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период до 2025 года в сфере водоотведения, предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения:

- оснащение всех жилых и общественных зданий накопительными резервуарами для накопления и хранения хозяйственно-бытовых сточных вод;

- организация вывоза сточных вод из накопительных резервуаров;

- Обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды». Следует рассмотреть вариант вывоза сточных вод на полигон жидких отходов, для чего определить место расположения и обеспечить его организацию.

В результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей:

- повышение качества и надежности водоотведения;

- реализация потребности в повышении энергоэффективности работы систем водоотведения;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение благообеспеченности населения п. Ленинский.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ проводится органами регулирования. Мониторинг включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных программой.

Мониторинг инвестиционной программы проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы.

Необходимость программно-целевого метода решения проблем вызвана требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

- значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности города;

- невозможностью выполнения мероприятий Инвестиционной программы иными способами;

- необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

- необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем города программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения с указанием основания и срока реализации

Таблица №14

| Мероприятие | Основание (программа, генеральный план, схема) | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Производство технического обследования существующих канализационных насосных станций и 12,600 км сетей водоотведения | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ №416 | 2021 год |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений производительностью 670 куб. м/сут |  | 2019-2021 годы |
| Реконструкция канализационной сети Д=150-300мм, L=13600 м |  | 2021-2022 годы |
| Реконструкция перекачивающих канализационных насосных станции (после технического обследования возможна корректировка стоимости) |  | 2023-2026 годы |
| Строительство канализационной очистной станций с биологической методом очистки, расход 670 куб. м/сут |  | 2026-2027 годы |
| Установка на КНС щитов с частотным регулированием работы двигателей |  | 2020-2022 |
| Строительство здания по водоочистке коллекторных канализационных вод в районе реки Большой Куранах |  | 2022-2025 |

Все мероприятия, предложенные схемой водоснабжения и водоотведения направленны на повышение благообеспеченности населения.

Проведение технического обследования очистных сооружений канализации обусловлена необходимостью обеспечения качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод.

Замена изношенных участков существующей водоотводящей сети существенно улучшить обстановку в сфере водоотведения и повысить благообеспеченность жителей.

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения не предусматривается.

Выбор способа прокладки сетей должен производиться с учетом:

- способа предохранения трубопроводов от замерзания при расчетном тепловом режиме, при отклонении теплового режима от нормы и в случаях аварий;

- мер по обеспечению устойчивости трубопроводов и близко расположенных зданий;

- мер по увеличению надежности работы систем водоснабжения и канализации;

- удобства эксплуатации.

Размещение сетей на плане следует предусматривать исходя из обеспечения:

- максимального совмещения инженерных коммуникаций;

- минимальной протяженности сетей;

- сокращения числа выпусков в канализацию.

Систему канализации надлежит проектировать неполную раздельную (с поверхностным отведением дождевых вод), при этом предусматривать максимально возможное совместное отведение бытовых и производственных сточных вод. Прокладка сетей канализации совместно с сетями хозяйственнопитьевого водопровода допускается только в том случае, когда под канализационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий отвод сточных вод в аварийный период.

В соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов:

- для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. Применение железобетонных и асбестоцементных труб не допускается;

- для самотечных сетей канализации надлежит применять трубы полиэтиленовые и чугунные с резиновой уплотнительной манжетой.

Подземная бесканальная прокладка должна приниматься на основе теплотехнических расчетов, при этом в летнее время зона протаивания грунта вокруг трубы не должна влиять на устойчивость оснований трубопроводов и близрасположенных зданий и сооружений, а в зимнее время – должна предохранять транспортируемую жидкость от замерзания. При защите водопроводных труб от замерзания автоматическими выпусками воды или греющим электрическим кабелем допускается прокладка их в слое сезонного промерзания грунта. Расстояния от подземных трубопроводов до фундаментов и сооружений следует принимать по теплотехническому расчету, но не менее 6 м при бесканальной прокладке трубопроводов. Каналы допускается предусматривать на коротких участках сети. Тоннели надлежит принимать при совмещенной прокладке водопровода с другими инженерными коммуникациями. Вводы трубопроводов в здания, сооружаемые по принципу сохранения мерзлоты в основании фундаментов, надлежит предусматривать надземные, в вентилируемых каналах или подвесными к цокольному перекрытию в подпольях зданий.

Для предохранения транспортируемой воды от замерзания предусматривается тепловая изоляция трубопроводов.

2.9.4 Теплоснабжение

На основании проведённого анализа прироста населения в муниципальном образовании планируется увеличение площадей строительных фондов. Данные объекты по мере строительства будут подключаться к централизованной системе теплоснабжения. В случае строительства на осваиваемых территориях муниципального образования, не входящих в радиус эффективного теплоснабжения существующих тепловых источников, целесообразно строительство новой котельной, обеспечивающей перспективную тепловую нагрузку.

На основании проведённого анализа прироста населения в муниципальном образовании планируется увеличение площадей строительных фондов. Данные объекты по мере строительства будут подключаться к централизованной системе теплоснабжения.

Реестр выданных технических условий ресурсоснабжающей организации

Таблица №15

| Населённый пункт | Адрес подключаемого объекта | Наименование подключаемого объекта | Год выдачи ТУ | Нагрузка Гкал/час | Планируемый источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ленинский | 1 квартал 6 | планируемое строительство многоквартирного дома | 2019 | 0,14462 | МКУ-14 п. Ленинский |
| п. Ленинский | 1 квартал 6 А | планируемое строительство многоквартирного дома | 2019 | 0,14462 | МКУ-14 п. Ленинский |
| п. Лебединый | Маркса 4 кв. 1 | Частный жилой дом | 2019 | 0,0076 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Ленинский | Лениина, 46 | планируемое строительство многоквартирного дома | 2019 | 0,087 | МКУ-14 п. Ленинский |
| п. Лебединый | Нагорная, 35 | планируемое строительство многоквартирного дома | 2019 | 0,070413 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Стрельцова, 16 | Частный жилой дом | 2019 | 0,005933 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Северная, 23А | планируемое строительство многоквартирного дома | 2019 | 0,085 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Нагорная, 33В | жилой дом | 2020 | 0,004547 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Октябрьская, 2/1 | гараж | 2020 | 0,009633 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Октябрьская, 16 | Многоквартирных жилой дом | 2020 | 0,259 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Октябрьская д. 57 | гараж | 2020 | 0,00652 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Нагорная, 45 | Жилой дом | 2020 | 0,012127 | МКУ-10 п. Лебединый |
| п. Лебединый | Ордженекидзе, 8 | Жилой дом | 2020 | 0,006357 | МКУ-10 п. Лебединый |

В случае если объект нового строительства располагается в радиусе эффективного теплоснабжения одного из теплоисточников муниципального образования, целесообразно подключение к существующей котельной, в радиусе которой он находится.

На территории МО «Поселок Ленинский» отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

2.9.5 Газоснабжение

Раздел выполнен при варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО.

В расчетах газопотребления применены характеристики природного газа для Чаяндинского месторождения.

Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления: -42 ºС;

- cредняя температура воздуха за отопительный период: -13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода: 267 сут.

Для расчета газопотребления п. Ленинский применены следующие показатели:

а) Численность населения на расчетный срок 1571 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок: 26.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам: 28.9 тыс.м² (общая площадь);

г) Теплоснабжение п. Ленинский на расчетный срок планируется организовать на базе реконструкции котельных с переводом на газовое топливо.

По индивидуальной застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

5.	В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок:

- на пищеприготовление, комбыт, бани, прачечные, общепит, здравоохранение, хлебзаводы, пекарни, торговля и пр.) – 123,2 м³/час;

- на отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилого сектора – 687,6 м³/час;

- на теплоснабжение – 1264,7м³/час;

Всего газопотребление на расчетный срок (с к=1.1) – 2156,6м³/ час.

6.	Газораспределительная сеть состоит из:

- главного газорегуляторного пункта (ГГРП) с 2-мя линиями редуцирования на Р<0.6МПа и Р<0.003МПа;

- газорегуляторного пункта блочного (ГРПБ) с линией редуцирования на Р<0.003МПа;

- распределительных газопроводов высокого давления Р<1.2МПа до ГГРП;

- распределительных газопроводов высокого давления Р<0.6МПа от ГГРП до ГРПБ и отопительных котельных;

- распределительных газопроводов низкого давления Р<0.003МПа от ГРПБ до вводных газопроводов объектов газопотребления.

Газораспределительные газопроводы к объектам, как правило, прокладываются подземным способом. Заглубление газопроводов предусматривается на 0.8-1.0м до верха трубы.

Для газопроводов применяются стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низкоуглеродистых сталей.

Подземные газопроводы защищаются от коррозии пассивным методом - весьма усиленной изоляцией. Электрохимическая защита подземных внутрипоселковых газопроводов не предусматривается.

Все стыковые соединения (100%) стальных подземных газопроводов контролируются физическим методом.

Отключающие устройства подземных газопроводах выводятся над землей и устанавливаются в металлических шкафах или ограждениях и оснащаются запорным устройством.

Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки электродами Э-50А марки УОНИ - 13/55.

Монтаж и испытания газопроводов должна осуществлять специализированная строительно-монтажная организация в соответствии с требованиями:

-	СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

-	ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»

Cрок эксплуатации газопроводов - 40 лет.

В период эксплуатации газопровода в охранной зоне - 10 м с каждой стороны вдоль трассы - должны обеспечиваться мероприятия по сохранности наружного газопровода в соответствии с требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением Правительства РФ за N 878 от 20.11.2000 г.

2.9.6 Связь

Проект генерального плана п.Ленинский выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания отдела генеральных планов.

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке преду-сматривает расширение АТС М-200 до 767 номеров и цифровых концентраторов для обеспечения населения качественной телефон-ной связью и расширения предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения (UMTS). Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Развитие телефонной связи

Таблица №16

| Наименование потребителей | 2021 г. | 2031 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1571 | 1571 | 1571 |
| Кол-во номеров на АТС | 555 | 726 | 767 |

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое те-левизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта ком-прессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указан-ных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, вы-деленной для одного аналогового канала эфирного наземного теле-визионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радио-каналов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерак-тивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры теле-радиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры ве-щания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на со-временные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых при-емников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения п. Ленинский с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах п. Ленинский с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а также предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

2.10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Критериями оптимальности выбранного варианта размещения объектов местного значения являются: непротиворечие формируемому планировочному каркасу планируемой территории, соблюдение принципов устойчивого развития территории и положительное влияние объекта на комплексное развитие территории поселка Ленинский.

На основе анализа использования территорий населенного пункта можно обосновать размещение новых объектов местного значения.

Анализ существующей градостроительной ситуации и архитектурно-планировочные решения представлены в пунктах 2.1-2.4 настоящего генерального плана. Планировочная организация территории и функциональное зонирование выступают инструментом территориального развития, оказывая непосредственное влияние на размещение объектов местного значения.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания учитывались следующие принципы:

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности;

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах.

В муниципальном образовании формируется полноценная система объектов социально-культурно-бытового обслуживания населения населенного пункта.

Оптимистический сценарий развития муниципального образования может осуществиться при условии стабилизации демографической ситуации и активного развития ряда новых направлений хозяйствования, в этом случае возможно развитие системы объектов социально-культурно-бытового назначения на базе существующих учреждений.

2.11 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жилая застройка поселка Ленинский характеризуется сравнительно высокой плотностью, ограниченностью освоения новых территорий особенностями рельефа, средней степенью благоустройства жилищного фонда.

Обеспечение жителей поселка качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из острейших проблем, в связи с чем, назрела необходимость реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Одним из вариантов улучшения жилищных условий населения является строительство индивидуального жилья, но оно замедляется из-за неспособности большого количества населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Удешевление строительства возможно за счет использования местных строительных материалов, развития соответствующих производств на территории муниципального образования. Это позволит, с одной стороны, создать новые рабочие места в населенных пунктах, прилегающих к осевым транспортным коридорам, оживить экономику. С другой стороны, улучшится демографическая ситуация, поскольку уменьшится отток трудоспособного населения, численность населения к расчетному сроку по стабилизационному сценарию сохранится на исходном уровне и составит 5080 чел.

Помимо территориально-планировочных мероприятий для решения проблемы доступности жилья требуются и экономические мероприятия: льготное кредитование, привлечение средств федерального бюджета, выделяемых на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ, и т.п.

Уровень развития социальной сферы характеризуется в настоящее время устаревшим оборудованием, низким уровнем зарплат, нехваткой мест в культурно-досуговых учреждениях. Большинство объектов социальной инфраструктуры нуждаются укреплении материально-технической базы.

Специфика социально-экономического развития муниципального образования дает возможности рассмотрения и обоснования широкого спектра вариантов планировочной организации территории. Факторами, ограничивающими возможность развития разных видов деятельности, являются:

-	наличие памятников историко-культурного наследия, памятников археологии, особо-охраняемой природной территории – государственного заказника «Лифляндский»;

-	наличие зон с особыми условиями использования территорий;

- особенности рельефа территории муниципального образования.

В перспективе на формирование баланса территорий определяющее влияние окажет выбор стратегии развития населенного пункта и его экономической специализации. В качестве приоритетной экономической специализации предлагается развитие промышленности и сельского хозяйства. Развитие туристско-рекреационной деятельности будет иметь важное вспомогательное значение.

Основные варианты планировочной организации территории связаны с выбором наиболее перспективных для градостроительного развития территорий и населенных пунктов.

Развитие муниципального образования будет реализовываться на основе выбора территорий, расположенных в зоне влияния региональных автодорог без реализации крупных транспортных проектов с выделением и развитием дополнительных опорных пунктов (планировочных точек роста). Предполагается размещение учреждений социальной инфраструктуры, резервирование территорий для развития промышленной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также жилищного строительства. Для развития резервируются площадки под индивидуальное жилищное строительство. Развитие сразу нескольких опорных центров позволит к расчетному сроку активизировать экономическое развитие большей части территории муниципального образования, а развитие транспортной и инженерной инфраструктур позволит повысить эффективность использования конкурентных преимуществ большей части территории, в первую очередь развития промышленного потенциала.

К расчетному сроку, в результате реализации всех запланированных мероприятий, будут решены следующие задачи:

- интенсивное развития промышленного комплекса;

- обеспеченность населения объектами социальной сферы в соответствии с нормативными требованиями;

- газификации населенных пунктов муниципального образования, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и переходе на энергосберегающие технологии (и частично на возобновимые источники (ЖКХ);

- стабилизация демографической обстановки к 2040 г., минимизации негативных демографических трендов.

2.12 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Схемой территориального планирования Республики Саха (Якутия), утвержденной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2019 г. №353, запланировано строительство объекта регионального значения на территории поселка Ленинский - комплексной системы экстренного оповещения населения.

2.13 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со Схемой территориального планирования Алданского района Республики Саха (Якутия), утвержденной Решением Совета депутатов от 11.07.2013 г. №39-4, на территории поселка Ленинский не запланировано размещение объектов местного значения муниципального района.

2.14 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории муниципального образования заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока. Организующей системой водоотвода является сеть дорог. Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории населенных пунктов, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. На первую очередь необходимо:

- ограничить использование земельных участков, расположенных в зонах возможного затопления при прохождении половодий;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п. Перечня поручений №Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с Водным кодексом РФ, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

2.15 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (редакция, действующая с 14 июня 2020 года) «Об отходах производства и потребления», полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относятся:

– создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

– определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

– организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

На территории Республики Саха (Якутия) действует территориальная схема обращения с отходами, утвержденная Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2018 года №360п.

Актуализированное графическое отображение замкнутого цикла движения отходов (по их видам и классам опасности, в том числе твердых коммунальных отходов) от источников образования отходов до объектов, используемых для их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, с информацией о количестве образующихся, а также поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов содержится в актуализированной электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми территориальными отходами Республики Саха (Якутия).

С целью сокращения затрат на транспортирование ТКО схемой предлагается применение двухэтапного транспортирования отходов. Промежуточным звеном транспортирования выступают площадки временного накопления, где происходит перегрузка, обезвреживание, а также первичная сортировка ТКО.

В муниципальных образованиях Арктической зоны предлагается транспортирование до площадок временного накопления в целях утилизации и транспортировка зольных остатков до районных центров для дальнейшего вторичного использования, либо размещения на объектах.

В рамках разработки территориальной схемы были проанализированы возможные объемы транспортировки от ПВН и МСК (полигонов) до легитимных объектов размещения отходов.

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на каждый год действия отображено в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на объектах размещения отходов, определенных как конечные объекты размещения ТКО на срок действия территориальной схемы, транспортирование отходов должно осуществляться на ближайший легитимный объект, имеющий остаточный ресурс на момент возникновения чрезвычайной или непредвиденной ситуации. К таким ситуациям могут относиться в том числе, но не ограничиваясь:

- административное приостановление деятельности объекта;

- прекращение деятельности объекта (приостановление/аннулирование лицензии);

- пожар на объекте;

- выход из строя техники на объекте;

- ремонт дороги к объекту;

- распутица, размытие, снежный завал подъездных путей и на самом объекте;

- изменение срока ввода в эксплуатацию нового объекта, предусмотренного территориальной схемой.

Изменение направления транспортирования в связи с какой-либо из вышеуказанных ситуаций может осуществляться в течение не более, чем 90 календарных дней. О начале и окончании периода изменения направления транспортирования региональный оператор обязан в официальном порядке уведомить министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в течение одного дня с момента начала/окончания периода изменения направления транспортирования отходов.

Описание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

Для населенных пунктов с численностью менее 100 жителей предполагается самостоятельное накопление твердых коммунальных отходов и доставка до близлежащей площадки временного накопления, расположенной на территории Муниципального образования.

Либо площадки временного накопления представляющую собой площадку, оборудованную следующими видами контейнеров: контейнер для сбора полезных фракций, таких как пластик, металл, стекло; контейнер для сбора неорганических отходов – бумага, картон, ткань, а также отдельно оборудованную площадку для компостирования пищевых отходов.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

- накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего, крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

Крупногабаритные отходы (мусор) складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную или при помощи погрузочной техники грузятся на самосвалы и транспортируются на объект размещения отходов.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного сбора и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется расширение сферы деятельности существующих организаций, обрабатывающих отходы, реализующих точечные программы по раздельному накоплению. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения селективного накопления на большей территории, с привлечением управляющих компаний, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система накопления твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов целесообразно осуществлять поэтапно, с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение целесообразно начинать с относительно больших городов, городов в которых уже организовано раздельное накопление твердых коммунальных отходов, а также городов, рядом с которыми расположены сортировочные станции.

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Саха (Якутия) утвержден Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2016 года №399. В соответствии с данным постановлением раздельное накопление твердых коммунальных отходов организуется региональным оператором с участием органов местного самоуправления поэтапно.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТКО, входит своевременное, регулярное удаление ТКО с придомовых и иных территорий и транспортировка до места назначения.

В соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88) металлические контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней, деревянные сборники дезинфицировать после каждого опорожнения.

Мойку в домовладениях при системе несменяемых контейнеров можно производить на месте их установки в передвижных моечных пунктах, которые монтируются на шасси грузового автотранспорта, либо на стационарных объектах.

Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется исходя из расчетного норматива накопления ТКО и численности проживающего населения. В связи с тенденцией роста норматива накопления ТКО, а также тенденцией к изменению морфологического состава в сторону увеличения вторичного сырья в составе ТКО необходимо устанавливать контейнеры для раздельного накопления отходов. Установка подобных контейнеров выполняет следующие функции: улучшение эпидемиологического и эстетического состояния территории, а также экологическое воспитание населения. Кроме того, данное требование предусмотрено нормативными документами, в частности Законом об отходах № 89-ФЗ.

Удаление ТКО из домовладений должно осуществляться своевременно.

Вывоз ТКО осуществляется по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора (СанПиН 42-128-4690-88 п.1.8).

При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12).

2.16 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения воздействия на атмосферный воздух, рекомендуется провести следующие мероприятия:

- установление для всех стационарных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Соблюдение ПДВ за счет:

- газификации индивидуальной жилой застройки;

- проектирования новых котельных на газовом топливе;

- совершенствования и развития системы озеленения.

Охрана водного бассейна:

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- организовать канализование жилищного фонда населенного пункта;

- организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек;

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования (в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охрана почв и растительности

В поселении широко распространены смытые почвы с укороченным профилем, отличающиеся пониженным плодородием. В результате смыва происходит не только удаление питательных веществ из почвы, но и ускоренное заиление рек и водоемов, повреждение дорог.

Для борьбы с водной эрозией почв необходимо проводить следующие мероприятия:

- Противоэрозионная организация территории с выделением площадей, в разной степени подверженных эрозии, где необходимо применять соответствующие противоэрозионные мероприятия.

- Введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов.

- Пахота, рядовой посев и посадка сельскохозяйственных культур, культивация паров поперек склона.

- Создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах.

- Укрепление и облесение оврагов и крутых склонов.

- Залужение и закрепление водоподводящих ложбин к оврагам и балкам, а также крутых склонов, заравнивание промоин, разъемных борозд и другие приемы рассредотачивания поверхностного стока.

- Регулирование пастьбы скота в балках, на крутых склонах, в лесах.

- Защита от размыва шоссейных, профилированных и грунтовых дорог.

Зеленые насаждения населенных пунктов нуждаются в своевременном уходе и охране от повреждений, потравы скотом, вредителей и болезней.

Снижение воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду:

- всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым Лимитам на размещение отходов на территории предприятия;

- транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам;

- инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО.

Рекомендуется также осуществлять следующие мероприятия по охране почв и зелёных насаждений:

- в местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках.

2.17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Существующие несанкционированные свалки, полигоны и площадки для хранения ТБО подлежат закрытию и рекультивации.

2.18 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел разработан в соответствии с методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерством регионального развития РФ от 26 мая 2011 года №244, Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", и прочими нормативно-правовыми актами.

Радиационные, химические и пожароопасные объекты, имеющие аварийно- опасные химические вещества, взрыво- и пожароопасные вещества на территории МО «Поселок Ленинский» не расположены.

При возникновении ЧС природного и техногенного характера возможна порча, гибель имущества граждан и организаций, гибель граждан.

Оценка обстановки на территории МО «Поселок Ленинский» (объекта) осуществляется по каждому виду прогнозируемой ЧС (аварии, катастрофы, стихийного бедствия), исходя из анализа имеющихся многолетних данных и наличия опасных производств.

В муниципальном образовании «Поселок Ленинский» имеются: два дома культуры, средняя общеобразовательная школа п. Ленинский, п. Лебединый, учреждения здравоохранения ГБУ РС (Я) АМДИПИ и торговли.

Теплоснабжение поддерживается за счет использования угля. В поселках функционируют 4 котельных ОА «Теплоэнергосервис». Частный сектор на 100 % использует дрова.

Транспортные связи - автомобильные. Транспортное сообщение с центром поддерживается круглогодично.

При радиационной аварии на территории сельского поселения зон с повышенным радиационным фоном не имеется. Поэтому хозяйственная деятельность не прекращается.

2.18.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Ураганный и шквалистый ветер

При возникновении и движении ураганных ветров и смерчей со скоростью до 30 метров в секунду на территории поселения могут возникнуть частичные разрушения легких построек, общественных зданий, ранение и гибель людей и сельскохозяйственных животных, повреждений линий электропередачи и связи, а также дорожных сооружений.

Шквалистый ветер скоростью до 35 м/сек. может вывести из строя до 10 км воздушных линий электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов. Возникновение данного явления может повлечь за собой:

- нарушение электроснабжения;

- нарушение на 10% территории телефонной сети;

- срыв шиферной кровли в 3-5 жилых домах, на школах, общественных и производственных зданиях.

Снежные заносы

В результате сильных снегопадов и метелей возможно нарушение междугороднего сообщения сроком до двух суток.

Снежные заносы могут привести к кратковременному (до 1 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи (пожарных автомобилей, скорой помощи, и др.), грузопассажирских потоков. Это может отрицательно сказаться на своевременном обеспечении населения продуктами питания, привести к прерыванию ритма работы предприятий.

В соответствии с Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 г. № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" ситуация признается чрезвычайной, когда количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.

Сильный мороз - аномальный для территории, вероятен в период с декабря по февраль. Сильный мороз может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности населения с населенного пункта.

В результате резкого понижения температуры наружного воздуха возможно локальное разморожение тепловых и водопроводных сетей. Из-за увеличения нагрузки возможна поломка оборудования на котельных, замыкание и авария оборудования на электроподстанции.

Подтопление талыми водами носят локальный характер и случаются редко.

Источниками затопления и подтопления являются талые воды, возникающие от таяния снега в весенний период.

2.18.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события.

Промышленные аварии и катастрофы

2.18.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Опасности, связанные с особенностями территории и массовыми скоплениями людей

Волна террористических актов и существование экстремистских организаций на территории России свидетельствуют о сохранении террористической угрозы.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей. На территории населенного пункта имеются объекты и учреждения, в которых могут произойти террористические акты.

2.18.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования осуществляет МПЧ №5 п. Лебединый. Здание пожарного депо и земельный участок соответствует требованиям СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

На территории района находятся в основном леса смешанного типа с преобладанием таких пород, как лиственница, береза, сосна. Много участков, заросших кустарниками, редколесья. В летний пожароопасный период возможно загорание лесных массивов по урочищам.

В целях охраны лесов от пожаров Администрацией муниципального образования совместно с ГУ РС (Я) «Алданское лесничество» ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве по борьбе с лесными и торфяными пожарами на территории наслег.

К ликвидации лесных и торфяных пожаров привлекается добровольная пожарная дружина.

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на территории поселка Ленинский:

– установка на каждом предприятии (учреждении, организации) соответствующего противопожарного режима;

– разработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности и соответствующих инструкций для всех взрыв-пожароопасных и пожароопасных помещений, организация изучения этих инструкций работниками;

– разработка планов (схем) эвакуации людей в случае пожара;

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

– установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищённых резервуаров для пожаротушения.

При выполнении проектов планировок на части территорий, а также при организации нового строительства необходимо выдерживать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, установленные в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 16 «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями». Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения возводимых зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

– эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

– возможность проведения мероприятий по спасению людей;

– возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

– возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

– нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

2.18.5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Использование и приспособление в период мобилизации и в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства организовать в соответствии с п. 4 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий по защите населения от подтопления

Для защиты территории муниципального образования от подтопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами или сплошная подсыпка территории выше расчетного горизонта высоких вод, а также своевременная уборка территорий и дорог от снега, устройство защитных насаждений.

При сложности осуществления данных мероприятий необходимо проводить оповещение и эвакуацию населения проживающих на затапливаемых территориях. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства.

Перечень мероприятий по предотвращению ЧС на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

–	улучшение качества зимнего содержания дорог;

–	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

–	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

–	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Оценка рисков биолого-социального характера, перечень мероприятий по их предотвращению.

Для проектируемой территории характерны социально-обусловленные болезни, инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической профилактики, природно-очаговые и зооантропонозные болезни, паразитарные болезни. В качестве профилактических мер рекомендуются вакцинация новорожденных, профилактические осмотры, увеличение охвата населения освидетельствованием на указанные заболевания, в особенности входящего в группу риска, оказание своевременной медицинской помощи, оперативное проведение комплекса противоэпидемических мероприятий с целью ранней этиологической расшифровки, выявления источника инфекции и путей распространения, организация комплекса мероприятий, направленных на устранение нарушений санитарно-противоэпидемического режима, а также информирование населения.

Перечень мероприятий по предотвращению ЧС на объектах коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение. Для гарантийного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений предлагается предусмотреть резервуары питьевой воды с запасом не менее 3-х суток по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары предполагается разместить на территории водопроводных сооружений и оборудовать герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Электроснабжение объекта 2 категории по ГО обеспечивается от двух не зависимых источников, по линиям, не отключаемым при обесточивании других потребителей.

Схема электрических сетей энергосистем предусматривает возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Перечень мероприятий по предотвращению ЧС техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера предлагается ряд мероприятий:

– размещение новых опасных объектов и жилых домов на безопасном удалении;

– применение надежного, безопасного оборудования;

– внедрение автоматизированных систем контроля безопасности производства;

– своевременное обслуживание оборудования;

– своевременная смена устаревшего оборудования;

– совершенствование пожарной защиты и систем пожарной безопасности на опасных объектах;

– соблюдение правил эксплуатации оборудования, правил транспортировки опасных веществ.

Террористические акты

На территории муниципального образования не исключается организация и проведение террористических актов. Террористические акты могут носить как политический, социальный, экономический, природный, техногенный, так и биолого-социальный характер. К основным видам террористических актов можно отнести: захват заложников; вывод из строя энергетических установок, объектов инженерной инфраструктуры; совершение террористических актов в жилых комплексах и местах массового скопления населения; совершение террористических актов, связанных с массовым отравлением больших групп населения или домашнего скота; совершение террористических актов на железной дороге. Во избежание осуществления на потенциально опасных объектах террористических актов, необходимо обеспечить охрану объектов, и ограничить доступ посторонних на территорию предприятий.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица №17

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
|  | Всего | га | 333,3018 | 333,3018 |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 73,3058 | 73,3058 |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 5,2649 | 5,2649 |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 7,0348 | 7,0348 |
| 1.4 | Общественно-деловая зона | га | 6,4678 | 6,4678 |
| 1.5 | Производственная зона | га | 6,2704 | 6,2704 |
| 1.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,4088 | 0,4088 |
| 1.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 22,7724 | 22,7724 |
| 1.8 | Зона трубопроводного транспорта | га | 3,624 | 3,624 |
| 1.9 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,1812 | 0,1812 |
| 1.10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 5,5871 | 5,5871 |
| 1.11 | Иные зоны | га | 202,3846 | 202,3846 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 939 | 939 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 9,8 | 8,7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22 | 26 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 112865 | 153355 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 95 | 95 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 400 | 400 |
| 4.3 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | объектов | 1 | 1 |
| 4.4 | Клубы | объектов | 1 | 1 |
| 4.5 | Библиотеки | объектов | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 39,8 | 39,8 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество водозаборных скважин | шт. | 3 | 3 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводов | км | 41,0 | 41,0 |
| 6.1.3 | Количество распределительных насосных станций | шт. | 1 | 1 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество ПС | шт. | 2 | 2 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Количество источников тепла (котельные) | шт. | 6 | 6 |