|  | О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й П Р О Е К Т Н О – И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т « Я К У Т П Р О Е К Т » |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛЕБЕДИНЫЙ

МО «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» РС(Я)

МР «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: МК - 01

Генеральный директор						И.С. Андросов

Гл. архитектор института, ГАП					И.И. Шишигин

Гл. архитектор проекта					Ю.И. Холмогоров

Нач. отдела генеральных планов и дорог			М.В. Алексеев

г.Якутск – 2009г

|  | О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й П Р О Е К Т Н О – И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т « Я К У Т П Р О Е К Т » |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛЕБЕДИНЫЙ

МО «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» РС(Я)

МР «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Поселок Ленинский» РС(Я)

(Муниципальному контракт № 01 от 27 августа 2008г).

ШИФР: МК - 01

Генеральный директор					          И.С. Андросов

Гл. архитектор института, ГАП				           И.И. Шишигин

Гл. архитектор проекта				              Ю.И. Холмогоров

Нач. отдела генеральных планов и дорог		          М.В. Алексеев

г.Якутск – 2009г

Состав авторского коллектива

| Руководители коллектива: |  |
| --- | --- |
| Шишигин И.И. | – главный архитектор института |
| Алексеев М.В. | – начальник отдела генеральных планов и дорог |
| Холмогоров Ю.И. | – главный архитектор проекта |
| Архитектурно - планировочные решения, транспорт, социально-экономические условия | Холмогоров Ю.И., Алексеев М.В., Алексеева И.Д., Сергучев В.И., Гаврильев С.А. |
| при участии: |  |
| Инженерное оборудование | Попов В.А., Роганов Н.И., Саввин А.П., Васильев М.В., Прохоров А.И. Захарова Д.Н., Соловьев В.П., Васильев В.А. |
| Экология | Махутова М.Ч. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОС. ЛЕБЕДИНЫЙ

МО «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» РС(Я)

МР «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

(Пояснительная записка. Графические материалы)

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | А4 |  |  |
| 2 | Схема положения п.Ленинский, п.Лебединый в системе расселения Алданского района | б/м |  |  |
| 3 | План современного использования территории (Опорный план) | М 1:2000 |  |  |
| 4 | Схема комплексной оценки территории | М 1:2000 |  |  |
| 5 | Генеральный план и схема зонирования территории (Основной чертеж) | М 1:2000 |  |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:2000 |  |  |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации | М 1:2000 |  |  |
| 8 | Схема теплоснабжения | М 1:2000 |  |  |
| 9 | Схема газоснабжения | М 1:2000 |  |  |
| 10 | Схема электроснабжения | М 1:2000 |  |  |
| 11 | Схема объектов связи | М 1:2000 |  |  |
| 12 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | М 1:2000 |  |  |
| 13 | Альбом графических материалов | А3 |  |  |
| 14 | Компьютерная версия проекта | CD |  | компакт-диск |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА п.ЛЕБЕДИНЫЙ.	7

2.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	8

2.1.	Инженерно – геологические условия	9

3.	ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС	10

Земельный баланс пос. Лебединый МО «Поселок Ленинский»	11

3.1.	Сводный земельный баланс п. Лебединый на расчетный срок – 2020 год	12

4.	НАСЕЛЕНИЕ	15

4.1.	Социально-демографический состав и занятость населения	15

4.2.	Прогноз численности населения п.Лебединый до 2020г.	16

5.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	21

5.1.	Расчет жилой застройки пос. Ленинский	22

6.	ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	24

6.1.	Современная состояние поселка.	24

6.2.	Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка	25

7.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	27

7.1.	Учреждения обслуживания населения	27

8.	ТРАНСПОРТ	31

8.1.	Внешний транспорт	31

8.2.	Улично-дорожная сеть	31

9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	33

9.1.	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	36

9.2.	Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории	39

9.3.	Охрана и защита лесов	40

9.4.	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	40

9.5.	Организация санитарно-защитных зон.	42

10.	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	43

10.1.	Теплоснабжение	43

10.2.	Водоснабжение и водоотведение	48

10.3.	Газоснабжение	58

-	СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»	61

10.4.	Электроснабжение	62

10.5.	Связь	64

11.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	67

12.	ДОКУМЕНТАЦИЯ	73

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план пос. Лебединый МО «Поселок Ленинский» РС(Я) Алданского района РС(Я) разработан по заказу Администрации МО «Поселок Ленинский» РС(Я) на основании Муниципального контракта № 01 от 27 августа 2008г. между Главой МО «Поселок Ленинский» и ОАО РПИИ «Якутпроект», согласно технического задания на разработку градостроительной документации «Генеральный план поселка Лебединый» утвержденного Главой администрации МО «Поселок Ленинский».

«Генеральный план п.Лебединый МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я), разработан на период до 2020г. (расчетный срок). По прогнозным расчетам, учитывающим темпы социально-экономического развития улуса, принята проектная численность населения п.Лебединый к 2020 г. – 1206 человек.

Разработка «Генерального плана п.Лебединый МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я) выполнена авторским коллективом отдела генеральных планов, инженерного и электротехнического отделов ОАО РПИИ «Якутпроект».

Основные положения проекта границ (черты) п.Лебединый по «Землеустроительному делу по установлению черты населенного пункта п. Ленинский, Лебединый», разработанному Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан+» (г. Москва, 2006г.), не противоречащие общей градостроительной идее Генерального плана, приняты и учтены ОАО РПИИ «Якутпроект» при разработке проекта границ (черты) п.Лебединый в составе генерального плана.

# СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА п.ЛЕБЕДИНЫЙ.

Генеральный план поселения, является документом территориального планирования муниципального образования, определяющим планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Градостроительная деятельность регулируется «Градостроительным кодексом Российской Федерации», федеральным законом № 191-ФЗ, принятым Госдумой 22 декабря 2004 года.

Градостроительным кодексом определены содержание, подготовка, утверждение и согласование проекта генерального плана.

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003» определяет основные требования  к составу, содержанию и форме представляемых материалов для разработки градостроительной документации.

Заказчиком градостроительной документации представлена исходная информация по состоянию территории, населению, жилищному фонду, объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения, транспортной инфраструктуре, инженерной инфраструктуре и благоустройству территории, ритуальному обслуживанию населения, охране природы и рациональному природопользованию.

Сбор исходных данных осуществлялся по формам (анкетам, таблицам), а также по статистическим данным. Основные положения генерального плана основываются на данных представленных Заказчиком – Администрацией МО «Поселок Ленинский» представлены:

Топоматериалы п.Лебединый (исходные данные) для разработки «Генерального плана»

- Картографический материал (масштаб 1:1000) выполненный ЯкутАГП в 1992 г. (обновлено ЯкутАГП в 2006г.)

- Землеустроительное дело по установлению черты населенного пункта п.Лебединый. НПАП «Меридиан+», Москва, 2006 г.

- Паспорт социально – экономического развития МО «Поселок Ленинский» по состоянию на 1 января 2008 г.

- Программа социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский» на период 2007-2011 гг.

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат п.Лебединый резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональная ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

## Инженерно – геологические условия

Территория п.Лебединый в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится п.Лебединый, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине реки Большой Куранах, ручьев Лебединый, Соха и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах территории промышленной золотоносности;

Многолетняя мерзлота в зоне распространения которой находится п.Лебединый развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

# ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Территория п. Лебединый, в административных границах, утверждена Ленинским Поселковым Советом депутатов на основании акта согласования проекта границ населенного пункта п.Лебединый Муниципального образования «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2006 года, в соответствии с проектом границы и описанием границ населенного пункта п.Лебединый. Площадь населенного пункта составляет 441,52 га., периметр поселковой черты – 8249,80 м.

Описание проектируемых границ населенного пункта п.Лебединый МО «Поселок Ленинский»

Поселок Лебединый расположен в юго-западной части Алданского района, в 14 км к югу-востоку от города Алдан, у подножья гор Вуз, Рудная и гольца Лебединый по обоим берегам р.Большой Куранах.

Общая площадь населенного пункта составляет 441,52 га. Протяженность границы – 8249,80 м.

Исходная северо-западная точка границы расположена на юго-восточном склоне горы Вуз, к западу от железной дороги г.Нерюнгри – г.Томмот, в247 м юго-западу от километрового столба 261/262 км железной дороги, в 309 м к юго-западу от пикетного столбика 261+пк1 и в 256 м к северу-западу от пикетного столбика 260+пк7 км.

От исходной северо-западной точки граница проходит 1823,9 м на восток, пересекая две ЛЭП-35 кВ и р.Большой Куранах до северо-восточной точки, которая находится на правом берегу р.Большой Куронах, на западном склоне горы Рудная, между двумя поворотными анкерными опорами ЛЭП-35 кВ, к западу от здания телецентра и к северу от 2-х этажного каменного здания ЗИФ (золотоизвлекающая фабрика), затем поворачивает на юго-восток, идет 974,7 м по склону горы Рудная, пересекая автодорогу ведущую в поселок Ленинский, до восточной точки границы, расположенной на южном склоне горы Рудная, с северной стороны дороги с.Якокут-п.Лебединый, к югу-западу от здания телецентра, к северо-востоку от опоры №57 ЛЭП-6 кВ и к северу от развилки дороги, идущей из п.Лебединый в п.Ленинский и с.Якокут, затем идет 1207,7 м на юг по подножью горы, до юго-восточной точки, которая находится между горой Рудная и гольцом Лебединый, севернее дороги идущей от поселка в юго-восточном направлении, к югу-востоку от столба линии связи, расположенного слева от перекрестка дорог п.Лебединый-с.Орочен-1 с лесной дорогой, к северо-западу от опоры ЛЭП-35 кВ, находящейся слева от дороги п.Лебединый-с.Орочен-1 и к северо-востоку от поворотного столба линии связи, находящегося слева от автодороги п.Лебединый-с.Орочен-1.

Далее граница поселка поворачивает на запад, проходит 2398,7 м, пересекая дорогу, идущую от поселка в юго-восточном направлении, р.Большой Куранах до юго-западной точки границы поселка, расположенной у подножья горца Лебединый, к югу от автодороги п.Лебединый-с.Орочен-1, к юго-западу от опоры №16 ЛЭП-35 кВ, к северо-востоку от опоры №21 ЛЭП-36 кВ и к юго-востоку от съезда с дороги п.Ленинский-с.Орочен-1 на дорогу к железнодорожному тупику, затем идет 1844,7 м на север, пересекая две ЛЭП-35 кВ идущих от электроподстанции п.Лебединый на юго-запад, дорогу п.Лебединый-с.Орочен-1, ЛЭП-35 кВ, железную дорогу г.Нерюнгри-г.Томмот и возвращается в исходную северо-западную точку границы населенного пункта.

## Земельный баланс пос. Лебединый МО «Поселок Ленинский»

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по земельному  балансу приведены на 01.01.2008 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, тыс.га | 17 |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – всего, тыс.га | 2,14 |
| в том числе: |  |
| пашни |  |
| сенокосы |  |
| пастбища |  |
| из сельскохозяйственных угодий земли: |  |
| личных подворий | 0,074 |
| Количество землевладельцев, всего | 5 |
| Земли населенных пунктов | 0,546 |
| Земли предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения | 0,66 |
| Земли особо охраняемых территорий |  |
| Земли лесного фонда | 13,459 |
| Земли водного фонда | 0,195 |
| Земли запаса |  |

## Сводный земельный баланс п. Лебединый на расчетный срок – 2020 год

| Наименование показателей | На 01.01.2008 | На расчетный срок - 2020г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 441,52 | 441,52 |
| в том числе: |  |  |
| площадь застроенной части | 333,7 |  |
| земли резерва для застройки | 107,7 | 56,2 |
| земли сельскохозяйственной зоны | 28,84 |  |
| земли лесного фонда | 255,94 |  |
| прочие земли (ВОЗ) |  |  |
| количество земельных участков ИЖС |  |  |

Проектный земельный баланс составлен в границах условного обмера чертежа генплана пос. Лебединый. Сводные данные об использовании земель дают общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования  земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока – 2020 г.

Общая площадь по проекту «Землеустроительное дело» (НПАП «Меридиан+», 2006 г.) в границах обмера 441,5 га.

К концу расчетного срока за счет реконструкции территорий в границах обмера чертежа изменится зонирование территорий селитьбы и всех ее составляющих (жилая застройка, территории объектов культурно-бытового назначения, объектов здравоохранения, улиц, проездов, зеленых насаждений общего пользования и санитарно-защитного назначения). Доля селитебной территории уменьшится с 44,99 до 43,87 га. за счет перевода 16,23 га территории ИЖС.

В границах селитебной территории современного использования показаны территории существующего индивидуального жилья 37,12 га, территории многоквартирного жилья – 5.27 га, дачные земельные участки и земли резерва застройки – 37,12 га, территории общественной застройки - 2,65 га.

На расчетный срок в границах обмера чертежа не планируется увеличение территорий жилой застройки за счет появления новых жилых образований. Реконструкция жилой территории предусмотрено проектом на 18,83 га (__ участков) и участки площадью 7,28 га под размещение 2 этажных многоквартирных жилых домов для работников бюджетной сферы.

Территории индивидуальной жилой застройки в границах обмера чертежа на расчетный срок по сравнению с исходным годом 2008 г. сократится на 18,85 га, а территории реконструкции займут 12.0 га, что объясняется уплотнением этих территорий. Плотность жилой застройки на расчетный срок многоквартирной застройки 1600 м2/га, жилых территорий индивидуальной застройки 500 м2/га.

Предусматривается увеличение территорий, занимаемых общественной застройкой до 5,39  га, в том числе организация рекреационной зоны 2,52 га.

Селитебные территории жилых образований, застраиваемые в период до 2014 г. составляют 10,50 га, к расчетному сроку к 2020 г. составят – 18,83 га. За расчетный срок территориальный ресурс составляет 30,28 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель (баланс территорий в границах обсчета проекта) в период расчетного срока представлены ниже, в таблице.

Современное использование территорий принято на момент проведенного обследования – август 2008 г.

Распределение земельного фонда по Генеральному плану в границах черты п. Лебединый

| № пп | Наименование земель | Территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.08 | на расч. срок. 2020 |
| 1 | Земли застройки | 62,09 | 77,39 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | 42,34 | 26,11 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - многоквартирная застройка | 5,22 | 7,28 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | 37,12 | 18,83 |
|  | общественных зон | 1,79 | 5,39 |
|  | территории оздоровительных учреждений | 0,58 | 1,51 |
|  | производственных зон | 10,57 | 10,58 |
|  | земли под дорогами | 6,81 | 33,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения (луга) | - | - |
| 3 | Земли спец. назначения | 0,89 | 1,89 |
| 4 | Лесные земли (леса, кусты) | 284,78 | 284,78 |
| 5 | Рекреационные зоны (сквер и ПКиО) | 0,28 | 2,52 |
| 6 | Прочие земли | 93,49 | 44,67 |
| 7 | Земли резерва для развития поселения |  | 30,28 |
|  | Итого земель в границах (черте) поселка | 441,53 | 441,53 |

# НАСЕЛЕНИЕ

## Социально-демографический состав и занятость населения

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по населению приведены на 01.01.2008г.

Население п.Лебединый

| № |  | на 01.01.2008г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 1157 |
|  | мужчин | 558 |
|  | женщин | 599 |
| 2 | Численность детей | 283 |
|  | из них от 0-6 лет | 98 |
|  | от 7-16 лет | 185 |
| 3 | Число родившихся за год | 6 |
| 4 | Число умерших за год | 14 |
|  | из них в возрасте до 1 года | 0 |
| 5 | Число прибывших – всего | 14 |
|  | в т.ч. имеющих статус беженцев | 0 |
| 6 | Число выбывших | 20 |
| 7 | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 754 |
| 8 | Численность занятых в народном хозяйстве | 480 |
|  | из них занятых в государственном секторе экономики | 132 |
| 9 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 28 |
| 10 | Занятые в домашнем хозяйстве |  |
| 11 | Численность официально зарегистрированных безработных | 1 |
| 12 | Количество пенсионеров | 152 |
|  | из них работающие | 60 |
| 13 | Средний размер пенсии, руб. |  |
| 14 | Количество инвалидов | 60 |
|  | из них работающие | 22 |
| 15 | Количество семей | 486 |
|  | из них малоимущие семьи | 142 |
|  | в них человек | 285 |
| 16 | Число семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года | 96 |

Коэф. семейности – 2,7

Состав населения пос. Лебединый в 2008г.

(среднегодовая численность)

| Возрастные группы | Человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 1157 | 100% |
| мужчины | 558 | 48% |
| женщины | 599 | 52% |
| дети | 283 | 24% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 754 | 65% |
| Занятые в народном хозяйстве | 480 | 41% |
| Пенсионеры всего | 152 | 13% |
| Работающие пенсионеры | 60 | 5% |
| Инвалиды всего | 60 | 5% |
| Работающие инвалиды | 22 | 2% |
| Общее количество семей | 486 | 2,4 чел. |

Источник:  Данные Администрации МО «Поселок Ленинский»

## Прогноз численности населения п.Лебединый до 2020г.

Проектная численность населения является основой для определения важнейших градостроительных параметров развития поселка. Оценка прогнозной численности населения п.Лебединый выполнена в двух вариантах: методом прогноза естественного прироста населения и методом трудового баланса.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен по двум вариантам расчета численности населения на 1 очередь строительства на перспективу 5 лет (2008-2013 годы) до 2013 года и на расчетный срок 7 лет (2013-2020 г.г.) до 2020 г.

Вариант 1 основан на методе естественного прироста с учетом прибывших извне (промышленное производство, инвестиции). Источником формирования населения населенного пункта на перспективу является естественный рост населения.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен на расчетный срок 12 лет (2008-2020 гг.) и учитывает динамику численности населения за 2005, 2007 и 2008 года.

Естественная убыль составляет в среднем –9 человек в год, миграционная убыль -5 чел/год. Итого общая убыль населения за три года составил примерно -14 человек.

Данный вариант расчета инерционный, базирующийся на сложившихся темпах изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим динамику естественного и миграционного движения населения, численность жителей п.Лебединый будет убывать и достигнет к расчетному 2020 году - 989 человек

Динамика численности и основных демографических показателей населения п.Лебединый, чел.

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на конец года | 1260 |  | 1171 | 1157 |
| Родилось | 16 |  | 13 | 6 |
| Умерло | 22 |  | 26 | 14 |
| Прибыло | 17 |  | 36 | 14 |
| Выбыло | 26 |  | 36 | 20 |
| Естественная убыль | -6 |  | -13 | -8 |
| Миграционная убыль | -9 |  | -0 | -6 |
| Общая убыль населения | -15 |  | -13 | -14 |

Источник: данные Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»

Данные текущей статистики ТО ФС ГС по РС(Я)

Таким образом, численность населения по первому варианту рассчитанному методом естественного прироста будет убывать и составит на расчетный срок - 2020 г. 989 человек (1157 чел.) -14 чел/год). На 1 очередь численность населения составит 1073 чел.

| 2008г. | 2013г. | 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 1157 | 1073 | 989 |

Вариант 2 – рассчитан методом трудового баланса. Источником формирования населения является градообразующая группа населения.

Существующая структура занятости

| № п/п | Наименование | Кол-во чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Н | Численность населения | 1157 | 100,0 |
| A | Градообразующая группа | 480 | 41 |
| Б | Обслуживающая группа | 174 | 15 |
| В | Несамодеятельная группа | 503 | 44 |

Численность населения (Н), принятая за 100%, складывается из трех групп: градообразующей (А), обслуживающей (Б) и несамодеятельной (В).

Группы А и Б составляют трудоспособную часть населения:

- градообразующая включает трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающая включает трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного поселения.

Удельный вес градообразующей группы на расчетный срок определен на основе численности занятых в экономике наслега (паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»).

Согласно представленных данных существующее количество градообразующих кадров составляет 603 человека.

Увеличение числа градообразующих кадров связано с развитием промышленного производства и лесопереработкой.

Определяющими точками роста, задающими вектор развития РС(Я) является объекты капитального строительства согласно проектом «Комплексное развитие Южной Якутии».

Согласно «Схеме территориального планирования Республики Саха (Якутия)», разработанного ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2008г., население в прочих городских населенных пунктах Алданского района увеличивается:

|  | 01.01.2007 | 2015 | 2020 | 2030 | Изменение численности населения 2007-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Алдан | 23,9 | 25 | 30 | 33,0 | 9,1 |
| Прочие гор. н. п. | 10 | 11 | 13 | 15 | 5 |

В качестве приоритетного направления устойчивого развития региона, перешли от преимущественно минерально-сырьевой ориентации производства к диверсифицированной модели экономики, что означает:

- модернизацию существующих базовых отраслей;

- создание и развитие новых производств, стройиндустрия, туризм;

- опережающее формирование инфраструктуры.

Пространственная организация экономики – одно из основных составляющих задач территориального планирования. В соответствии с задачами, поставленными Минрегионом и идеологией разработки схемы, определены зоны опережающего развития Республики Саха (Якутия). В том числе Южная Якутия - добыча и обогащения угля, добыча и переработка железных руд, урановых руд, газохимия, химическое производство, лесопереработка, тепловая и гидроэнергетика, добыча цветных металлов.

Проектная численность населения реконструируемого поселения на расчетный период определяется по следующей формуле:

H=(A*100)/(T-a-b-n+m-Б)

| № п/п | Показатели | Обозначение | Численность градообразующих кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |  | расч. срок |  |
|  |  |  | чел. | % | чел. |  | % |
| 1 | Численность градообразующих кадров | A | 480 | 41,0 | 603 |  | 52,0 |
| 2 | численность населения в трудоспособном возрасте | T | 754 | 65,0 | 784 |  | 65,0 |
| 3 | численность занятых в домашнем и личном хозяйстве в трудоспособном возрасте | a | 0 | 0,0 | 0 |  | 0,0 |
| 4 | численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | b | 28 | 2,0 | 24 |  | 2,0 |
| 5 | численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | 38 | 3,0 | 36 |  | 3,0 |
| 6 | численность работающих пенсионеров | m | 60 | 5,0 | 60 |  | 5,0 |
| 7 | численность обслуживающей группы населения | Б | 174 | 15,0 | 181 |  | 15,0 |
| 8 | Расчетная численность |  | 1157 | 100 | 1206 |  | 100 |

Н=(603*100%)/(65,0%-0%-2,0%-3,0%+5,0%-15,0%)= 1206 чел.

Проектом принято увеличение численности градообразующих кадров на 195 человек. Удельный вес градообразующей группы увеличивается с 41 до 52 %.

Увеличение численности градообразующей группы населения повлечет за собой увеличение удельного веса обслуживающей группы до 11%.

Удельный вес отдельных контингентов населения, кроме градообразующей и обслуживающей группы, принят на основе сложившихся соотношений в настоящее время, в том числе и численность обслуживающей группы.

По прогнозному расчету, учитывающему увеличение численности градообразующей группы с 480 до 603 человек, численность жителей п.Лебединый к расчетному сроку (2020 г.) достигнет 1206 человек.

Методом интерполяции выведена численность населения на первую очередь (2013 г.). Численность населения на первую очередь (2013 год) составит 1177 человека.

Прогнозные расчеты численности населения п.Лебединый

по 2 вариантам, тыс. чел.

|  | 2008 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 1157 | 1073 | 989 |
| Вариант 2 | 1157 | 1177 | 1206 |

Прогнозная численность населения на расчетный срок 2020 г. достигнет наибольшего значения по второму варианту и составит 1206 чел.

Главным фактором формирования населения территории на перспективу является сохранение положительной динамики естественного прироста населения и увеличение численности работающих в области промышленного производства и лесопереработки.

Таким образом, при стабильном социально-экономическом развитии поселения можно предположить уверенный рост населения. Проектом для расчетов характеристик пространственно-территориального роста поселения, жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры принята численность населения по второму варианту – 1206 человек.

# ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по жилищному фонду приведены на 01.01.2008г.

Жилищный фонд п.Лебединый

| Наименование показателей | На 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Количество квартир, ед. | 547 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 442 |
| - ведомственная |  |
| - частная* | 95 |
| Кроме того, количество дачных участков на территории (ед) |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 26405 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 24195 |
| - ведомственная |  |
| - частная | 4828 |
| Из нее жилая площадь, кв.м. | 23915 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 19542 |
| - ведомственная |  |
| - частная | 4373 |
| Приватизированная площадь, кв.м. | 11036 |
| - общая, кв.м. | 6836 |
| - жилая, кв.м. | 4200 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 100 |
| аварийное и ветхое | 70 |
| требует капитального ремонта | 20 |
| удовлетворительное | 10 |
| Количество проживающих, чел., всего: | 1157 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 926 |
| в ведомственном жилищном фонде |  |
| в частном жилищном фонде | 231 |
| Количество дачных участков на территории, единиц |  |

* - дома частных владельцев

Современное состояние

По статданным на 01.01.2008г. в пос. Лебединый количество квартир в муниципальном и ведомственном фонде – 442 квартиры и 95 домов частных владельцев.

Общая площадь жилого фонда составляет – 26405 м2, в которой проживают 1157 чел, в том числе в муниципальном и  ведомственном фонде – 926 чел, (21150 м2) и в частных жилых домах  - 231 чел. (5255 м2).

Список ветхого жилого фонда составляет с износом более 70%, Требует капитального ремонта. 20 %, удовлетворительное жилье составляет 10%. Жилая обеспеченность в муниципальном  и ведомственном фонде – 22,8 м2/чел и в частном фонде – 22,8 м2/чел.

## 5.1.Расчет жилой застройки пос. Лебединый

На 1.01.2008 жилищный  фонд поселка составлял 26405 м2  общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 22,8 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 80% (21150 м2) и 20% (5255 м2) жилого фонда занимает частное жилье. Аварийное и ветхое жилье составляет 18483,5 м2 (70%).

Расчет показателей жилищного строительства

| Показатели | Ед.изм. | 2008г. | 2013г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1157 | 1177 | 1206 |
| Жилищный фонд – всего общей площади, | м2 | 26405 | 27071 | 28944 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - муниципальный - ведомственный | м2 | 21150 80 | 21123 78 | 21084 73 |
| - частный | « | 5255 20 | 5948 22 | 7860 27 |
| Жилобеспеченность | м2/чел. | 22.8 | 23 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | - | 7700 | 10784 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 18705 | 7921 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 8366 | 12657 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов |  |  | 8366 100% | 12657 100% |
| - многоквартирная застройка (2-3 этажная) | м2 % | - | 2789 34% | 5577 44% |
| - усадебная застройка | м2 % | - | 5577 66% | 7080 56% |

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок – 2020 г.

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда тыс.м²/% | Плотность, x) тыс.м²/га | Плотность, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 этажный | 8366 32% | 2145 | 90 | 3,9 |
| Усадебный | 12655 68% | 1055 | 44 | 12 |
| x) Жилообеспеченость на 2020 г. – 24,0 м²/чел |  |  |  |  |
| Итого | 21023 |  |  | 15,9 |

На расчетный срок (2020 г.) общая емкость рассматриваемых территорий составила 15,9 га. Проектом предлагается размещение всего объема нового жилищного строительства на реконструируемых территориях и территориях сносимого фонда.

Общий объем нового жилищного строительства – 21023 м², в том числе многоквартирного – 8366 м² общей площади (40%), усадебного 12655 м² (60%).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 1752,0 м² общей площади.

При сохранении 18705 м² существующего фонда и строительство новых 8366 м², жилищный фонд на период 2013 г. составит 27071 м², средняя жилая обеспеченность – 23,0 м² на человека.

На период 2020 г. при сохранении 7921 м² существующего жилищного фонда и строительстве новых 12567 м² дополнительно к 8366 м2 построенных в период 1 очереди, жилищный фонд села составит 28944 м², средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м² на человека.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является индивидуальное жилищное строительство.

Необходима реконструкция индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации, с ликвидацией ветхого и аварийного частного жилья, строительство многоквартирного жилья – муниципального жилого фонда для работников бюджетной сферы.

Комплексное решение жилищной проблемы

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья в объеме 7700 м2, а на расчетный срок ветхого жилья в объеме 10784 м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности до 23-24,0 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

# ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современная состояние поселка.

Сложившаяся планировочная структура поселка Лебединый обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

Поселок Лебединый находится в 24 км от районного центра, расположен в живописном месте среди сопок, население его составляет 1157 человек. О возникновении поселка среди местных жителей бытует легенда: лебеди с наступлением холодов перелетавшие в теплые края находили отдых у отрогов гор, которые люди стали называть «лебедиными».

В 1924 году были обнаружены прииски в районе нынешнего поселка Лебединый, где работали старательские артели. Первенство открытия золота на ключе «Лебединый» принадлежит старательской артели Лаптева. С открытием рудных залежей в районе Лебединого в 1930-е годы стали действовать шахты, которых было больше десятка. После открытия богатых рудных залежей в начале 1930-х годов на Лебедином были построены первая временная амальгационная фабрика, трансформаторная подстанция, стало строится жилье, появились школа, клуб, впоследствии – профилакторий, детский сад с бассейном.

Основная часть населения была занята на Лебединской золотоизвлекательной фабрике, на базе которой в 1991 году была создана артель «Лебединец», просуществовавшая не долго. В 1994 году из-за невыполнения плана, нерентабельности руководство АК «Алданзолото» не стало заключать договор с артелью, подведя тем самым черту под существованием фабрики.

Из-за отсутствия рабочих мест население поселка значительно сократилось. Сегодня здесь действуют предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «ДРСК», Врачебная амбулатория АЦРБ, психонаркологический диспансер, Детский сад «Золотой петушок», Общеобразовательная средняя школа №10, Отделение почтовой связи, АО СБ №1049, АФ ДЮСШ, Клуб.

## Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка

Проектом генерального плана пос. Лебединый МО «Поселок Ленинский» определено развитие поселения на период до 2020 года. Численность населения п.Ленинский на период до 2020 года, в соответствии с прогнозом, составит 1206 человек.

«Генеральным планом поселка Лебединый» определены основные положения по функциональному зонированию поселковой территории, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и инженерному обеспечению.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития п.Лебединый, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон поселка.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

- определены территории для жилищного строительства на перспективу;

- выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается развитие планировочной структуры поселка Лебединый в центральной части, вдоль главных улиц Октябрьская, Гагарина, Ороченская, на левых берегах реки Большой Куранах и ручья Лебединый.

Территории занятые жилой застройкой на правом берегу ручья Лебединый и вдоль ручья Соха, проектом предусмотрены под резервную территорию для дачного строительства и возможно в дальнейшем, за пределами расчетного срока, под капитальную застройку.

Структура жилой застройки представлена тремя типами:

- - многоквартирная каменная застройка;

- - многоквартирная деревянная двухэтажная застройка;

- - индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями реконструкции существующего жилого фонда.

Участки существующей усадебной застройки предполагают постепенную (естественную) реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках.

Проектом предусмотрено развитие зоны многоквартирной каменной застройки хаотично разбросанной по поселку в кварталах №6, 7, 12, 17. Деревянная многоквартирная застройка сохраняется в кварталах №1, 2, 3, при въезде в поселок и квартале №17, в северной части поселка возле амбулатории.

Общественную зону проектом предлагается реконструировать за счет строительства на существующих фундаментах следующих объектов общественного назначения: туристический и культурный центр в квартале № 5, клуб на 100 мест рядом со старым зданием клуба в квартале №16, торговый центр в квартале № 10 и спортивный клуб в квартале № 1. Из новых объектов предлагается строительство административного здание Сахателекома.

Строительство туристического и культурного центра с кинотеатром, гостиницей, пунктом общественного питания станет одним из градообразующих факторов за счет развития туризма, что повлечет за собой демографический рост населения.

Генеральным планом пос. Лебединый предусмотрены увеличение площади территорий и реконструкция существующих зданий медицинского и учебного учреждений, пождепо, а также необходима реконструировать существующее здание администрации.

Проектом предлагается предусмотреть возможное размещение хосписа на территории поселка Лебединый. Участок выбран на месте бывшего здания ДОСАФ, на берегу речки Соха в восточной части поселка.

Большое внимание в проекте генерального плана уделено организации рекреационных зон. В квартале №2 вдоль улицы Нагорная предлагается разбить сквер со спортплощадкой, а напротив Туристического и культурного центра площадь. Организация поселковой площади с размещением вокруг нее общественных учреждений и каменных жилых домов средней этажности на пересечении основных улиц позволит придать поселку современный, привлекательный вид и будет способствовать развитию туризма.

Скверы северо-восточной части поселка предусмотрены для разделения селитебной территории от торговых баз. Проектом предлагается организация общепоселкового канала для отвода талых и дождевых вод с прилегаемых территорий.

Промышленная зона поселка Лебединый сохраняет существующее функциональное зонирование, на правом берегу реки Большой Куранах.

Проектом предлагается резервирование территории нового кладбища рядом с существующим площадью 1 га. Старое кладбище сохраняется как мемориальный парк.

# ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Учреждения обслуживания населения

Экспликация проектируемых общественных зданий и сооружений

| № по плану | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сахателеком |  |
| 5 | Спортивный клуб |  |
| 9 | Туристический и культурный центр |  |
| 10 | Торговые точки |  |

В современных условиях, при  решении проблем совершенствования системы обслуживания населения, нормативная потребность определяется распоряжением Правительства РФ от 19.11.1999г., №1683-р, где выделены так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых контролируется государством, а их строительство и функционирование осуществляется за счет бюджетных дотаций.

К социально нормируемым отраслям относятся объекты  образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Перечень объектов и расчет потребности  приведен в таблице.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен на проектную численность населения 1206 чел. п.Лебединый на расчетный срок 2020 г.:

Объекты образования

- Детское дошкольное учреждение, на 47 мест (норматив) (ДОУ «Золотой петушок» на 75 мест)

- Общеобразовательная школа на 80 мест (норматив) (СОШ №10 на 92 места)

Объекты здравоохранения (ЛПУ)

- Поликлиника, на 10 посещ/смену (Алданский Психоневралогический диспансер на 45 мест)

- Врачебная амбулатория АЦРБ на 15 мест

Объекты физической культуры и спорта

- Спортивный зал на 400 кв.м. (норматив)

- Спортядро с легкоатлетической дорожкой и футбольным полем, площадью 3900 кв.м. (По нормативу: плоскостные сооружения – 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м.)

- Плавательный бассейн, площадью 200 кв.м. (норматив: 75,0 кв.м. на 1000 чел.)

Объекты культуры и искусства

- Клуб на 200 зрит.мест, (МУ «Управление культуры» Клуб п.Ленинский на 100 мест)

- Библиотека, 1 объект (в здании Клуба на 650 читателей)

- Детская школа искусств, 1 объект (норматив: 1 шк. на население  от 3.0-10.0 тыс.чел.)

- Парк культуры и отдыха, 1 объект (норматив: 1 ПКиО на 10,0 – 100,0  тыс.чел.)

- Музей, 1 объект (норматив: 1 музей на 20,0 до 50,0 тыс.чел.)

Объекты торговли, общественного питания, гостиница, администрация, автостанция

- Магазин (продовольственный и хозяйственные отделы), площадью 300 кв.м.

- Столовая (с  обеденным залом на 25 мест, кухонные помещения), площадью 125 кв.м.

- Гостиница (на 8 номеров, вспомогательные помещения) площадью 100 кв.м.

- Административное здание (администрация села, отделение связи, почты и милиции), площадью 350 кв.м.

- Автостанция (зал ожидания, вспомогательные помещения), площадью 120 кв.м.

Объекты соцзащиты

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 30 мест.

Объекты туризма и зимнего спорта

- Туристический культурно-этнографический комплекс

- (Гостиница на 25 мест, этнографический комплекс, открытая эстрада)

- Освещенная лыжная трасса и каток с помещением для обогрева с раздевалкой, площадью 72 кв.м., в ПКиО длина трассы 1.0 км, каток площадью 1000 кв.м.

Нормативная потребность в объектах

социальной инфраструктуры

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.1999г., № 1683-р)

| Наименование объектов | Расчет показат. | Существ. положен. 2008г. | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2013г. | расчет. срок 2023г. |
| Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 40 мест на 100 детей, Rобслуж – 500м | мест детей | 75 77 | 75 85 | 75 87 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| 40 мест на 100 детей | мест детей | 92 92 | 92 150 | 92 154 |
| Объекты здравоохранения (ЛПУ) |  |  |  |  |
| Стационары (больницы) 25-30 коек (минимально допустим.) 60 коек (оптим.мощность) | койка | 45 | 45 | 45 |
| Поликлиники - чел/смену | посещ. в смену | 15 | 15 | 15 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы 350,0 кв.м на 1000 чел – зал 400 кв.м. | кв.м. | - | - | - |
| Плавательные бассейны 75,0 кв.м. на 1000 чел. – бассейн 200 кв.м. | кв.м. | - | - | - |
| Плоскостные сооружения 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м. | кв.м. | 80 мест | - | Спортядро 3900 м2 540 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы Клуб 150-200 зрит.мест до 1000 чел. | мест | 100 |  | 100 |
| Библиотеки 1 библ. от 500 до 3000 чел. | объект | 1 |  | 1 |
| Детская школа искусств 1 школа от 3,0-10,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |
| Парк культуры и отдыха 1 ПКиО от 10,0 до 100,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |
| Музеи 1 музей от 20,0 до 50,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |

# ТРАНСПОРТ

Пос. Лебединый расположен 14 км к югу-востоку от города Алдан. Транспортная схема поселка Лебединый решается в увязке с транспортной системой Алданского района.

## Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы Алданского района является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории района проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992г. осуществляются перевозки грузов по строящейся  железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до ж/д станции Алдан.

Автомобильная дорога федерального значения – М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск и железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от пос. Ленинский.

Поселок Лебединый связан с городом Алдан федеральной автодорогой.

## Улично-дорожная сеть

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах поселковой черты:

- Общая площадь уличной сети – 6,81 га;

Главной улицей поселка является улица Октябрьская.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 20-25 м. Ширина проезжей части улиц – 5,5 – 7,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- Поселковая дорога (ширина проезжей части 6,0 м, протяженность 0,6 км).

- Главная улица (ширина в красных линиях 30 м; ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 3,9 км);

- Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей  части 6,0 м, протяженность 4,1 км);

- Улица в жилой застройке второстепенная (ширина в красных линиях 15 м; ширина проезжей части 5,5 м, протяженность 8,1 км);

Общая площадь дорог составила по проекту 33,8 га.

Организация системы общественного центра предполагает создание четкой пешеходной связи между планировочными элементами –жилыми кварталами, общественным центром, промышленной и коммунально-складской зоной.

Проектом предлагается организация пассажирского автобусного сообщения. Остановки общественного транспорта предусмотрены через 400 м. в количестве 8 штук.

В центральной части поселка Лебединый предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В северной промышленной зоне поселка проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. Выделено место для размещения автозаправочной станции на свободной от застройки территории.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий области, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в п. Лебединый должны учитываться при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

Для экологически устойчивого развития поселка, разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

В планировочные решения проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в Республиканских природоохранных документах, целевых программах, мероприятия, предусмотренные органами законодательной и исполнительной власти по реконструкции, развитию инженерной инфраструктуры и другим сферам хозяйственного комплекса.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса поселка являются:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшения экологической обстановки, сокращения численности населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон, экологически неблагополучных территорий;

- приоритетное решение проблемы ликвидации источников экологической вредности на предприятиях, расположенных в селитебных зонах, путем перепрофилирования, модернизации, выноса вредного производства;

- приоритетное размещение новых производств высоких технологий, наукоемких производств без экологической вредности;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объемов образования отходов и т.д.);

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

Охрана воздушного бассейна

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) ( в редакции Законов РС(Я) от 13.07.2006 366-3 № 747- III, от 27.11.2006 396 № 805- III); Закону РС(Я) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха(Якутия) от 27.11.2006 396-3 № 805- III» от 26.04.2007 3 № 924- III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»; «Положению о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)» Постановление правительства республики Саха (Якутия) от 24.052007 года № 224; «Закону Республики Саха(Якутия) о защите населения и территорий Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 16.06.2005 года 251-3 № 509- III, первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий областных природоохранных программ, запланированных атмосфероохранных мероприятий на предприятиях поселка.

Жилищный фонд села занимает 26405 м2, население 1157 человек.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносит участок ЖКХ. В п. Лебединский 3 действующих котельных, основным  источником топлива в котельных является уголь Нерюнгринского  месторождения.

При варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО поселок будет газифицирован.

На существующее положение не соблюдается санитарно-защитная зона по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от угольных скаладов и складов шлака.  На расчетный срок соблюдены санитарно-защитные зоны при варианте газификации поселка.

До перевода котельных установок на газовое топливо склады угля и шлака необходимо укрывать. Требования: укрыть склады угля и шлака продиктованы тем, что от поверхности складов угля и шлака сдувается

- пыль угольная от склада угля;

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 от шлака угля;

Для уменьшения количества сдувов пыли от складов угля и шлака необходимо предусмотреть ограждения с 3-х сторон высотой выше уровня склада, при возможности уменьшить запас угля (уменьшить поверхность сдува угольной пыли). Уменьшить количество накопления шлака на складе и вывозить в укрытом виде на место, предписанное контролирующими органами. Предложенные меры по складам угля и шлака уменьшают количество  пыли в атмосферу и также уменьшают загрязнение почвы.

Для улучшения качества атмосферного воздуха предлагается следующие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка сводного тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов) поселка,  проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация санитарно-защитных зон, зон отступа застройки, охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих интенсивного движения грузового автотранспорта.

Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

Мероприятия по развитию мониторинга качества атмосферного воздуха:

- организация постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;

- организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.

- организация лабораторного контроля в рекреационных зонах.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта.

- развитие пассажирского транспорта;

- строительство транспортных развязок;

- озеленение вдоль магистралей и дорог;

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

Вне населенных пунктов:

- создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Организационно-технические, технологические мероприятия:

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

- разработка и реализация мероприятий по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо (развитие сети ГАЗС и др.);

- улучшение качества дорожного покрытия;

- использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;

- снабжение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и пр.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

На существующее положение обеспечения питьевой водой населения производится от источников подземных вод.

На расчетный срок планируется увеличить добычу подземных вод и обеспечить село питьевой водой требуемого качества и предусмотреть отвод сточных и дождевых вод.

На существующее положение сбор ТБО производится на полигон ТБО г. Алдана.

Предлагается следующие планировочные мероприятия:

- для уменьшения автомобильного шума надо, чтобы качество дорожного покрытия соответствовало нормативно техническим нормам;

- при застройке новых кварталов и реконструкции существующих кварталов применять градостроительные мероприятия для уменьшения автомобильного шума;

- администрации поселка Ленинский разработать проект санитарно-защитной зоны;

- решить вопрос со сбором и вывозом металлолома;

- решить вопрос со сбором отработанных масел на предприятиях  АТП;

- провести инвентаризацию о наличии остатков пестицидов и минеральных удобрений, с вышедшими сроком годности, при наличии их решить вопрос об их утилизации с контролирующими органами;

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)» ( 16 августа 1994 года № 836)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- ремонт и строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Техническое, информационное и научное обеспечение деятельности по восстановлению и охране водных объектов:

- ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе, создание баз данных о состоянии водных объектов, организация постов наблюдения за состоянием водных объектов, организация лабораторного контроля за качеством воды водоёмов І и ІІ категории, питьевым водоснабжением;

- ведение государственного Водного кадастра на геоинформационной основе;

- осуществление контроля за сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля за качеством воды в водоёмах;

- организация на предприятиях - владельцах объектах питьевого водоснабжения населения производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденны Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, гидравлических и других условий с учетом изменения береговой линии водных объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласо-ванному со специально уполномоченными государственными органами в области окружающей природной среды, органами санитарно – эпидемиологического надзора и органами Федеральной пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

## Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются функциональным использованием земель и включают следующие позиции:

1.Сохранение и повышение плодородия почв зон сельскохозяйственного назначения через выполнение системы программных мероприятий:

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение работ по инвентаризации и агрохимическому обследованию земель;

- проведение мелиоративных работ;

- научно- техническое обеспечение агропромышленного комплекса.

Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:

- Гидромелиоративные мероприятия на естественных водоёмах для улучшения условий обитания ихтиофауны, зарыбление водоёмов ценными породами рыбы, строительство рыбозащитных сооружений.

- Инженерная защита территории от вредного воздействия поверх-ностных вод:

- Противопаводковые мероприятия - строительство противо-эрозионных, берегозащитных сооружений, расчистка русел рек

- строительство дождевой канализации, очистных сооружений дождевого стока.

- инженерная защита от подтопления

## Охрана и защита лесов

Господствующей растительностью вокруг поселка Лебединый являются мохово-кустарничковые, сосновые, сосново-лиственничные леса. Местами темнохвойные леса с участками горной лесотундры.

Основными задачами лесного хозяйства района являются повышение  водоохранной роли лесов и обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности.

Воспроизводство лесных ресурсов имеет целью их своевременное восстановление на непокрытых лесом землях, предотвращение увеличения площадей малоценных лиственных лесов, обеспечение рационального использования земель лесного фонда. Лесовосстановление предусматривает воспроизводство лесов на вырубках, гарях и других непокрытых лесом землях. Основной категорией фонда лесовосстановления являются вырубки. Все мероприятия предусмотрены Законом республики Саха (Якутия) о Лесе республики Саха(Якутия) (28 мая 1992 года № 966-XII, в ред. Закона РС(Я) от 11.12.2002 78-3 № 479-II)

## Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Заболевания и патологические состояния человека имеют, как правило несколько или много этиологических факторов, в том числе и экологические факторы. Но изученность данной проблемы в Республике Саха(Якутия) остается такой, что большей частью не дает основания указывать на наличие прямой причинной связи сегодняшнего состояния здоровья населения с нарушением экологического равновесия.

Для оценки экологического риска здоровью населения, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках  социально-гигиенического мониторинга проведение углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней. Кроме того, необходимы мероприятия:

- обоснование региональных допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения. Проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий на территориях с повышенной антропогенной нагрузкой;

- разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения поселка.

В результате реализации запланированных социально-экономических, планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается  достижение следующих показателей:

- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения, путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

- снижение водопотребления, обеспечение населения стандартной питьевой водой;

- улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, в том числе источников питьевого водоснабжения за счет снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- предотвращение техногенных аварий и катастроф с экологическими последствиями за счет реализации системы мероприятий, направленных на снижение риска их возникновения;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий, уменьшение количества населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры;

- создание системы природно-экологического каркаса, в том числе сохранение  лесного фонда, создание системы особо охраняемых природных территорий;

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, земельного фонда, ООПТ  и т.д.

Особо опасные источники загрязнения природной окружающей среды.

По данному разделу отсутствуют исходные данные.

К особо опасным источникам загрязнения природной окружающей среды относятся:

- склад жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды;

- склад взрывчатых веществ (ВВ);

- склады ядохимикатов и минеральных удобрений для сельского хозяйства;

- склады санэпиднадзора;

- склады МТС хранение аммиака, метанола, фреона;

- нет информации по складам МЧС;

## Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных

промышленных предприятий поселка (м).

| № п.п. | Перечень производственных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Предложения генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельные | III | По расчету менее 50 м |  | По расчету менее 50 м |  |

Предлагаются следующие планировочные мероприятия по охране окружающей среды поселка:

- администрации поселка Лебединский разработать проект санитарно-защитной зоны;

- для детальной оценки влияния источников загрязнения атмосферного воздуха  рекомендуется Администрации поселка Лебединский  выполнить проект «Сводный проект предельно  допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города;

- строительство новых и реконструкция старых канализационных сетей;

# ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Теплоснабжение

Общая часть

Проект теплоснабжения генерального плана п.Лебединый выполнен на основании следующих документов:

Исходные данные.

Генеральный план выполнен ОАО РПИИ «Якутпроект».

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных  источников теплоснабжения.

ТСН 23-343-2002 Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. г.Якутск, 2002 г.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Существующее положение

Характер существующей схемы теплоснабжения поселка определен сложившейся планировкой, наличием муниципальной и индивидуальной застройки. Основными источниками теплоснабжения объектов соцкультбыта, и административных зданий являются котельные. Основное топливо для котельных – уголь марки СС Нерюнгринского разреза. Индивидуальная застройка обеспечивается печным отоплением.

Установленная мощность централизованных источников тепла составляет 16.05 Гкал/час.

Характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | КПД котлов (%) | Вид топлива | Кол-во котлов и марка | Мощность котельной (Гкал) | Присоединённая нагрузка Гкал | Годовой расход топлива тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
|  | п. Лебединый |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартальная котельная | 58 | уголь | ФД-300 – 1 шт ЕЛ-200 – 1 шт | 7 | 9213,9 | 3530 |
| 2 | Котельная №2 | 58 | уголь | ФД-300 – 2 шт | 8 | 9305.9 | 3562 |
| 3 | Гаражная котельная | 58 | уголь | ФД-300 – 2 шт | 1,05 | 1384.8 | 530 |
|  | Всего |  |  |  | 16,05 |  |  |

Таблица 1.

Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 85-65ºС, Рраб=0,6 МПа. Прокладка тепловых сетей 3-х трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителелей отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10.41 км.

Теплопотребление

Теплопотребление поселка определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

- средняя температура за отопительный период -13.2ºС

- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

- детские дошкольные учреждения -9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

- 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др.общественных зданий.

- 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

1 эт.		2 эт.		3 эт.		4 эт.

200		164		145		134

- максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 30% от теплопотребления на отопление жилых зданий;

- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

- максимальный расход тепла на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расчетного расхода тепла на отопление этих зданий.

- среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Расчетная тепловая нагрузка для производственных предприятий на основании исходных данных.

Таблица 2

Тепловые нагрузки поселка на 2008 год составляют:

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. |  |  | 1.157 |
| 2 | Общая площадь зданий | тыс. м2 |  |  | 26.405 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВт |  |  | 3.46 |
|  | Отопление общественных зданий | -«- |  |  | 1.8 |
|  | Вентиляция общественных зданий | -«- |  |  | 0.72 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения |  |  |  | 1.05 |
|  | Итого |  |  | 7.03 |  |
|  | Итого ЦИТ |  |  | 5.98 |  |

Баланс покрытия существующих тепловых нагрузок.

Таблица 3

| Выработка |  |  | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование источников | Установ. мощность МВт | №№ пп | Наименование потребителей | Кол-во МВт |
| 1 | Квартальная котельная | 8.14 | 1 | п.Лебединый | 7.03 |
| 2 | Котельная №2 | 9.3 | 2 | В т. ч от централизованных источников | 5.98 |
| 3 | Гаражная котельная | 1.23 |  |  |  |
|  | Автономные источники | 1.05 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | От автономных источников | 1.05 |
|  |  |  |  | Итого от ЦИТ | 5.98 |
|  | Итого ЦИТ | 18.67 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло | 18.1 |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | ~6.88 |
|  | Баланс тепла | +11.22 |  |  |  |

Проектное решение

По предложенной концепции развития поселка предлагается реконструкция жилого фонда и роста жилого фонда за счет нового строительства.

Тепловые нагрузки на расчетный срок выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Жилые одноквартирные отдельно стоящие и блокированные здания кдж/(м2ºС.сут).

Таблица 4

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Общественно-административные здания вт/м2

(СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»)

Таблица 5

| Типы зданий | Этажность зданий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития |  | 85 |
| 2 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности | 31 |
| 3 Дошкольные учреждения | 45 | - |
| 4 Сервисного обслуживания | 23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности | 20 |
| 5 Административного назначения (офисы) | 36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности | 27 |
| 6. Общественные кроме вышеперечисленных | 42; 38; 36 соответственно нарастанию этажности | 32 |

Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий определены по укрупненным показателям. Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям с учетом степени благоустройства.

Таблица 6

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | Расч. срок |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 1.157 | 1.206 |
| 2 | Жилищный фонд-всего общ площади | тыс.м2 | 26.405 | 28.944 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВт | 3.46 | 2.74 |
|  | Отопление общественных зданий | « | 1.8 | 0.82 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | 0.72 | 0.39 |
|  | Горячее водоснабжение |  | - | 2.67 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения |  | 1.05 | 1.57 |
|  | Всего |  | 7.03 | 8.19 |
|  | Итого ЦИТ |  | 5.98 | 6.62 |

Баланс тепла на расчетный срок

Таблица 7

| Выработка |  |  |  | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование источников | Сущ. МВт | Расч. МВт | №№ пп | Наименование потребителей | Кол-во МВт |
| 1 | Квартальная котельная | 8.14 | ликвидация | 1 | п.Ленинский | 8.19 |
| 2 | Котельная №2 | 9.3 | 10.0 | 2 | В т. ч от централизованных источников | 6.62 |
| 3 | Гаражная котельная | 1.23 | ликвидация |  |  |  |
|  | Автономные источники | 1.05 | 1.57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | От автономных источников | 1.57 |
|  | Итого | 19.72 | 11.57 |  |  |  |
|  | Итого ЦИТ | 18.67 | 10.0 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло | 18.1 | 9.7 |  | Итого от ЦИТ | 6.62 |
|  | Баланс тепла | +11.22 | +2.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | ~7.62 |

Покрытие тепловых нагрузок на расчетный срок предлагается от сохраняемой Котельной №2, маломощные котельные отслужившие срок эксплуатации подлежат ликвидации. Сохраняемая котельная подлежит реконструкции с доведением установленной мощности до 10.0 МВт; с заменой оборудования с использованием современных энергосберегающих технологий.

Для обеспечения надежности и резервирования теплоснабжения  предлагается на расчетный срок выполнить резервирование подачи тепла от централизованных источников. Основное топливо для ЦИТ является уголь марки СС Нерюнгринского разреза.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается  от автономных и индивидуальных котельных.

Схема теплоснабжения закрытая, приготовление горячей воды частично централизованное от котельных и с независимым присоединением на новостройках.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 С, Рраб=0.6Мпа

Тип прокладки надземная, пяти и двухтрубная, совместно с сетями прокладывается водопровод.

Переход на более эффективные, энергосберегающие технологии и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды.

10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана п. Лебединый  выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела  генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации поселка, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником  водоснабжения  п.Лебединый  являются  подземные   воды.

В   поселке   имеются  централизованная  система  водоснабжения.   Система  обеспечения  водой  п.Лебединый  включает в себя группу скважин, насосную станцию, сети хозяйственно-питьевого и технического водопровода.

Протяженность   сетей  водопровода,   составляет   15,09 км.

Потребность   поселка  в  питьевой  воде   составляет - 416 мЗ/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах №1, 2, 3.

Полив предусматривается водой из системы поселкового водопровода.

| РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лебединый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  |  | I очередь (2013г.) |  |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |
|  |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,926 | 250 | 231,5 | 277,8 | 0,918 | 300 | 275,4 | 330,48 | 1,206 | 350 | 422,1 | 506,5 |
| 2 | Застройка зданиями, необорудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,231 | 40 | 9,24 | 11,08 | 0,259 | 50 | 12,9 | 15,48 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 48,14 | 57,77 |  |  | 57,66 | 69,2 |  |  | 84,42 | 101,3 |
|  | ВСЕГО |  |  | 288,88 | 346,65 |  |  | 345,96 | 415,16 |  |  | 506,52 | 607,8 |

Таблица 2

| РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень багоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  | I очередь (2013г.) |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |
|  |  | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. |
| 1 | п. Лебединый | 1,157 | 50 | 57,85 | 1,177 | 60 | 70,62 | 1,206 | 60 | 72,36 |

Таблица 3

| СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО СИСТЕМЕ ПОСЕЛКОВОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Наименование потребителей | Расход воды м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | Существ. (2008г.) |  | I очередь (2013г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 |
| 1 | Население | 288,88 | 346,65 | 345,96 | 415,16 | 506,52 | 607,8 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 57,85 | 69,42 | 70,62 | 84,74 | 72,36 | 86,83 |
|  | ВСЕГО | 346,73 | 416,07 | 416,58 | 499,9 | 578,88 | 694,63 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6).

На существующее положение, I очередь и расчетный срок принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с (2 струи по 2,5л/с).

Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит:

Существующее положение, I очередь, расчетный срок – 3×(15+5)×3,6×1=216,0 м3.

Источники водоснабжения

Источником поселкового хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваются подземные воды п. Лебединый.

Потребности села в питьевой воде в м3/сут:

- существующие (2008г.)              - 416,07

- на I очередь (2013г.)                   - 499,90

- на расчетный срок (2020г.)        - 694,63

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов:I пояс – зона строго режима, II и III – зона ограничений.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) подземного источника устанавливаются в соответствии с расчетами.

Учитывая недостаточную защищенность подземных вод рекомендуемого к эксплуатации водоносного горизонта, границы I пояса ЗСО принимаются на расстоянии 50 м от скважин.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Лебединый принята на I очередь (2013г.) и расчетный срок (2020г.) от существующих скважин.

Схема водоснабжения от подземного источника следующая:

Насосами 1-го подъема по водоводу подается на очистные сооружения.

После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка.

Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 30м3/час.

При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +100С.

В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях.

При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям.

В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.

Водоводы проектируются из стальных труб Ø150 и прокладываются в земле с изоляцией деревянной рейкой толщиной 50мм.

Наружное пожаротушение от пожарных гидрантов Дорошевского устанавливаемых на магистральных сетях через 150м.

Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

I очередь, расчетный срок

- Реконструкция подземного водозабора подземных вод.

- Строительство станции водоочистки производительностью 700 м3/сут

- Строительство насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в п. Лебединый  имеется централизованная система бытовой канализации, сброс стоков предусматривается в р. Большой Куранах. В системе канализации имеются самотечные сети и пруды накопители.

Расход бытовых стоков составляет - 13.2 мЗ/ч. Протяженность сетей канализации 6.0км.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4,5.

Таблица 4

| РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лебединый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  |  | I очередь (2013г.) |  |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |
|  |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс.сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,926 | 250 | 231,5 | 277,8 | 0,918 | 300 | 275,4 | 330,48 | 1,206 | 350 | 422,1 | 506,52 |
| 2 | Застройка зданиями, необорудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,231 | 25 | 5,77 | 6,93 | 0,259 | 25 | 6,47 | 7,77 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 11,86 | 14,23 |  |  | 14,09 | 16,91 |  |  | 21,1 | 25,32 |
|  | ИТОГО |  |  | 249,13 | 298,96 |  |  | 295,96 | 355,16 |  |  | 443,2 | 531,84 |

Таблица 5

| СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование потребителей | Расход воды м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | Существ. (2008г.) |  | I очередь (2013г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 |
| 1 | Население | 249,13 | 298,96 | 295,96 | 355,16 | 443,2 | 531,84 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию.

На 1 очередь и расчетный срок для очистки стоков предусматриваются биологические очистные сооружения производительностью 550 м2/сут.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Строительство биологических очистных сооружений производительностью 550м3/сут (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

В настоящее время в п. Лебединый отсутствует ливневая канализация.

Дождевые и талые воды поступают в ближайшие озера и р. Большой Куранах.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в п. Лебединый.

Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», по условиям рельефа предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений.

## 10.3. Газоснабжение

Общая часть.

Раздел “Газоснабжение” проекта Генеральный план МО "Поселок Ленинский" п.Лебединый выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

- Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»

Существующее положение.

Поселок Лебединый снабжается сжиженным газом (ГБУ) в целях приготовления пищи.

Проектные решения.

1.	Раздел выполнен при варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО.

2.	В расчетах газопотребления применены характеристики природного газа для Чаяндинского месторождения.

3.	Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления: -42 ºС;

- cр.температура воздуха за отопительный период: -13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода: 267 сут.

4.		Для расчета газопотребления п.Лебединый применены следующие показатели:

а) Численность населения на расчетный срок(2020г): 1206 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок: 24.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам: 28.9 тыс.м² (общая площадь);

г) Теплоснабжение п.Лебединый на расчетный срок планируется организовать на базе реконструкции котельных с переводом на газовое топливо.

По индивидуальной застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

5.	В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок (2020 год):

- на пищеприготовление, комбыт, бани, прачечные, общепит, здравоохранение, хлебзаводы, пекарни, торговля и пр.) – 123,2 м³/час;

- на отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилого сектора – 687,6 м³/час;

- на теплоснабжение – 1264,7м³/час;

Всего газопотребление на расчетный срок (с к=1.1) – 2156,6м³/ час. (см.табл.1)

6.	Газораспределительная сеть состоит из:

- главного газорегуляторного пункта (ГГРП) с 2-мя линиями редуцирования на Р<0.6МПа и Р<0.003МПа;

- газорегуляторного пункта блочного (ГРПБ) с линией редуцирования на Р<0.003МПа;

- распределительных газопроводов высокого давления Р<1.2МПа до ГГРП;

- распределительных газопроводов высокого давления Р<0.6МПа от ГГРП до ГРПБ и отопительных котельных;

- распределительных газопроводов низкого давления Р<0.003МПа от ГРПБ до вводных газопроводов объектов газопотребления.

Газораспределительные газопроводы к объектам, как правило, прокладываются подземным способом. Заглубление газопроводов предусматривается на 0.8-1.0м до верха трубы.

- Для газопроводов применяются стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низкоуглеродистых сталей.

- Подземные газопроводы защищаются от коррозии пассивным методом - весьма усиленной изоляцией. Электрохимическая защита подземных внутрипоселковых газопроводов не предусматривается.

- Все стыковые соединения (100%) стальных подземных газопроводов контролируются физическим методом.

- Отключающие устройства подземных газопроводах выводятся над землей и устанавливаются в металлических шкафах или ограждениях и оснащаются запорным устройством.

Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки электродами Э-50А марки УОНИ - 13/55.

Монтаж и испытания газопроводов должна осуществлять специализированная строительно-монтажная организация в соответствии с требованиями :

- -	СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

-	ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»

Cрок эксплуатации газопроводов - 40 лет.

В период эксплуатации газопровода в охранной зоне - 10 м с каждой стороны вдоль трассы - должны обеспечиваться мероприятия по сохранности наружного газопровода в соответствии с  требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением Правительства РФ за N 878 от 20.11.2000г.

## 10.4. Электроснабжение

Общая часть.

Проект электроснабжения Генерального плана п.Лебединый МО «Поселок Ленинский» выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задания  отдела генеральных планов.

- Анкетных данных по электроснабжению п. Лебединый, выданных Алданским РЭС Филиала «Южно-Якутские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Существующее положение.

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

По данным Алданского РЭС филиала «Южно-Якутские электрические сети» электроснабжение п. Лебединый осуществляется от подстанций ПС-35/6 кВ №2 «Лебединый» .

От данной подстанции в поселок заходит одна линия ВЛ-6 кВ для питания распределительных подстанций ТП-6/0,4 кВ. На территории поселка расположены 7 распределительных  трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях ТП и КТП  – 3830 кВА.

Электропотребление.

По данным Алданского отделения «Энергосбыта»  для системных потребителей электроэнергии  на 01.01.07. составило:

Зимний максимум нагрузки потребителей за 2007г - данные отсутствуют.

Потери в сетях – данные отсутствуют.

Годовое потребление электроэнергии - данных нет.

Количество квартир с электроплитами - данных нет.

Рост зимнего максимума нагрузки - 4  %

Рост годового потребления электроэнергии - 1,5 %

Определение потребности в электроэнергии.

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки на период планирования генерального плана определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты:

- на I-ю очередь (2012г) - 950 кВт*ч/год.

- на расчетный срок (2028г) - 1100 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно на I-ю очередь – 4100 ч/год; на расчетный срок – 4500 ч/год.

Электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит:

| Сроки проектирования | Население чел. | Годовое электропотребление млн.кВт*ч | Максимальная электрическая нагрузка тыс. кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь (2013 г) | 1177 | 1,12 | 2,73 |
| Расчетный срок (2020 г) | 1206 | 1,33 | 2,9 |

Электрическая нагрузка производственного сектора из-за отсутствия данных принимается по фактическому электропотреблению.

Проектная схема электроснабжения.

На все сроки проектирования электроснабжение п. Лебединый будет осуществляться от существующей подстанции ПС № 2 «Лебединный» Южно-Якутской энергосистемы.

На I-ю очередь предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций с магистральными сетями 6 кВ для вновь строящихся жилых кварталов и объектов. Распределительные сети 0,4 кВ будут проектированы по проектам застройки данных кварталов и объектов. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Реконструкция  электрических сетей 6 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6 и 0,4 кВ.

Основные технические показатели.

-	строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-400 кВА - 2 шт.

-	строительство ВЛЗ-6 кВ - 5 км.

## 10.5. Связь

Общая часть.

Проект генерального плана п.Лебединый выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания отдела генеральных планов.

Телефонизация. Существующее положение.

Проводную телефонную связь в п.Лебединый осуществляет Алданский ЛТЦ  ОАО «Сахателеком» с АТС М-200 емкостью 400 номеров, из которых задействовано 291 номеров.

На данный момент в услуги подвижной связи в стандарте GSM обеспечивают два оператора МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») и МегаФон (ЗАО «Мобиком-Хабаровск»).

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке предусматривает расширение АТС М-200 до 402 номеров и цифровых концентраторов для обеспечения населения качественной телефонной связью и расширения предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения (UMTS). Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Таблица развития телефонной связи.

| Наименование потребителей | Существ. (2008г.) | Вторая очередь (2013г.) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1157 | 1177 | 1206 |
| Кол-во номеров на АТС | 291 | 392 | 402 |

Телевидение и радиовещание. Существующее положение.

В настоящее время телевизионное вещание в п.Лебединый осуществляется эфирно и обеспечивается 4-мя каналами ОРТ, РТР, НТВ и НВК.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения п.Лебединый с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах п.Лебединый с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | ### Показатели | Ед. изм. | Совр. сост-е на 01.01. 2008 г. | Расчет. срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| ## 1 | ## Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах (по проекту*) | ### га | 441,5 | 441,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | ### га | 42,34 | 26,11 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многоквартирная (2-5 этажная) застройка | ### -¢¢- | 5,22 | 7,28 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | ### -¢¢- | 37,12 | 18,83 |
|  | общественно-деловых зон | ### -¢¢- | 1,79 | 5,39 |
|  | производственных зон | ### -¢¢- | - | - |
|  | коммунально-складских зон | ### -¢¢- | ## 10,57 | 10,58 |
|  | рекреационных зон | ### -¢¢- | ## 0,28 | 2,52 |
|  | территории оздоровительных учреждений | ### -¢¢- | 0,58 | 1,51 |
|  | зон специального назначения | ### -¢¢- | 0,89 | 1,89 |
|  | Из общей площади земель поселения территории общего пользования | ### -¢¢- | - | - |
| 1.2. | из них |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования (леса, луга, кустарники) | ### -¢¢- | 284,78 | 284,78 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | ### -¢¢- | 6,81 | 33,8 |
|  | прочие территории общего пользования | ### -¢¢- | 93,49 | 44,67 |
|  | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития поселения | ### -¢¢- | - | 30,28 |

*) Общая площадь земель в проектных границах поселения

| ## 2. | ## Население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Численность населения | ### тыс. чел. | 1157 | 1206 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | ### чел/% | 283/24,4 | 301/25 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | ### -¢¢- | 754/65,2 | 784/65 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | ### -¢¢- | 120/10,4 | 121/10 |
| ## 3. | ## Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд -всего: | ### тыс. ### м2 общ. пл.кв. | 26405 | 28944 |
| 3.2. | в том числе: | ### тыс. ### м2/% |  |  |
|  | - в малоэтажных (1-2 эт.) квартирного типа домах | ### -¢¢- | 21150 80 | 21084 73 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | ### -¢¢- | 5255 20 | 7860 27 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда - всего | ### -¢¢- | - | 18484 |
| 3.4. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | ### -¢¢- |  |  |
|  | - техническому состоянию | ### -¢¢- | - | 18484 |
|  | - реконструкции | ### -¢¢- | - | - |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | ### тыс. ### м2 общ. пл. кв. | - | 16287 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство - всего | ### -¢¢- | - | 21023 |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе - многоквартирная застройка (1-2 эт.) | ### -¢¢- | - | 8366 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | ### -¢¢- | - | 12657 |
| 3.8. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | ### -¢¢- | - | - |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | ### -¢¢- | - | 21023 |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | ### м2/чел | 22.8 | 24 |
| ## 4. | ## Объекты образования |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | ### мест | 77 | 87 |
| 4.2 | Общеобразовательный школы | ### мест | 92 | 154 |
| 4.3 | ЦУБ | ### объект |  |  |
| 4.4 | Поликлиники. | ### -¢¢- | 1 | 1 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | ### м2 ### торг.пл. |  |  |
| 4.6 | Администрация |  | 1 | 1 |
| 4.7 | Пожарное депо | ### -¢¢- | 1 | 1 |
| 4.8 | Отделение связи | ### -¢¢- | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети – всего | ### -¢¢- |  | 16,8 |
|  | В том числе: - поселковых дорог | ### -¢¢- |  | 0,7 |
|  | - главной дороги | ### -¢¢- |  | 3,9 |
|  | - улиц в жилой застройке, в т.ч. | ### -¢¢- |  | 12,2 |
|  | - основных | ### -¢¢- |  | 4,1 |
|  | - второстепенных | ### -¢¢- |  | 8,1 |
| 5.1 | Протяженность линий общественного транспорта | ### км | - | 3,2 |
| ## 6. | ## Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | ### м3/сут | 416 | 700 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | ### -¢¢- | 416 | 700 |
|  | - на производственные нужды | ### -¢¢- |  |  |
| 6.2 | Протяженность сетей | ### км. | 15,09 |  |
| 7 | Канализация |  |  |  |
| 7.1 | Общее поступление сточных вод - всего | ### тыс.м3/сут | - | 0,5 |
| 7.2 | Производительность очистных сооружений канализации | ### -¢¢- | - | 0,5 |
| 7.3 | Протяженность сетей | ### км | 6,0 |  |
| 8 | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Потребность в электроэнергии - всего | ### тыс. кВт.ч./год |  | 1330,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | ### -¢¢- |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | ### -¢¢- |  | 1330,0 |
|  | - сельское хозяйство |  | - | - |
|  | - на прочие нужды и потери в сетях | ### -¢¢- | - | - |
| 8.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | ### кВт.ч. |  | 1100,0 |
| 8.3 | Протяженность сетей | ### км |  | 5,0 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | Расход газа | ### м3/час | - | 2156,6 |
|  | Протяженность сетей | ### км |  | 7,16 |
| 10 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 10.1 | Потребление тепла | ### МВт | 7.03 | 8.19 |
| 10.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | ### МВт | 5.98 | 6.62 |
| 10.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | ### МВт | 1.05 | 1.57 |
| 10.4 | Протяженность сетей | ### км | 10.58 | 2.5 |
| 11 | Связь |  |  |  |
| 11.1 | Охват населения телевизионным вещанием | ### % населения | 100 | 100 |
| 11.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | ### номеров | 291 | 402 |
| 11.3 | Отделение связи (группа, кол-во) | ### объект | 1 | 1 |
| 12 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 12.1 | Протяженность водоотводного канала | ### км | - | 0.8 |
| 12.2 | Водопропускные сооружения | ### шт. | - | 16 |
| 12.3 | Протяженность водоотводных лотков | ### км | - | 3,7 |
| 13 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 13.1 | Объем бытовых отходов | ### тыс.т/год | - | - |
| 13.2 | Общая площадь свалок | ### га | - | - |
| ## 14 | ## Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 14.1 | Общее количество кладбищ | ### га | ## 0.89 | 1.89 |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский» по состоянию на 01 января 2008г.

- Программа социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский» 2007-2011 г.г.

- Землеустроительное дело по установлению черты населенного пункта п.Лебединый. НПАП «Меридиан+», Москва, 2006 г.

- Протокол публичных слушаний по разработке «Генерального плана МО «Поселок Ленинский» (п.Ленинский, п.Лебединый) от 25 февраля 2008 г.